| Обозначение | Наименование | Примечание (страница) |
| --- | --- | --- |
| 004.2016 ПП и МТ | Титульный лист | 1 |
| 004.2016 ПП и МТ С | Содержание | 2 |
| 004.2016 ПП и МТ СД | Состав документации | 3 |
| 004.2016 ПЗ | Проект планировки территории и проект межевания |  |
|  | территории | 4 |
|  | Основная (утверждаемая) часть. | 8 |
|  | Материалы по обоснованию (обосновывающая часть) | 16 |
|  | Проект межевания территории | 29 |
|  | Графические материалы: | 30 |
| 004.2016 ПП | Схема расположения линейного объекта в планировочной |  |
|  | структуре муниципального образования, лист 1 |  |
| 004.2016 ПП | Использование территории в период подготовки |  |
|  | проекта планировки территории М 1:2000, листы 2-5 |  |
| 004.2016 ПП | Планировка территории линейного объекта М 1:2000, листы 6-9 |  |
| 004.2016 МТ | Проект межевания территории М 1:1000, листы 10-13 |  |

| Номер раздела | Обозначение | ## Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1. | 004.2016 – ПП | Проект планировки территории. Основная (утверждаемая) часть. |
| 2 | 004.2016 – ПП | Материалы по обоснованию (обосновывающая часть) |
| 3 | 004.2016 – МТ | Проект межевания территории |

| НаИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ | Номер страницы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Общая часть | 6 |
| Раздел I. Проект планировки территории | 8 |
| Основная (утверждаемая) часть |  |
| 1. Положения о размещении линейного объекта | 8 |
| 1.1. Характеристика планируемого развития территории | 8 |
| 1.2. Технические параметры линейного объекта | 9 |
| 1.3. Постановление Администрации Еткульского муниципального района |  |
| о подготовке документации по планировке территории | 10 |
| 1.4. Задание на разработку документации по планировке территории | 12 |
| II. Материалы по обоснованию (обосновывающая часть) |  |
| 2.1. Обоснование размещения линейного объекта | 16 |
| 2.2. Обоснование параметров линейного объекта | 16 |
| 2.3. Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий | 18 |
| использования территории |  |
| 2.4. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного |  |
| и техногенного характера | 19 |
| 2.5. Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной |  |
| безопасности | 19 |
| 2.6. Мероприятия по охране окружающей среды | 21 |
| 2.7. Предложения по развитию систем транспортного обслуживания территории | 28 |
| III. Проект межевания территории |  |
| 3.1. Пояснительная записка | 29 |
| Приложения: |  |
| 1. Перечень земельных участков, формируемых для размещения объекта | 29 |

| НаИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ | Номер страницы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Графические материалы | 30 |
| Схема расположения линейного объекта в планировочной структуре |  |
| муниципального образования, лист 1 | 30 |
| Использование территории в период подготовки проекта планировки |  |
| территории М 1:2000, листы 2-5 |  |
| Планировка территории линейного объекта М 1:2000, листы 6-9 |  |
| Проект межевания территории М 1:1000, листы 10-13 |  |

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги село Каратабан – поселок Грознецкий» выполнен по заказу Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в соответствии с государственным контрактом №2016.258982/194-д от 19.09.2016г.

Основанием для разработки проекта являются:

- Постановление Администрации Еткульского муниципального района №305 от 23.08.2016г. о подготовке проекта планировки, проекта межевания  линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги село Каратабан – поселок Грознецкий»;

- Задание на разработку градостроительной документации: «Проекта планировки и проекта межевания линейного объекта: «Реконструкция автомобильной дороги село Каратабан – поселок Грознецкий», утвержденное главой Еткульского муниципального района от 2016г. и согласованное Министром дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области от 2016г;

- Федеральная целевая Программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2020 годы, подпрограмма «Автомобильные дороги».

Документация по планировке территории линейного объекта состоит из основной (утверждаемой) части, материалов по ее обоснованию (обосновывающая часть) и проекта межевания территории.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зоны планируемого размещения линейного объекта – автомобильной дороги «село Каратабан – поселок Грознецкий» в соответствии с ч.1 ст.42 Градостроительного Кодекса РФ.

Документация по планировке территории служит исходными данными для проектирования автомобильной дороги «село Каратабан – поселок Грознецкий», принятия решений о резервировании земель для ее реконструкции, изъятия земельных участков для размещения автомобильной дороги и дорожных сооружений.

Проект планировки территории линейного объекта предусматривает решение следующих задач:

- определение зоны размещения автомобильной дороги на соответствующей территории с учетом инженерно-технических и юридических аспектов;

- определение зон охраны памятников истории и культуры;

- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения с учетом всех необходимых инженерно-технических мероприятий ГО по предотвращению ЧС и пожарной безопасности.

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков в соответствии с ч.2 ст.43 Градостроительного Кодекса РФ.

Согласно п. 4.1 «Методических рекомендаций по разработке документации по планировке территорий муниципальных образований» от 13.04.2012г. Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области для линейных объектов проекты планировки и межевания разрабатываются только совместно.

Документация по планировке территории разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации принят 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации принят 03.06.2006 №74-ФЗ;

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» от 08.11.2007г. №257-ФЗ;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Челябинской области, утверждены приказом Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области от 05.11.2014г. №496;

- Постановление Правительства Челябинской области «О схеме территориального планирования Челябинской области» от 24.11.2008г. №389-П;

- Методические рекомендации по разработке документации по планировке территорий муниципальных образований, утверждены приказом Министра строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области от 13.04.2012г. №86;

- Нормы отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, утверждены Постановлением Правительства РФ от 02.09.2009г. №717;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», актуализированная редакция СП 42.13330.2011;

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утверждена Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002г. №150;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция);

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Документация по планировке территории линейного объекта – автомобильной дороги село Каратабан – поселок Грознецкий разработана в соответствии с документами территориального планирования:

-Схема территориального планирования Еткульского муниципального района, утверждена Решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района №580  от 24.09.2014г.;

Исходные данные, используемые в проекте:

- цифровая топографическая съемка М 1:2000, выполненная отделом изысканий ОАО «Уралдорпроект»

- кадастровые выписки по землепользователям по состоянию на 2016 г., выданные ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области;

Графические материалы проекта планировки и межевания территории разработаны на топографической основе в масштабе 1:2000 в системе координат МСК-74.

Раздел I. Проект планировки территории

Основная (утверждаемая) часть

1. Положения о размещении линейного объекта

1.1. Характеристика планируемого развития территории

- Проектируемая автомобильная дорога село Каратабан-поселок Грознецкий проходит по территории Еткульского муниципального района.

- Район расположен в Челябинской области.

- Еткульский район – преимущественно сельскохозяйственный. Основная специализация района – производство сельскохозяйственной продукции. Автомобильная дорога соединяет прилегающие населенные пункты, коллективные и фермерские хозяйства с районным центром с.Еткуль через существующую сеть автодорог. Автомобильная дорога село Каратабан - поселок Грознецкий  через улицы села Каратабан связана с автодорогой 3технической категории Челябинск – Октябрьский.

Проектируемая дорога соединяет населенные пункты: село Каратабан и поселок Грознецкий.

Промышленность представлена добычей и переработкой строительных материалов (ЗАО«Коелгамрамор» и другие предприятия), добычей золота («Еткульзолото»). На Уральском машиностроительном заводе производятся и ремонтируются бульдозеры и грейдеры, осваивается сборка трактора класса 10 тонн из комплектующих, получаемых с других заводов. Еткульская «Сельхозтехника» занимается ремонтом сельскохозяйственного оборудования, имеются небольшие предприятия автосервиса. Два завода в системе Еманжелинского ДРСУ производят чёрнощебеночный асфальт и асфальтобетон.

Сельскохозяйственные предприятия производят молоко, мясо, зерно, яйцо, картофель и овощи. Значительная часть полей занята кормовыми культурами. Кроме того, ЗАО СПП «Коелгинское» выращивает племенной скот, семена зерновых и рапса. Еткульский племптицезавод и Еманжелинский племрепродуктор Челябинской птицефабрики специализируются на производстве племенного и товарного яйца, а Бектышская птицефабрика производит мясо и мясопродукты. Еткульский сырзавод производит сыр и сметану. Существенна в районе и роль крестьянско-фермерских хозяйств.

Автомобильная дорога село Каратабан – поселок Грознецкий обеспечивает круглогодичный ввоз промышленных строительных и других грузов в прилегающие населенные пункты и фермерские хозяйства, а также вывоз сельскохозяйственной продукции в период уборки урожая. Интенсивность движения транспорта возрастает в весеннее - осенний период при проведении посевных и уборочных работ.

На территории Еткульского муниципального района расположено 42 сельских  населенных пункта территориально отнесенные к 12 сельским поселениям.

Общая площадь населенных пунктов составляет 4582 га (1,8% от площади района). Численность населения – 30794 чел., плотность населения – 6,7 чел./га.

На восточной части территории Еткульского муниципального района, в настоящее время, проживает - 20,4 тыс.чел., что составляет 2/3 населения района. Географическим центром является административный районный центр - село Еткуль. Западная часть района, с население – 10,4 тыс.чел. тяготеет к районному подцентру – село Коелга.

В районе сформировано 12 сельских поселений, с административными центрами в каждом поселении, численностью населения от 1,0 до 5,0 тыс. человек и зоной влияния 7 – 10 км.

Опорным центром районной системы расселения является село Еткуль – административный центр района, расположенный в центре восточной части Еткульского района, а в юго-западной части района – формируемый подрайонный центр, с отдельными функциями межселенного культурно-бытового обслуживания  – село Коелга.

Перспективы территориального развития муниципального района будут определены разрабатываемым градостроительным документом - Схемой территориального планирования района).

Основные направления развития производственных территорий района.

- 1. Территории для размещения новых производств на базе минерально-сырьевых ресурсов Еткульского муниципального района:

- - месторождения рудного золота Березняковского, Северо-Березняковского и Северо-Таяндинского участков ;

- - Нехорошевского и Еткульского месторождений песка формовочного;

- - Восточно-Варламовского месторождения гранитов;

- - Еманжелинского месторождения порфиритов;

- - Ерофеевского месторождения песков стекольных;

- - Белоносовского, Еткульского (северный участок) и Калачевского месторождений песка строительного;

- - Шеинского месторождения известняков цементных;

- - Коелгинского и Южно-Коелгинского месторождения строительного камня.

- 2. Территории для размещения транспортно-логистических комплексов на пересечении железной дороги с автодорогой (федерального и областного значения):

- - вдоль автодороги федерального (М36) и международного (Е123) значения Челябинск – Троицк – Кустанай от г. Коркино до п. Красногорский;

- - вдоль железнодорожной ветки Зауральский – Коелга.

- 3. Территории для размещения предприятий придорожного сервиса:

- - вдоль автодороги федерального (М36) и международного (Е123) значения Челябинск – Троицк – Кустанай от г. Коркино до п. Красногорский;

- - вдоль автодороги областного значения Челябинск – Еткуль – Октябрьское.

- 4. Территории для прокладки магистральных инженерных сетей:

- - нефтепроводы «Нижнекамск – Курган – Самара» (НКК), «Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск» (УБКУА);

- - магистральный газопровод «Бухара – Урал», отводы до ГРС г.Еманжелинск и ГРС с. Коелга;

- - газопроводы местного значения: Еткуль – Шибаево, Печенкино – Журалево – Шеломенцево – Назарово, Селезян – Аткуль – Устьянцево, Селезян – Шатрово – Кораблево, Лесной – Белоусово – Копытово, Лебедевка – Погудино, Лебедевка – Кораблево – Кораблево – Писклово, Каратабан – Грознецкий, Каратабан – Кузнецово – Николаевка – Новобаландино, Соколово – Сарыкуль – Сухоруково, Белоносово – Приозерный, Зауральский – Березняки – Депутатский;

- - ВЛ 500 кВ «Троицкая ГРЭС - Шагол»;

- - ВЛ 220 кВ «Южноуральская ГРЭС – Шагол», «Еманжелинск – Чебаркуль».

- - водоводы: Бектыш - Еткуль – Печенкино, Еткуль – Еткуль южный;

- - коллекторы: Еткуль – Печенкино, Еткуль – Еткуль южный.

- 5. Территории для размещения свалок твердых бытовых отходов (ТБО):

- - Бектышское сельское поселение (Бектыш);

- - Белоносовское сельское поселение (Белоносово);

- - Белоусовское сельское поселение (Белоусово);

- - Еманжелинское сельское поселение (Еманжелинка);

- - Еткульское сельское поселение (Еткуль);

- - Каратабанское сельское поселение (Каратабан);

- - Коелгинское сельское поселение (Коелга);

- - Лебедевское сельское поселение (Лебедевка);

- - Новобатуринское сельское поселение (Новобатурино);

- - Печенкинское сельское поселение (Печенкино);

- - Пискловское сельское поселение (Писклово);

- - Селезянское сельское поселение (Селезян).

- 6. Территории для размещения кладбищ сельских поселений.

- - Бектышское сельское поселение (Бектыш);

- - Белоносовское сельское поселение (Белоносово);

- - Белоусовское сельское поселение (Белоусово);

- - Еманжелинское сельское поселение (Еманжелинка);

- - Еткульское сельское поселение (Еткуль);

- - Каратабанское сельское поселение (Каратабан);

- - Коелгинское сельское поселение (Коелга);

- - Лебедевское сельское поселение (Лебедевка);

- - Новобатуринское сельское поселение (Новобатурино);

- - Печенкинское сельское поселение (Шеломенцево);

- - Пискловское сельское поселение (Писклово);

- - Селезянское сельское поселение (Селезян).

1.2. Технические параметры линейного объекта

Технические параметры автомобильной дороги село Каратабан-поселок Грознецкий представлены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1.

| №№ п.п. | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Классификация по СНиП 2.05.02-85* |  | IV |
| 2. | Строительная длина | км | 9,512 |
| 3. | Число полос движения |  | 2 |
| 4. | Ширина земляного полотна | м | 10 |
| 5. | Ширина проезжей части | м | 3,0х2 |
| 6. | Ширина обочин | м | 2,0х2 |
| 7. | Ширина укрепленной полосы обочины | м |  |
| 8 | Тип дорожной одежды |  | переходный |
| 9. | Расчетные нагрузки для расчета дорожной одежды |  | АК-10 |
| 10. | Расчетная скорость | км/ч | 80 |

1.3. Постановление Администрации Еткульского муниципального района о подготовке документации по планировке территории

1.4. Задание на разработку документации по планировке территории

II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ (ОБОСНОВЫВАЮЩАЯ ЧАСТЬ)

2.1. Обоснование размещения линейного объекта

Проект планировки территории разработан в соответствии с градостроительной документацией территориального планирования:

-Схема территориального планирования Еткульского муниципального района, утверждена Решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района №580 от 24.09.2014г.;

Интенсивность движения автотранспорта автомобильной дороги село Каратабан – поселок Грознецкий с учетом на первый год составляет 320авт/сут, в том числе грузового автотранспорта 31% - 100авт/сут; легкового 66% - 210авт/сут; автобусы 3% – 10авт/сут. Интенсивность движения на расчетный год службы составляет 544авт/сут.

- Автомобильная дорога село Каратабан – поселок Грознецкий находится в Еткульском муниципальном районе Челябинской области.

- Протяженность дороги, подлежащей реконструкции составляет 9,5км.

В связи с реконструкцией дороги по нормам СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» для IV категории требуется отвод земель в постоянное и временное пользование.

Расчет полосы отвода произведен на основании принятых в проекте технических решений в соответствии с «Нормами отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса», утвержденными Постановлением Правительства РФ №717 от 02.09.2009г.

Площадь постоянного отвода дороги по окончании реконструкции составит 8,9166 га,

в том числе существующая дорога – 6,8198 га; дополнительный отвод – 2,0968 га.

В дополнительный отвод входит:

- земли населенного пункта с.Каратабан – 0,7686 га

- земли ЧОБУ «Шершневское лесничество» - 1,0 га ;

- земли Каратабанское сельского поселения – 0,191 га

- земельный участок № 74:07:1603001:337 (сведения о регистрации прав отсутствуют)  – 0,45 га

- земельный участок № 74:07:2700001:29 (собственник) – 0,0036 га

- земельный участок № 74:07:0000000:2513 (сведения о регистрации прав отсутствуют) – 0,1087 га

- земельный участок № 74:07:1603001:99 (сведения о регистрации прав отсутствуют) – 0,4778 га

- земельный участок № 74:07:1602005:259 (собственник) – 0,6496 га

- земли Белоносовское сельского поселения – 0,191 га

Временный отвод земель площадью 4,3977га ,в том числе

- земли Каратабанского сельского поселения  пастбище – 3,89 га , в том числе  под переустройство ВЛ – 0,09 га ; под объездную дорогу – 0,2 га;

- земли населенного пункта с.Каратабан – 0,5 га; - земли населенного пункта п.Грознецкий  – 0,5 га;  для складирования почвенно- растительного грунта- 0,2га;

- земли ЧОБУ «Шершневское лесничество» - 1,0 га

2.2. Обоснование параметров линейного объекта

План трассы

Автомобильная дорога село Каратабан – поселок Грознецкий находится в Еткульском муниципальном районе Челябинской области..

Общее направление проектируемой дороги  юго-западное.

Параметры плана приняты для IV технической категории и расчетной скорости движения 80км/час.

Принятые проектные решения обеспечивают расстояние видимости в плане согласно нормам СП 34.13330.2012  - 250м.

Протяжение проектируемого участка автомобильной дороги 9,5 км.

- Начало проектируемой дороги  ПК0+00 село Каратабан.

- Конец трассы ПК 95+12,14  поселок Грознецкий.

Продольный профиль

Проектная линия продольного профиля запроектирована с учетом обеспечения требований СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги», с учетом геологических условий существующего земляного полотна, а так же с учетом назначения нового конструктива дорожной одежды.

Видимость в продольном профиле обеспечена.

Принятые параметры продольного профиля соответствуют нормам IV технической категории.

Земляное полотно принято в соответствии со СП 34.13330.2012 "Автомобильные дороги". Поперечные профили земляного полотна разработаны согласно типовому проекту серии 503-0-48.87. "Земляное полотно автомобильных дорог общего пользования".

Предусмотрены следующие типы земляного полотна:

Тип 2 – насыпь высотой до 2х м, крутизна откосов 1:3.

Тип 3 – насыпь высотой свыше 2 м до 6 м, крутизна откосов 1:1,5 м.

Дорожная одежда принята переходного типа , с учетом интенсивности движения на расчетный период, толщины слоев подтверждены расчетом.

Пересечения и примыкания второстепенных дорог предусмотрены в одном уровне согласно СП 34.13330.2012. В плановом отношении сохранены направления существующих съездов.

Пересечения с инженерными коммуникациями

Автодорога пересекает ВЛ-10кВ, ВЛ-35кВ.

ПК2+07 -10кВ

ПК2+49 -10кВ

ПК4+18 -10кВ

ПК34+27 -35кВ

ПК89+70 -10кВ

ПК93+28 -10кВ

Искусственные сооружения

Мосты и путепроводы на проектируемом участке отсутствуют.

Малые искусственные сооружения запроектированы на основании данных геологических и гидрологических изысканий. Проектом назначены круглые железобетонные трубы Ø 1,0м на ПК58+62; ПК66+54, на съезде ПК69+58

Обустройство дороги предусматривается в соответствии с Федеральным законом РФ о безопасности дорожного движения и Федеральной целевой программой повышения безопасности дорожного движения в России с соблюдением действующих нормативных документов.

Безопасность движения на проектируемом участке обеспечена комплексом проектных решений в плане, продольном профиле и организаций движения автотранспорта.

Для ориентации водителей и повышения безопасности движения на дороге предусмотрена расстановка дорожных знаков II типоразмера.

Для зрительного ориентирования участников движения предусмотрена установка направляющих устройств в виде отдельно стоящих пластиковых сигнальных столбиков. Установка сигнальных столбиков предусмотрена в пределах кривых в плане и на подходах к ним при высоте насыпи не менее 1м; на кривых сопряжений примыканий в одном уровне, у водопропускных труб. С целью зрительного ориентирования участников дорожного движения и информирования о режимах движения предусмотрено нанесение дорожной разметки. Указанные мероприятия позволяют считать, что на проектируемом участке предусмотрен комплекс мероприятий, обеспечивающих безопасные и организованные движения автотранспорта.

2.3. Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территории

Согласно ч.4 ст.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Придорожная полоса автомобильной дороги

Согласно ст.26 ч.1 Федерального закона №257-ФЗ от 08.11.2007г. для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В соответствии с частью 2 п.2 ст.26 №257-ФЗ от 08.11.2007г. для автомобильной дороги село Каратабан – поселок Грознецкий IV технической категории ширина придорожной полосы устанавливается в размере 50 метров.

Зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно письму Главы Еткульского муниципального района №1970 от 22.08.2016г. в границах рассматриваемой территории особо охраняемые территории районного значения отсутствуют

Зоны охраны объектов культурного наследия

Согласно письму Министерства культуры Челябинской области №38 от 17.08.2016г. на территории земельного участка под автомобильную дорогу село Каратабан – поселок Грознецкий сведенья о наличии объектов, обладающих признаками культурного наследия отсутствуют.

Водоохранные и рыбоохранные зоны

Участок проложения трассы автомобильной дороги проходит на расстоянии 42м и более от озера Каратабан с ПК 3+45 по ПК 7+70 в пределах его водоохранной зоны, которая, согласно ст.65 ч.6 Водного Кодекса Российской Федерации, утвержденного Федеральным Законом №74-ФЗ от 03.06.2006г., установлена в размере 50м.

Выписка из водного реестра по оз.Каратабан представлена в письме Отдела водных ресурсов Нижне-Обского БВУ №1128 от 10.08.2016г.

Согласно письму Отдела по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов Челябинской области ФГБУ «Главрыбвод» Камско-Уральский филиал №266 от 12.09.2016г. озеро Каратабан является рыбоводным участком и относится к водным объектам первой рыбохозяйственной категории.

Ширина рыбоохранной зоны озера согласно п.5 «Правил установления рыбоохранных зон», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №743 от 06.10.2008г., установлена в размере 50м. Таким образом, автомобильная дорога на участке с ПК 3+45 по ПК 7+70 проходит в рыбоохранной зоне озера Каратабан.

Лога и ложбины, пересекающие автомобильную дорогу на ПК 1+50; ПК 4+50; ПК 8+70; ПК 15+60; ПК 58+66, ПК 73+30, ПК 91+90, ПК 66+45, признаками водного объекта не обладают, водоохранная и рыбоохранная зоны для них не устанавливаются.

Зоны санитарной охраны (ЗСО)

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в районе проложения трассы не выявлены.

Согласно письму Главы Еткульского муниципального района Челябинской области №1970 от 22.08.2016г. в районе участка проложения трассы зоны санитарной охраны и источники водоснабжения отсутствуют, приложение 13.

Санитарно-защитные зоны

Промышленные предприятия в районе проложения трассы автодороги село Каратабан – поселок Грознецкий отсутствуют. Участок не пересекает и не проходит в непосредственной близости от санитарно-защитных зон производственных объектов.

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Автодорога пересекает ВЛ-10кВ, ВЛ-35кВ.

ПК2+07 -10кВ

ПК2+49 -10кВ

ПК4+18 -10кВ

ПК34+27 -35кВ

ПК89+70 -10кВ

ПК93+28 -10кВ

Для объектов электросетевого хозяйства устанавливаются охранные зоны. Граница охранных зон вдоль воздушных линий электропередач устанавливается в виде части поверхности земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов на расстоянии: 10,0м для ВЛ-10кВ, 15,0м для ВЛ-35кВ.

Зоны затопления, подтопления и другие зоны с особыми условиями использования территории, кроме указанных выше, отсутствуют.

2.4. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Потенциально опасные объекты, на которых хранятся, перерабатываются, транспортируются химические, взрывопожароопасные, радиационно-опасные вещества, зоны возможного катастрофического затопления в районе участка проложения трассы автомобильной дороги село Каратабан – поселок Грознецкий отсутствуют, мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не требуется.

2.5. Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Граница проектной застройки ближайшего некатегорированного поселка городского типа Еткуль, расположенного с северо-западной стороны  от строящейся дороги удалена на расстоянии ~19 км на основании этого мероприятия согласно п. 7.28 - 7.29. СНиП 2.01.51-90 «ИТМ ГО» проектом не предусматриваются.

Автодорожные и железнодорожные мосты через судоходные реки отсутствуют, по этому требования, заложенные в п.7.30 СНиП 2.01.51-90 «ИТМ ГО» не предусматриваются.

В районе размещения автомобильной дороги атомные электрические станции, атомные электротеплоцентрали, атомные станции теплоснабжения отсутствуют, исходя из этого мероприятия в п. 7.31-7.32 СНиП 2.01.51-90 «ИТМ ГО» в проекте не предусматриваются.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта в период строительства автомобильной дороги:

- место и способ заправки строительной техники на линейном объекте (автомобильной дороге) определяет подрядная строительная организация на основе ППР, принимая во внимание требования действующих нормативных документов НПБ 111-98*;

- вся дорожно-строительная техника подлежит ежегодному государственному техническому осмотру и проходит его, с выдачей подтверждающих документов установленного образца;

- принятые в проекте строительные материалы соответствуют требованию норм пожарной безопасности принятые на территории РФ (ППР 2012);

- при приготовлении и укладке смесей из асфальтобетона и битума руководствоваться требованием пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- технологические процессы, применяемые во время строительства, выполняются без использования открытого огня;

- в период выполнения земляных работ, при обнаружении не указанных руководителем кабелей электропередачи, трубопроводов, взрывоопасных или других неизвестных предметов, работу механизма следует незамедлительно остановить до получения разрешения от соответствующих органов надзора;

- для организации проезда и информации водителей на время проведения строительных работ разрабатываются схемы организации движения с обеспечением безопасного режима движения.

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта в период эксплуатации автодороги:

- 	заложение откосов насыпи принято в проекте 1:3, что дает возможность съезда с дороги пожарной техники к месту ЧС на линейном объекте;

- 	ширина проезжей части дороги принята 6,0м, что обеспечит беспрепятственное движение пожарной техники;

- 	конструкция дорожной одежды, принятая в проекте, выдерживает нагрузку от пожарных машин не менее 16,0т на ось;

- пожарная безопасность линейного объекта обеспечивается стойким к воздействию огня и открытого пламени покрытием, выдерживающим расчетные нагрузки.

В границах проектируемого объекта пожарный гидрант расположен село Каратабан ул.Солнечная 1б.

Ближайшая пожарная часть находится с.Еткуль, пер. 17, д.14

2.6. Мероприятия по охране окружающей среды

2.6.1. Современное состояние окружающей среды

Атмосферный воздух

По данным «Челябинского ЦГМС» фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района проложения трассы не превышают предельно-допустимых значений и составляют:

Значения фоновых концентраций загрязнения атмосферы

| Наименование вещества, мг/дм3 | Класс опасности | ПДК м/р, мг/м3 | ПДК с/с мг/м3 | Фоновая концентрация, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диоксид азота | 3 | 0,2 | 0,04 | 0,054 (0,27 ПДК) |
| Оксид азота | 3 | 0,4 | 0,06 | 0,024 (0,06 ПДК) |
| Диоксид серы | 3 | 0,5 | 0,05 | 0,013 (0,026 ПДК) |
| Оксид углерода | 4 | 5,0 | 3,0 | 2,4 (0,48 ПДК) |
| Взвешенные вещества | 3 | 0,5 | 0,15 | 0,195 (0,39 ПДК) |
| Бенз/а/пирен | 1 | - | 1,0нг/м3 | 1,50нг/м3(0,15 ПДК) |

Водные ресурсы

Участок проложения трассы автомобильной дороги проходит на расстоянии 42м и более от озера Каратабан с ПК 3+45 по ПК 7+70 в пределах его водоохранной зоны, которая, согласно ст.65 ч.6 Водного Кодекса Российской Федерации, утвержденного Федеральным Законом №74-ФЗ от 03.06.2006г., установлена в размере 50м

Земельные ресурсы

Согласно выпискам из государственного кадастра недвижимости категория земель под существующую дорогу – земли транспорта. Для доведения автомобильной дороги до нормативных параметров IV технической категории потребуется доотовод земель сельскохозяйственного назначения Каратабанского, Белоносовского сельского поселения, правообладателей, лесных земель ЧОБУ «Шершневское лесничество» с переводом в земли транспорта.

Недра

Территория Еткульского района обладает запасами природных ресурсов.

В селе Коелга находится самое крупное в Челябинской области месторождение мрамора. Добыча белого мрамора в промышленных целях начата в 1926 году. В 1992 году начата разработка месторождения «Коелга-Южная», в 1996 году начаты работы на Северном карьере с розовым и черным мрамором. Рядом с поселками Березняки и Депутатское открыто промышленное месторождение золота.

Повсеместно добывается песок, месторождение Калачевское (севернее с.Еткуль) богато строительными песками, на Белоносовском месторождении идет добыча формовочного песка. На карьере Шеинского месторождения  добывают известняк и глину. Возле д.Журавлево (оз.Оренбург) добывается сапропель для производства удобрений.

Согласно заключению Управления по недропользованию по Челябинской области «Челябинскнедра» от 11.08.2016г. №1211 под участком предстоящей застройки месторождения полезных ископаемых, учтенные Государственным балансом запасов полезных ископаемых РФ, участки недр федерального значения и действующие лицензии на пользование недрами отсутствуют.

Растительный и животный мир

Участок под автомобильную дорогу находится в лесостепной зоне, подзона предгорной лесостепи. Растительность данной территории типична для северной лесостепи Зауральского пенеплена и представлена сочетанием березовых колков с остепненными и мезофитными лугами, луговыми степями. Основной естественной растительностью лесостепи являются березовые и осиновые леса.

Пользование объектами животного мира осуществляется охотхозяйствами.

Участок под автомобильную дорогу проходит по территории охотничьего угодья «Каратабанское», предоставленного для пользования животным миром общественной организации «Облохотрыболовсоюз». Площадь охотничьего угодья «Каратабанское» составляет 36,3тыс.га.

Видовой состав охотничьих ресурсов охотничьего угодья «Каратабанское»: заяц-беляк, заяц-русак, кабан, косуля сибирская, кабан, лисица обыкновенная, гуси, утки речные, утки нырковые, лысухи, тетерев.

Санитарное состояние территории

На участке проложения трассы автодороги село Каратабан – поселок Грознецкий свалок мусора, несанкционированных мест складирования отходов не выявлено.

2.6.2. Прогнозируемое состояние окружающей среды

Прогноз возможных изменений качества атмосферного воздуха

Источниками загрязнения атмосферы в период реконструкции автомобильной дороги являются: строительная техника, механизмы, грузовой автотранспорт, обслуживающие объект; выемочно-погрузочные работы; разлив битума при устройстве дорожного покрытия; покрасочные работы; сварочные работы; дизельная электростанция.

При работе строительных машин и грузового автотранспорта в атмосферу поступают загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, углерод черный (сажа), диоксид серы, оксид углерода, углеводороды предельные (бензин, керосин).

При производстве работ при разгрузке сыпучих материалов (щебня, щебсмеси) в атмосферу поступает пыль неорганическая 70-20% SiO2.

При производстве покрасочных работ производятся выбросы загрязняющих веществ: диметилбензол (ксилол), метилбензол (толуол), бутан-1-ол (спирт н-бутиловый), 2-этоксиэтанол (этилцеллозольв), этанол (спирт этиловый), бутилацетат, пропан-2-он (ацетон), уайт-спирит, взвешенные вещества.

При производстве сварочных работ в атмосферу поступают: оксиды железа, марганец и его соединения, оксид хрома (VI), диоксид азота, фториды газообразные, фториды плохо растворимые.

При производстве работ по устройству дорожной одежды при нанесении битума в атмосферу поступают углеводороды предельные С12-С19.

При работе передвижной дизельной электростанции в атмосферу поступают: оксиды азота, углерод черный (сажа), сера диоксид (ангидрид сернистый), оксид углерода, формальдегид, бенз/а/пирен, керосин.

В период строительных работ будет происходить кратковременное увеличение приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере, связанное с технологическими процессами реконструкции автомобильной дороги: возведение земляного полотна, устройство дорожной одежды, строительство искусственных сооружений, обустройство дороги, рекультивация нарушенных земель.

Период реконструкции автомобильной дороги носит кратковременный характер и по окончании его вредное воздействие на атмосферный воздух прекратится.

Эксплуатация автомобильной дороги сопровождается загрязнением атмосферного воздуха придорожной полосы вредными веществами.

С вводом автомобильной дороги в эксплуатацию загрязнение атмосферного воздуха района будет наблюдаться при проезде автотранспорта. Источниками выделения загрязняющих веществ в период эксплуатации автомобильной дороги являются двигатели внутреннего сгорания автомобилей. Выброс загрязняющих веществ происходит через выхлопные трубы автомобилей при движении по рассматриваемому участку дороги.

С выхлопными газами проезжающего автотранспорта в атмосферный воздух будут выделяться: диоксид азота, оксид азота, углерод черный (сажа), диоксид серы, оксид углерода, углеводороды (бензин, керосин, газ), формальдегид, бенз/а/пирен.

В результате шума от транспортного потока происходит акустическое загрязнение атмосферы. Величина транспортного шума в период эксплуатации автомобильной дороги зависит от ряда факторов: интенсивность, состав транспортного потока, скорость движения автотранспортных средств, тип покрытия, продольный уклон и другие факторы.

При превышении расчетного уровня шума над нормативными предусматриваются шумозащитные мероприятия.

Согласно п.2.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утверждены главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25.09.2007г. №74 (новая редакция) для автомагистралей устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов – санитарный разрыв.

Величина разрыва устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей). Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны (для автомагистралей санитарного разрыва) является не превышение на ее внешней границе и за ее пределами предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест и предельно допустимых уровней (ПДУ) физического воздействия на атмосферный воздух.

Прогноз возможных изменений качества поверхностных и подземных вод

Воздействие на поверхностные воды в период реконструкции автомобильной дороги заключается в изменении гидрологического режима и естественных условий поверхностного стока, а также в возможности загрязнения в результате аварийных проливов нефтепродуктов от работающей строительной техники и автотранспорта.

К элементам отрицательного воздействия на поверхностные и подземные воды в период эксплуатации автомобильной дороги относятся:

-увеличение объема поверхностного стока за счет увеличения площади твердых покрытий;

-повышение концентрации загрязняющих веществ в результате смыва их дождевыми и талыми водами с покрытия автодороги за счет выбросов от автотранспорта, аварийных проливов нефтепродуктов, смазочных материалов, транспортируемых веществ.

К элементам положительного воздействия на поверхностные и подземные воды в период эксплуатации автодороги относятся:

-улучшение гидрологического режима за счет строительства водопропускных труб и водоотводных кюветов, что обеспечивает свободное протекание паводковых вод и предотвращает заболачивание прилегающей территории;

-уменьшение концентрации загрязняющих веществ за счет устройства непылящего асфальтобетонного покрытия.

Поверхностный сток с автомобильных дорог содержит загрязняющие вещества, в основном это: взвешенные вещества, нефтепродукты, хлориды. Качество поверхностного стока с дороги формируется под влиянием выбросов от автотранспорта, аварийных проливов нефтепродуктов, смазочных материалов, транспортируемых веществ, продуктов противогололедной обработки. Во время дождя и снеготаяния поверхностные воды смывают эти вещества, насыщаются ими и могут привести к загрязнению поверхностных и грунтовых вод.

В связи с тем, что у существующей дороги покрытие отсутствует, при реализации проекта произойдет уменьшение содержания взвешенных веществ в поверхностном стоке с автодороги за счет устройства непылящего асфальтобетонного покрытия взамен отсутствующего, но вместе с тем увеличение объема поверхностного стока за счет увеличения площади твердых покрытий.

При отсутствии глубоких выемок прямое воздействие на грунтовые воды оказываться не будет.

Прогноз возможного влияния на земельные ресурсы и почвенный покров

Воздействие на земельные ресурсы в результате намечаемой деятельности выразится:

-в изъятии безвозвратно земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда в постоянное пользование под автомобильную дорогу с переводом в земли транспорта;

-в изъятии во временное пользование земель сельскохозяйственного назначения под устройство объездных дорог, складирование почвенно-растительного грунта;

-в проведении рекультивации нарушенных и временно-занимаемых земель.

Воздействие на почвенный покров выразится в снятии почвенно-растительного слоя с площади полосы отвода с дальнейшим использованием его при укреплении откосов и рекультивации временно-занимаемых земель и нарушенных территорий.

Прогноз возможного влияния на растительный и животный мир

Воздействие на растительный мир выразится в вырубке деревьев и древесно-кустарниковой растительности в пределах полосы отвода автомобильной дороги.

Воздействие на животный мир выразится в причинении вреда охотничьим ресурсам охотничьего угодья «Каратабанское» в результате причинения беспокойства и сокращения мест обитания.

2.6.3. Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Период реконструкции:

-меры по уменьшению выбросов загрязняющих веществ: полив водой проездов в жаркую сухую погоду с целью уменьшения пылевыделения; соблюдение строительной организацией нормативов предельно допустимых выбросов, регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях, п.4 ст.16 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» №96-ФЗ от 04.05.1999г.;

-использование исправной техники, прошедшей регламентный контроль, запрещается эксплуатация транспортных и иных передвижных средств, содержание загрязняющих веществ в выбросах которых превышает технические нормативы выбросов, п.1 ст.17;

-своевременный вывоз строительного мусора, который может стать вторичным источником загрязнения атмосферы, п.2 ст.18.

При наступлении неблагоприятных метеорологических условий и до окончания их воздействия следует:

-усилить контроль за точным соблюдением технологического регламента работы;

-сократить объем строительных работ, связанный с запылением в приземном слое атмосферы;

-ограничить плановые и ремонтно-профилактические работы.

В период эксплуатации должно обеспечиваться не превышение на внешней границе санитарного разрыва и за ее пределами предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест и предельно допустимых уровней (ПДУ) физического воздействия на атмосферный воздух, п.2.6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция), что обеспечивается следующими факторами:

-параметры автомобильной дороги должны обеспечивать оптимальный режим движения автотранспорта с расчётными скоростями при наиболее экономичном режиме работы двигателя, ведущего к минимизации выбросов вредных веществ в атмосферу;

-применение непылящих видов дорожных одежд и сертифицированных строительных материалов;

-проведение комплекса мероприятий по содержанию автомобильной дороги: поддержание полосы отвода, обочин, откосов, элементов водоотвода в чистоте и порядке, регулярная очистка проезжей части, выполнение мероприятий по обеспыливанию покрытия в жаркую сухую погоду, своевременное проведение ремонтных работ.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Период реконструкции:

-организация сбора бытовых сточных вод от жизнедеятельности строительного персонала в фекальной емкости биотуалета с последующей транспортировкой спецавтотранспортом на очистные сооружения биологической очистки в соответствии с договором подрядной организации, п.5.5. п.п. 6 СНиП 12-01-2004 ;

-устройство мест временного хранения отходов в соответствии с действующими нормами и требованиями, исключающими их долговременное накопление на площадке, загрязнение почвы, поверхностных и подземных вод, п.3.7. СанПиН 2.1.7.1322-03;

-заправка автомобилей, тракторов и др.самоходных машин топливом и маслами должна производиться на стационарных или передвижных заправочных пунктах в специально отведенных местах, удаленных от водных объектов за пределами водоохраной зоны. Заправка стационарных машин и машин с ограниченной подвижностью (экскаваторы и др. тяжелая техника) производится на передвижном заправочном пункте, оборудованном на базе автомобиля, с помощью шлангов, имеющих герметичные затворы у выпускного отверстия. В месте слива устанавливается переносной металлический поддон для сбора случайных проливов топлива. Для уменьшения количества проливов перед сливом-наливом нефтепродуктов производится осмотр сливоналивных и раздаточных устройств. В случае проливов нефтепродуктов необходимо предусмотреть применение сорбентов для предотвращения загрязнения грунтов, поверхностных и подземных вод нефтепродуктами от применяемой при реконструкции дорожно-строительной техники;

-проведение работ по строительству водопропускных труб в меженных период, исключая периоды дождевых паводков и весеннего половодья.

Период эксплуатации:

-применение покрытия дорожных одежд и типа укрепления обочин исключающих пылеобразование, п.3.7. СНиП 2.05.02-85;

-исключение подтопления за счет строительства водопропускных труб расчетной обеспеченности, п.3.14. СНиП 2.05.02-85;

-рекомендуемые работы при содержании дороги: регулярная очистка покрытия, обочин, откосов; контроль за применением противогололедных материалов; удаление мусора; очистка водоотводных систем; своевременный и качественный ремонт дорожного покрытия, искусственных сооружений; применение наиболее экологически безопасных материалов дорожной разметки, противогололедных средств, полив покрытий в жаркую сухую погоду.

Мероприятия по охране земельных ресурсов и почвенного покрова

Период реконструкции:

-после окончания комплекса работ по реконструкции автомобильной дороги по всей ширине строительной полосы должно быть проведено: удаление из ее пределов всех временных устройств и сооружений, выравнивание рытвин и ям, возникших в результате проведения работ по реконструкции автомобильной дороги, уборка строительного мусора, п.5.5. п.п. 1 СНиП 12-01-2004;

-не допускается несанкционированное сведение древесной и древесно-кустарниковой растительности, п.5.5. п.п. 3 СНиП 12-01-2004;

-при буровых работах принимаются меры по предотвращению излива подземных вод, п.5.5. п.п. 5 СНиП 12-01-2004;

-организация сбора бытовых сточных вод от жизнедеятельности строительного персонала в фекальной емкости биотуалета с последующей транспортировкой спецавтотранспортом на очистные сооружения биологической очистки в соответствии с договором подрядной организации, п.5.5. п.п. 6 СНиП 12-01-2004;

-выполнение работ по изменению существующего рельефа только в соответствии с согласованной с органами госнадзора и утвержденной проектной документации, п.5.5. п.п. 7 СНиП 12-01-2004;

-в случае обнаружения в ходе строительных работ объектов, имеющих историческую, культурную или иную ценность, земляные работы приостанавливаются, об обнаруженных объектах извещается Государственный центр по охране исторического и культурного наследия Челябинской области, п.5.5. п.п. 8 СНиП 12-01-2004 [50], ст.35-37 Федерального Закона №73-ФЗ от 25.06.2002г.;

-применение сорбентов нефтепродуктов для предотвращения загрязнения грунтов нефтепродуктами от применяемой при реконструкции дорожно-строительной техники;

-плодородный слой почвы, обладающий благоприятными физическими и химическими свойствами, подлежит снятию и использованию для целей рекультивации и повышения плодородия малопродуктивных сельскохозяйственных угодий, п.3.4. СНиП 2.05.02-85;

-при снятии и складировании почвенно-растительного грунта принимаются меры, исключающие ухудшение качества: не допускается смешивание его с камнями, строительным или другим мусором, складирование на участках, где возможно его подтопление, засоление, загрязнение промышленными отходами, камнем, щебнем, галькой, строительным мусором, п.3.4. ГОСТ 17.4.3.02-85.

Период эксплуатации:

-проложение трассы автомобильной дороги с учетом сохранения ценных природных ландшафтов, лесных массивов, мест размножения, питания и путей миграции животных. На сельскохозяйственных угодьях проложение трассы выполнять по границам севооборотов или хозяйств, п.3.2. СНиП 2.05.02-85 ;

-применение покрытия дорожных одежд и типа укрепления обочин исключающих пылеобразование, п.3.7. СНиП 2.05.02-85;

-обеспечение поверхностного водоотвода за счет строительства водопропускных труб расчетной обеспеченности, п.3.14. СНиП 2.05.02-85;

-рекультивация нарушенных земель, п.1.3. СНиП 3.06.03-85, п.5 Приказ Минприроды№525 от 22.12.1995г., п.5.4 ГОСТ 17.5.3.04-83.

Мероприятия по охране земель лесного фонда в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации №417 от 30.06.2007г.:

-очистка полосы отвода автомобильной дороги от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов, п.25;

-очистка мест рубок (лесосек) от порубочных остатков, п.16;

-безогневой способ очистки мест рубок от порубочных остатков, п.16;

-весенняя доочистка в случае рубки в зимнее время, п.17а;

-укладка порубочных остатков в кучи или валы шириной не более 3,0м, п.17б;

-заготовленная древесина, оставляемая на местах рубок, должна быть собрана в штабеля и отделена противопожарной минерализованной полосой не менее 1,4м, п.19;

-складирование заготовленной древесины только на открытых местах на расстоянии 20м от прилегающего леса, п.21.

Мероприятия по охране растительного и животного мира

Период реконструкции

-не допускать несанкционированное сведение древесной и древесно-кустарниковой растительности, п.5.5. п.п. 3 СНиП 12-01-2004 ;

-не допускать: повреждения дерново-растительного покрова, выполнение планировочных работ за пределами границы полосы отвода, п.1.3. п.п.2 СНиП 3.06.03-85 ;

-проложение трассы автомобильной дороги выполнять с учетом сохранения ценных природных ландшафтов, лесопосадок, мест размножения, питания и путей миграции животных, п.3.2. СНиП 2.05.02-85 .

Период эксплуатации:

-применение покрытия дорожных одежд и типа укрепления обочин, исключающих пылеобразование, п.3.7. СНиП 2.05.02-85 ;

-строительство водопропускных сооружений расчетной обеспеченности в целях обеспечения поверхностного водоотвода, исключения подтопления и затопления прилегающих территорий, п.3.14. СНиП 2.05.02-85 ;

-назначение типа укрепления откосов с учетом свойства грунтов, погодно-климатических факторов, конструктивных особенностей земляного полотна, п 6.64. СНиП 2.05.02-85;

-срезка почвенно-растительного слоя, обладающего благоприятными физическими и химическими свойствами (ГОСТ 17.5.1.03-86 ), п.3.5. СНиП 2.05.02-85 ;

-рекультивация временно-занимаемых земель и нарушенных участков с восстановлением растительного и почвенного покрова, п.1.1. ГОСТ 17.5.3.04-83 , п.34.10 СанПиН 2.2.3.1384-03 .

Мероприятия по сохранению животного мира рекомендуются в соответствии с «Требованиями по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», утвержденными Постановлением правительства Российской Федерации от 13.08.1996г. №997 и «Требованиями по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Челябинской области», утвержденными постановлением Правительства Челябинской области от 20.08.2009г. №195-П:

-хранение материалов только в огороженных местах на обвалованных площадках с твердым покрытием;

-сбор и хранение бытовых сточных вод в герметичной емкости биотуалета с транспортировкой по мере заполнения на очистные сооружения биологической очистки;

-снижение факторов беспокойства (шум, вибрация) за счет использования менее мощной исключение форсированного режима работы строительной техники; перерывы в работе строительной техники.

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается:

-выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов животного мира и среды его обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;

-установление сплошных, не имеющих специальных проходов сооружений, на путях миграции животных;

-расчистка просек под линейные объекты от подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных.

При проектировании и строительстве транспортных магистралей необходимо ограничить их прохождение на путях миграции и в местах концентрации объектов животного мира.

Организации, эксплуатирующие транспортные магистрали, обязаны принимать меры к предотвращению ущерба, нанесенного объектам животного мира.

При проектировании автодороги для снижения влияния на объекты животного мира шума движущегося транспорта необходимо устанавливать санитарно-защитные зоны в соответствии с действующими правилами и нормами.

Юридические и физические лица обязаны своевременно информировать специально уполномоченные государственные органы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания о случаях гибели животных при осуществлении реконструкции автомобильной дороги, а также в период ее эксплуатации.

2.7 Предложения по развитию систем транспортного обслуживания территории

Остановочные комплексы, парковки, разворотные площадки не предусматриваются.

Раздел III. Проект МЕЖЕВАНИЯ территории

3.1. Пояснительная записка

Перечень земельных участков, формируемых для размещения линейного объекта, сведения о категории земель по целевому назначению, вид разрешенного использования, форма собственности и вид права на исходные земельные участки представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

| Местоположение земельного участка | Кадастровый номер участка | Категория земель по целевому назначению | Правообладатель/ Землепользователь | Форма собственности/ Вид права | Площадь участка, м2 | Площадь изъятия, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Челябинская область, Еткульский р-он, с/п Каратабанское, с.Каратабан, ул.Солнечная, д.28 | 74:07:2700001:29 | Земли населенных пунктов | Муниципальное общеобразовательное учреждение Каратабанская средняя общеобразовательная школа, Муниципальное образование – Еткульский муниципальный район | Право постоянного (бессрочного) пользования, собственность | 37794 | 36 |
| Челябинская область, р-он Еткульский, п.Грознецкий | 74:07:1603001:337 | Земли с/х назначения | - | Сведения о регистрации прав отсутствуют | 279000+/-4621 | 4525 |
| Челябинская область, р-он Еткульский, с/пос. Каратабанское | 74:07:0000000:2513 | Земли с/х назначения | - | Сведения о регистрации прав отсутствуют | 926000+/-8420 | 1087 |
| Челябинская область, р-он Еткульский | 74:07:1603001:99 | Земли с/х назначения | - | Сведения о регистрации прав отсутствуют | 2388000+/-13522 | 4778 |
| Челябинская область, Еткульский р-он, п.Грознецкий, примерно в 1125 м по направлению на северо-восток от п. Грознецкий | 74:07:1602005:259 | Земли с/х назначения | Резидент РФ | Общая долевая собственность | 86000+/-3774 | 6496 |

Графические материалы