|  |  | Общество с ограниченной ответственностью НПО «РОСГЕО» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство автодороги п. Березняки – п. Депутатский (вынос)» ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 1184-002-2016-ППТ Заказчик – АО «Южуралзолото Группа Компаний» Главный инженер; И. В. Золотарёв. Главный инженер проекта; А. А. Заикин. Изм.; № док.; Подп.; Дата. |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  | Челябинск 2016 |

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Нач. отдела | _________________________________ подпись, дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Инженер | _________________________________ подпись, дата |  |  |

| Обозначение | Наименование | Стр. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1184-002-2016-ППТ-С | Содержание тома | 3 |  |
| 1184-002-2016-ППТ.ТЧ | Текстовая часть | 4 |  |
| 1184-002-2016-ППТ.ГЧ | Графическая часть | 21 |  |
|  | Лист 1 Схема расположения занимаемой территории в планировочной структуре муниципального образования |  |  |
|  | Лист 2 Опорный план. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории |  |  |
|  | Листы 3-7 Основной чертеж. Схема расположения территории проектирования. План межевания территории М 1:2000. |  |  |

| Обозначение | Наименование | Лист | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1184-002-2016-ППТ.ТЧ | 1 Введение | 2 |  |
|  | 1.1 Основания для разработки проекта планировки | 2 |  |
|  | 1.2 Сведения об учете положений, содержащихся в документах территориального планирования | 2 |  |
|  | 1.3 Основные задачи проекта | 3 |  |
|  | 1.4 Характеристика современного состояния и использование территории | 3 |  |
|  | 2 Общая характеристика участка | 5 |  |
|  | 3 Характеристика линейного объекта | 7 |  |
|  | 4 Характеристика проекта планировки | 8 |  |
|  | 4.1 Общая характеристика проекта планировки | 8 |  |
|  | 4.2 Проект планировки территории | 8 |  |
|  | 4.3 Полоса отвода | 8 |  |
|  | 4.4 Улично-дорожная сеть | 9 |  |
|  | 4.5 Благоустройство территории | 9 |  |
|  | 4.6 Организация рельефа и инженерная подготовка территории | 9 |  |
|  | 4.7 Охрана окружающей среды | 9 |  |
|  | 5 Межевание планируемой территории | 11 |  |
|  | 6 Обеспечение пожарной безопасности | 13 |  |
|  | 7 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 15 |  |
|  | Приложение 1. Постановление о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории. | 17 |  |
|  | Приложение 1. Постановление о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории. | 18 |  |

Введение

«Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство автомобильной дороги п. Березняки – п. Депутатсякий (вынос)» разработан на основании:

  - Постановление о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории (приложение 1);

  - Схемой территориального планирования Еткульского муниципального района, утвержденная решением Собрания депутатов №128 от 31.08.2016 г. (приложение 2);

Документация разработана в соответствии с:

  - Градостроительным кодексом РФ: № 190-ФЗ. Принят Государственной Думой 22.12.2004г.;

  - Земельным кодексом РФ №136-ФЗ. Принят Государственной Думой 28.09.2001г.;

  - СП 42.133330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07-01-89;

  - Федеральным законом № 69-ФЗ от 31.03.1999 «О газоснабжении в Российской Федерации»;

  - Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

  - Федеральным законом № 116-ФЗ от 20.07.1997 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне»;

  - Федеральным законом № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

  - Федеральным законом от № 7-ФЗ 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»;

  - Постановлением правительства РФ № 878 от 20.11.2000 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»;

  - Постановлением Правительства РФ №578 от 09.06.1995 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

  - СНиП 2-04-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

Основания для разработки проекта планировки

Решение о разработки проектной документации принято на основании решения застройщика (Договор №304/01 от 18.03.2016г.).

Сведения об учете положений, содержащихся в документах территориального планирования

Проект планировки территории выполнен с учетом ранее разработанной градостроительной документации:

  - схема территориального планирования Еткульского муниципального района;

  - правил землепользования и застройки муниципального образования Челябинской области.

При определении уровня линейного объекта учитываются перечни объектов федерального, регионального и местного значения, определяемые Правительством, Президентом Российской Федерации, законом субъекта Российской Федерации (пп.18а–20 ст.1 Градостроительного кодекса РФ). Перечень объектов федерального значения, в том числе линейных, утвержден распоряжением Правительства РФ от 9 февраля 2012 г. № 162-р «Об утверждении Перечней видов объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации».

Проектируемый объект «Строительство автомобильной дороги п. Березняки – п. Депутатский (вынос)» по своему уровню относится к линейным объектам межмуниципального значения.

Основные задачи проекта

Основными задачами проекта являются:

  - выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

  - подготовка комплекта документов градостроительного регулирования, имеющего положительные согласования всех органов, предусмотренных действующим законодательством, и обеспечивающего получение положительного решения.

Характеристика современного состояния и использование территории

Размещение линейного объекта предусматривается на территории Еткульского муниципального района Челябинской области.

Картографический материал выполнен в местной плоской прямоугольной системе координат МСК-74, система высот – Балтийская.

Проектируемый земельный участок располагается на землях сельскохозяйственного назначения.

На рассматриваемой территории объекты культурного наследия не выявлены.

Зоны с особыми условиями использования территории представлены объектами инженерной инфраструктуры, такими как, линии ЛЭП 110 кВт и 6 кВт, кабели связи ВОЛС ДПС-016А04-0,4-7,0/0,6 и МКСБ 4х4х1,2 (2 шт.), магистральные нефтепроводы НКК DN1200 и УБКУА DN1200.

Таблица 1.1. Основания для установления сервитутов и обременений

| № п/п | Наименование документа | Название зоны с особыми условиями использования территории | Размер, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПП РФ от 24.01.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон | Охранная зона ЛЭП 6 кВт | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 2 | ПП РФ от 24.01.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон | Охранная зона ЛЭП 110 кВт | 20 |
| 3 | Правила охраны магистральных трубопроводов. Выпуск 14 | Магистральные нефтепроводы НКК DN1200 и УБКУА DN1200 | 25 |
| 4 | Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" | кабели связи ВОЛС ДПС-016А04-0,4-7,0/0,6 и МКСБ 4х4х1,2 (2 шт.) | 2 |

Таблица 1.2. Перечень земельных участков с указанием кадастровых номеров и необходимым выделом земель под строительство автомобильной дороги

| № на карте | Кадастровый номер/квартал | Площадь земельного участка, га по кадастровой выписке | Будущее назначение | Площадь земельного участка, га в зоне отвода | Разрешенное использование земельного участка | Владелец земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 74:07:0701003:339 | 12,6 | Зона транспортной инфраструктуры (размещение автодороги общего пользования) | 7,527 | Земли сельскохозяйственного назначения | АО «Южуралзолото Группа Компаний» |
| 2 | 74:07:0701003:247 | 3,38 | Зона транспортной инфраструктуры (размещение автодороги общего пользования) | 0,012 | Земли лесного фонда | РФ |
| 3 | 74:07:0701003 | - | Зона транспортной инфраструктуры (размещение автодороги общего пользования) | 0,25 | Для сельскохозяйственного производства | РФ |
| 4 | 74:07:0701003:238 | 5,23 | Зона транспортной инфраструктуры (размещение автодороги общего пользования) | 0,016 | Для сельскохозяйственного производства | Минестерство дорожного хозяйство и транспорта |
| 5 | 74:07:0701003:328 | 6,9 | Зона транспортной инфраструктуры (размещение автодороги общего пользования) | 0,095 | Для сельскохозяйственного производства | Бондарь Светлана Иановна |

Общая характеристика участка

В административном отношении рассматриваемый участок расположен в районе поселка Березняки и Березняковского золоторудного месторождения. Поселок Березняки — поселок районного подчинения Еткульского района Челябинской области (Рисунок 2.1).

Березняковское месторождение расположено в 50 км к юго-юго-восточнее от города Челябинск, на территории Еткульского районного муниципального образования Челябинской области. В 10 км восточнее участка проходит железнодорожная магистраль.

Березняковское месторождение находится в пределах Биргильдинско-Томинского рудного узла. Оно расположено в южной части площади развития образований осадочно – вулканогенной толщи. Месторождение приурочено к субвулканическому телу кварцевых порфиритовых диоритов сложной формы.

Район месторождения находится на восточном склоне Южного Урала в лесостепной зоне с пенепленизированным рельефом типичной холмисто-увалистой равнины. Абсолютные отметки в районе месторождения составляют 350-400 м, превышение водоразделов над долинами – 45-50 м, естественные коренные породы (выходы) практически отсутствуют. Средняя абсолютная отметка рельефа в районе месторождения – 360 м. Склоны речных долин очень пологие, сами долины заболочены. Месторождение расположено в водораздельной зоне истока реки Еманжелинка.

Рисунок 2.1 – Схема расположения участка проектирования

По природным зонам территория района проектирования относится к лесостепи. Район отличается определенным сочетанием физико-географических условий. В пределах Восточной части Южного Урала и пределах окраины Предтургайской равнины. Земная поверхность водосборной площади реки имеет здесь общий уклон с севера на юго-юго -восток. Понижения заболочены.

По данным рекогносцировочного обследования непосредственно рассматриваемыйй участок находится на восточной границе карьера золоторудного месторождения «Березняки», на участке проектируемого хвостохранилища Березняковской ЗИФ.

Объект расположен в Челябинской области, Еткульский район, в 2,2 км по направлению на восток от ориентира п. Депутатский. Естественный рельеф непосредственно участка (трассы) относительно ровный, слабонаклонный, свободный от строений, практически на всем протяжении проектируемого строительства техногенно-ненарушенный. Проектируемая автодорога пересекает нефтепровод Урал-Бухара. Абсолютные отметки поверхности участка изменяются в пределах: 267,27 м – 277,08 м (система высот – Балтийская). Относительное превышение (по устьям скважин) составляет 9,81 м.

Рядом с участком проектирования расположены: нефтепровод Бухара-Урал, ЛЭП 110 кВт.

Характеристика линейного объекта

Общая протяженность автодороги составляет – 3,809 км. Категория автодороги – IV. Число полос движения – 2. Тип дорожной одежды – переходный.

Началом трассы проектируемой автодороги является примыкание с существующей автодорогой п. Депутатский- п.г.т. Первомайский.

Конец трассы принят в месте примыкания с существующей автодорогой п. Депутатский – п. Березняки..

Ширина полосы отвода земли отводимой во временное краткосрочное пользование на период строительства составляет 22 метра. Ширина постоянного отвода составляет 20 м и включает ширину земляного полотна, откосов, кюветов и дополнительной резервной полосы от границы откоса шириной 3 м.

Характеристика проекта планировки

Общая характеристика проекта планировки

Проект планировки разработан на основании задания на проектирование.

Проектом предусмотрено:

  - проектируемая автомобильная дорога п. Березняки – п. Депутатский;

  - выделение элементов планировочной структуры;

  - подготовка комплекта документов градостроительного регулирования.

Проект планировки территории

Проект планировки выполнен с соблюдением требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», требований, содержащихся в «Градостроительном кодексе Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 19.07.2011) (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.09.2011).

Для строительства автодороги необходима площадь земельного участка 7,9 га.

Трасса автомобильной дороги проходит по землям находящимися в собственности и в аренде предприятия АО «Южуралзолото Группа Компаний». Выделение дополнительных наделов земель сельскохозяйственного назначения не требуется. Трасса автодороги проходит также по территориям принадлежащим лесному фонду.

Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на основании Схемы территориального планирования Еткульского района Челябинской области, выполненной в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

Проектная документация состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Основная часть проекта планировки включает в себя:

1. графическую часть;

2. текстовую часть;

Материалы по обоснованию проекта планировки включают в себя материалы в графической форме:

1. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории;

2. Схема расположения территории проектирования, границ зон планируемого размещения объектов.

Полоса отвода автодороги

Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта – участок трассы автодороги, общей площадью 7,9 га.

Целью проекта является установление границ участка под прокладку линейного объекта: автодорога.

Расчет полосы отвода под автодорогу выполнен согласно СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог». Ширина полосы отвода земли отводимой во временное краткосрочное пользование на период строительства составляет 22 метра. Ширина постоянного отвода составляет 20 м и включает ширину земляного полотна, откосов, кюветов и дополнительной резервной полосы от границы откоса шириной 3 м.

Полная протяженность автомобильной дороги 3809 м.

Ширина полосы образуемого земельного участка составляет 20 м.

Улично-дорожная сеть

Проектирование улиц и внутриквартальных проездов проектом не предусматривается.

Благоустройство территории

Строительные работы носят кратковременный характер, предполагается выполнение работ по расчистке территории, вывозу мусора.

Организация рельефа и инженерная подготовка территории

Решения по вертикальной планировке площадки объекта «Строительство автодороги п. Березняки – п. Депутатский (вынос)» предусматривают: максимальное приближение к существующему рельефу, наименьший объём земляных работ и минимальное перемещение грунта в пределах осваиваемых участков.

Охрана окружающей среды

Охрана окружающей природной среды в зоне размещения строительной площадки осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов. Производство строительно-монтажных работ должно проводиться согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

Территория должна предохраняться от попадания в неё горюче-смазочных материалов.

Все виды отходов, образующиеся в процессе строительства, собираются и вывозятся транспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Решение по выделению участков принимает администрация Пластовского района по представлению органов коммунального хозяйства и санитарно-эпидемиологической службы. Сбор и хранение строительных отходов осуществляется в закрытых металлических контейнерах. При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном удалении отходов с территории строительства отрицательное воздействие отходов на окружающую среду максимально снижено.

Все строительно-монтажные работы производятся последовательно и не совпадают во времени. В связи с этим, загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят кратковременный характер и не оказывают вредного воздействия на атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ. При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих зеленых насаждений. Не допускается сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев кустарников вне трассы автомобильной дороги и временных дорог.

Выпуск воды со стройплощадок и временных дорог должен быть организован на одернованные склоны, защищенные от размыва ливневыми стоками.

После окончания основных работ строительная организация должна в пределах полосы отвода земель придать местности проектный рельеф и восстановить природный.

Межевание планируемой территории

Проект межевания территории разрабатывался исходя из содержания и функционального назначения территории, а именно территории для размещения линейного объекта – автомобильной дороги.

В проекте выделены территории, подлежащие межеванию.

Сведения о ранее образованных земельных участках, схему межевания см. на листе «Основной чертеж. Схема расположения территории проектирования. План межевания территории М 1:1000».

Проектом межевания определяются площадь и границы образуемых земельных участков и частей земельных участков.

Границы образуемых земельных участков устанавливаются по границам смежных земельных участков и границам благоустройства, сложившегося за годы эксплуатации данной территории.

Координаты поворотных точек формируемого земельного участка представлены в таблице 5.1 и обозначены на плане.

Таблица 5.1 Координаты поворотных точек формируемого земельного участка временный отвод на период строительства)

| № п/п | х | у | № п/п | х | у |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 571010.2913 | 2307793.1549 | 41 | 567628.3576 | 2309088.4835 |
| 2 | 571023.9107 | 2307810.4177 | 42 | 567656.8095 | 2309083.2162 |
| 3 | 570483.0973 | 2308237.5470 | 43 | 567673.1095 | 2309081.7353 |
| 4 | 570367.0736 | 2308331.0479 | 44 | 567718.3515 | 2309081.9944 |
| 5 | 570295.8858 | 2308400.0000 | 45 | 568070.8840 | 2309094.8246 |
| 6 | 570226.7918 | 2308476.1305 | 46 | 568104.4005 | 2309095.3880 |
| 7 | 570157.5670 | 2308564.7622 | 47 | 568128.7966 | 2309093.1328 |
| 8 | 570113.7031 | 2308628.8131 | 48 | 568159.1460 | 2309083.7082 |
| 9 | 570053.5151 | 2308666.5304 | 49 | 568215.1229 | 2309057.2801 |
| 10 | 570005.7770 | 2308672.7038 | 50 | 568271.1835 | 2309042.9467 |
| 11 | 569946.1987 | 2308674.0402 | 51 | 568443.8159 | 2309019.2200 |
| 12 | 569905.4349 | 2308676.5001 | 52 | 568480.8839 | 2309013.1012 |
| 13 | 569866.3867 | 2308682.7365 | 53 | 568508.4011 | 2309004.6160 |
| 14 | 569828.4489 | 2308692.3540 | 54 | 568544.8284 | 2308983.9838 |
| 15 | 569404.2758 | 2308806.8831 | 55 | 568563.9033 | 2308962.5784 |
| 16 | 569330.0627 | 2308826.1156 | 56 | 568584.4240 | 2308938.3686 |
| 17 | 569286.9938 | 2308835.4160 | 57 | 568605.7933 | 2308917.2324 |
| 18 | 569235.5225 | 2308843.6860 | 58 | 568631.7001 | 2308900.7105 |
| 19 | 569159.3554 | 2308852.4020 | 59 | 568659.7190 | 2308888.5418 |
| 20 | 568722.7338 | 2308897.8834 | 60 | 568684.2495 | 2308882.6784 |
| 21 | 568687.7494 | 2308902.3700 | 61 | 568701.3748 | 2308880.1340 |
| 22 | 568665.6265 | 2308907.6496 | 62 | 568720.6616 | 2308877.9911 |
| 23 | 568641.4982 | 2308917.5514 | 63 | 569157.2822 | 2308832.5097 |
| 24 | 568618.9054 | 2308932.8606 | 64 | 569232.8462 | 2308823.8659 |
| 25 | 568598.8093 | 2308953.2242 | 65 | 569283.2088 | 2308815.7774 |
| 26 | 568578.2134 | 2308976.6743 | 66 | 569325.4390 | 2308806.6574 |
| 27 | 568559.3864 | 2308999.8005 | 67 | 569399.0624 | 2308787.5746 |
| 28 | 568519.2014 | 2309022.7963 | 68 | 569823.2376 | 2308673.0449 |
| 29 | 568485.2214 | 2309032.6255 | 69 | 569868.7026 | 2308661.8015 |
| 30 | 568446.5412 | 2309039.0335 | 70 | 569903.4308 | 2308656.6006 |
| 31 | 568273.9067 | 2309062.7605 | 71 | 569945.5759 | 2308654.0499 |
| 32 | 568228.5594 | 2309076.3874 | 72 | 570000.7729 | 2308652.4145 |
| 33 | 568163.9342 | 2309103.9871 | 73 | 570016.7976 | 2308650.8346 |
| 34 | 568131.9767 | 2309112.8786 | 74 | 570040.4972 | 2308644.9569 |
| 35 | 568107.2760 | 2309116.1193 | 75 | 570097.6759 | 2308612.4267 |
| 36 | 568070.1587 | 2309114.8115 | 76 | 570151.6180 | 2308542.2075 |
| 37 | 567717.6240 | 2309101.9812 | 77 | 570210.6155 | 2308461.1008 |
| 38 | 567671.7107 | 2309101.8558 | 78 | 570286.0276 | 2308378.1084 |
| 39 | 567659.3371 | 2309103.0560 | 79 | 570363.6332 | 2308303.9308 |
| 40 | 567628.4252 | 2309111.1014 | 80 | 570423.8773 | 2308255.8016 |

Обеспечение пожарной безопасности

Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями. Системы пожарной безопасности должны характеризоваться уровнем обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей, а также экономическими критериями эффективности этих систем для материальных ценностей.

Пожарная безопасность включает в себя следующие задачи:

- исключать возникновение пожара;

- обеспечивать пожарную безопасность людей;

- обеспечивать пожарную безопасность материальных ценностей;

- обеспечивать пожарную безопасность людей и материальных ценностей одновременно.

Опасными факторами, воздействующими на людей и материальные ценности, являются:

- пламя и искры;

- повышенная температура окружающей среды;

- токсичные продукты горения и термического разложения;

- дым;

- пониженная концентрация кислорода.

К вторичным проявлениям опасных факторов пожара, воздействующим на людей и материальные ценности, относится:

- осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, конструкций;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, вышедшие из разрушенных аппаратов и установок;

- электрический ток, возникший в результате выноса высокого напряжения на токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов;

- опасные факторы взрыва по ГОСТ 12.1.010, происшедшего вследствие пожара;

- огнетушащие вещества.

Требования к способам обеспечения пожарной безопасности.

Противопожарная защита должна достигаться применением одного из следующих способов или их комбинаций:

- применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники;

- применением основных строительных конструкций и материалов, в том числе используемых для строительства автомобильной дороги.

- путей, с нормированными показателями пожарной опасности;

- применением пропитки конструкций объектов антипиренами и нанесением на их поверхности огнезащитных красок (составов);

- устройствами, обеспечивающими ограничение распространения пожара;

- организация с помощью технических средств, включая автоматические, своевременного оповещения и эвакуации людей;

- применением средств коллективной и индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара;

- применением средств противодымной защиты;

- проведением инструктажа руководителем работ по пожарной безопасности;

- производство работ освидетельствованной и исправной техникой.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Проект разработан с соблюдением всех норм и требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» без какого-либо отступления от них.

Возникновение чрезвычайных ситуаций при строительстве автомобильной дороги маловероятно, но полностью не исключено.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций предусмотрены при проектировании и строительстве автомобильной дороги, а также в организации контроля над её состоянием в процессе эксплуатации.

В процессе строительства предусматривается повышение качества строительно-монтажных работ, что существенно обеспечит надежность эксплуатации автомобильной дороги.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период её эксплуатации заключаются в основном в организации постоянного контроля над состоянием, проведением технического обслуживания и плановых ремонтных работ специализированными бригадами или звеньями. В случае стихийных бедствий (урагана, землетрясения, паводковых вод, наводнения и т.п.) эксплуатационным службам необходимо организовать усиленный контроль над состоянием автомобильной дороги.

Разработка мероприятий выполнена в соответствии требований СП 11-107-98 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства.

Перед началом строительства необходимо выполнении ППР на все виды работ, включая работы в охранных зонах инженерных коммуеникаций и сооружений.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Постановление о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории.

Приложение 2. решение собрания депутатов еткульского муниципального района.

| Таблица регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер изм. | Номера листов |  |  |  | Всего листов текстовой части после внесения изменений | Номер разрешения | Подп. | Дата (ХХ.ХХ.ХХ) |
|  | изме-ненных | заме-ненных | новых | аннули-рован-ных |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ