- ОГУП «Областной центр технической инвентаризации»

по Челябинской области

- Еткульский филиал

- ПРОЕКТ

ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА:

наружные сети электроснабжения

под строительство инженерных сетей предприятия с целью питания и приема мощности от двух блок-модульных электростанций POLT PSG 2000 (2145 кВт 6,3 кВ), предназначенных для осуществления производственной деятельности

ООО «Коелга-Сервис»

Том 1

Челябинская обл., Еткульский р-н,

от точки подключения в фидер № 3 ПС «Коелга» после отпайки  ТП «Супермикс»

и от точки подключения в фидер № 7, I. С.Ш. ЦРП (ТП-2)  до двух блок-модульных электростанций ROLT PSG 2000

с.Еткуль

2016

- Состав проекта планировки и межевания территории линейного объекта:

| № | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текстовые материалы |  |
| 1.1 | Пояснительная записка проекта межевания территории линейного объекта | - |
| 2 | Графические материалы |  |
| 2.1 | Схема размещения линейного объекта: наружные сети электроснабжения под строительство инженерных сетей предприятия с целью питания и приема мощности от двух блок-модульных электростанций POLT PSG 2000 (2145 кВт 6,3 кВ), предназначенных для осуществления производственной деятельностиООО «Коелга-Сервис» | 1:2000 |
| 2.2 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1:500 |
| 2.3 | Проект межевания территории линейного объекта: наружные сети электроснабжения под строительство инженерных сетей предприятия с целью питания и приема мощности от двух блок-модульных электростанций POLT PSG 2000 (2145 кВт 6,3 кВ), предназначенных для осуществления производственной деятельностиООО «Коелга-Сервис» | 1:2000 |

- И.о. директора ОГУП «Обл.ЦТИ по Челябинской области»

- Еткульский филиал                                                                                            И.А.Знайко

Геодезист 									          С.С.Бирюков

Кадастровый инженер 								Е.Г.Сергеева

- Содержание:

| 1 | Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки и межевания территории линейного объекта капитального строительства | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основные цели проекта планировки и межевания | 5 |
| 3 | Климатические характеристики территории | 5 |
| 4 | Характеристика современного состояния проектируемой территории | 6 |
| 5 | Характеристика объекта и установление параметров планируемого строительства линейного объекта | 6 |
| 6 | Обеспечение противопожарной безопасности | 9 |
| 7 | Охрана окружающей среды | 9 |
| 8 | Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 14 |
| 9 | Порядок формирования границ земельных участков | 15 |
| 10 | Рекомендации по порядку установления границ на местности | 16 |
| 11 | Сведения о категории земель и земельных участках, на которых будет располагаться объект капитального строительства | 16 |
|  | Приложения |  |
| 12 | Проект межевания | 18 |
| 13 | Графические материалы | 28 |
| 14 | Задание на проектирование | 39 |
| 15 | Технические условия от 12.05.2016г. | 45 |

1. Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки и межевания

территории линейного объекта капитального строительства.

Проект планировки и межевания территории линейного объекта: наружные сети электроснабжения под строительство инженерных сетей предприятия с целью питания и приема мощности от двух блок-модульных электростанций POLT PSG 2000 (2145 кВт 6,3 кВ), предназначенных для осуществления производственной деятельности ООО «Коелга-Сервис»,

разработан ОГУП «Обл.ЦТИ по Челябинской области» Еткульский филиал на основании заявления заказчика и следующих исходных данных и условий, необходимых для подготовки проекта планировки территории линейного объекта:

- технического задания на разработку проекта планировки территории и проекта межевания линейного объекта: наружные сети электроснабжения под строительство инженерных сетей предприятия с целью питания и приема мощности от двух блок-модульных электростанций POLT PSG 2000 (2145 кВт 6,3 кВ), предназначенных для осуществления производственной деятельности ООО «Коелга-Сервис»;

- кадастрового плана территории по кадастровым кварталам 74:07:0104001.

Проект планировки и межевания выполнен в соответствии с действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации и Челябинской области:

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. (принят ГД ФС РФ 22.12.2004, действующая редакция от 29.06.2015)

- Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ (Редакция от 13.07.2015г.(с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015));

- Водный кодекс РФ от  03.06.2006 N 74-ФЗ (Редакция от 13.07.2015г. (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016));

- Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- ПУЭ-2008г. «Правила устройства электроустановок», все действующие разделы 6-го и 7-го изданий с изменениями и дополнениями;

- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ 14278тм-т1;

- СНиП 11-04-2003 Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и

утверждения градостроительной документации;

- Инструкция по межеванию земель;

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002);

- СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и

сельских поселений;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное  производство».

- ГОСТ 12.1.013-78 «Электробезопасность. Общие требования»;

- постановление правительства РФ от 20.11.2000г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- другой нормативно-технической документацией в соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов.

2. Основные цели проекта планировки и межевания

Подготовка проекта планировки и межевания территории линейного объекта: наружные сети электроснабжения под строительство инженерных сетей предприятия с целью питания и приема мощности от двух блок-модульных электростанций POLT PSG 2000 (2145 кВт 6,3 кВ), предназначенных для осуществления производственной деятельностиООО «Коелга-Сервис», осуществляется в целях формирования границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта с учетом обеспечения требований сложившейся системы землепользования на территории муниципального образования, определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных участков.

Основными задачами проекта планировки и межевания территории линейного объекта с учетом требований к составу, содержанию и порядку подготовки документации по планировке территории, установленных Градостроительным кодексом РФ, являются:

- определение в соответствии с документами территориального планирования или в

случаях, предусмотренных законодательством, иными документами, зоны планируемого размещения линейного объекта;

- определение границ формируемых земельных участков, планируемых для

предоставления физическому или юридическому лицу для строительства планируемого к

размещению линейного объекта;

- определение границ земельных участков, предназначенных для размещения линейного объекта местного значения;

- обеспечение публичности и открытости градостроительных решений;

- разработка проекта зоны с особыми условиями использования территории планируемого к размещению линейного объекта;

- создание информационного ресурса ИСОГД (информационная система обеспечения градостроительной деятельности) в виде базы пространственных и иных данных об объектах градостроительной деятельности.

- Климатические  характеристики территории

Еткульский муниципальный район граничит на севере с землями Сосновского, Коркинского и Красноармейского муниципальных районов и  землями Копейского городского округа, на востоке – с землями Курганской области, на юго-востоке – с землями Октябрьского муниципального района, на юге – с землями Увельского и Еманжелинского муниципальных районов, на западе – с землями Чебаркульского муниципального района.

Еткульский район имеет достаточно развитую сеть дорог с твердым покрытием, они проложены к каждому селу, между населенными пунктами все дороги асфальтированы. По территории района проходит автотрасса федерального значения «Екатеринбург-Астана» и областная дорога «Челябинск-Октябрьское». Через район проходит железная дорога «Челябинск-Троицк».

По территории района проложен магистральный нефтепровод, транспортирующий нефть из Западной Сибири в Поволжье. Нефтеперекачивающая станция «Еткуль» - одна из станций этого нефтепровода. В меридиальном направлении территорию района пересекает газопровод, подающий газ из Бухары в Екатеринбург.

Еткульский муниципальный район – район сельскохозяйственного направления, хотя на территории работает крупное промышленное предприятие по добыче мрамора и производству мраморных изделий.

Климат Еткульского района континентальный и недостаточно увлажненный. Зима продолжительная, холодная, средняя январская температура -14-17 °С. Лето умеренножаркое с периодически повторяющимися засухами. Средние июльские температуры изменяются с северо-запада на юго-восток от +16 до +19 °С. Особенности климата связаны с положением территории в двух формах рельефа (Зауральская холмистая возвышенная равнина и Западно-Сибирская низменность). Западная часть района наиболее возвышенная, холмистая; восточная – низменная, равнинная.

Климатические ресурсы территории района обеспечивают в целом нормальные условия для проживания людей и развития многих видов хозяйственной деятельности.

4. Характеристика современного состояния проектируемой

территории

Географически объект: наружные сети электроснабжения под строительство инженерных сетей предприятия с целью питания и приема мощности от двух блок-модульных электростанций POLT PSG 2000 (2145 кВт 6,3 кВ), предназначенных для осуществления производственной деятельности ООО «Коелга-Сервис» расположен примерно в 60 км от областного центра г.Челябинск, примерно в 25 км от железнодорожной станции Еманжелинка, в северо-восточной окраине с.Коелга.

Проектируется прохождение объекта по землям следующих категорий: земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности.

Проектируемый объект расположен в кадастровом квартале 74:07:0104001, границы которого установлены в соответствии с кадастровым делением Еткульского муниципального района Челябинской области.

Участок работ расположен за пределами населенного пункта с.Коелга,  представляет собой незастроенную территорию на землях сельскохозяйственного назначения с присутствием подземных и наземных коммуникаций.

Строительные работы носят кратковременный характер, предполагается выполнение работ по расчистке территории, вывозу строительного мусора, восстановление поврежденного дорожного покрытия на участке производства работ.

В стадии рабочего проектирования ВЛЗ-6кВ предусмотреть:

- максимальное приближение к существующему рельефу;

- наименьший объем земляных работ;

- минимальное перемещение грунта.

Проектируемая ВЛЗ-6кВ не затрагивает территории памятников природы, объектов культурного наследия, поэтому мероприятий по их сохранению не требуется.

В процессе строительства существенных трансформаций и образования новых техногенных форм рельефа не предполагается. Проектом предусмотреть техническую рекультивацию нарушенных земель. Строительство ВЛЗ-6кВ на антропогенную нагрузку и ландшафт территории существенного влияния не окажет.

5. Характеристика объекта и установление параметров планируемого

строительства линейного объекта

Проектируемая воздушная линия электропередач состоит из нескольких участков:

- на участках ГПУ-1 – РП-1 и ГПУ-2 – РП-1 применяется ВЛЗ-6/0,4 кВ, выполненная проводом:

- для 6кВ – 3х(СИП-3 1х120);

- для 0,4кВ – СИП-2 3х50+1х70;

- на участке РП-1 – ТП-2 (ЦРП) применяется ВЛЗ-6/0,4кВ, выполненная проводом:

- для 6кВ – 3х(2хСИП-3 1х120);

- для 0,4кВ – СИП-2 3х70+1х70;

- ввод в здание ТП-2(ЦРП) осуществляется кабельной вставкой, выполненной кабелем

АПВПУ2ГГ 1х240;

- на участке РП-1 – ф.3 ПС «Коелга» применяется ВЛЗ-6кВ, выполненная проводом 3х(СИП-3 1х120);

- вынос ВЛ-0,4кВ на месте установки ГПЭС производится проводом СИП-2 3х35+1х50;

- электроснабжение индивидуального теплового пункта и ГРПШ производится ВЛИ-0,4кВ от РП-1 до ГРПШ проводом СИП-2 3х50+1х70;

- электроснабжение диспетчерской производится ВЛИ-0,4кВ от РП-1 до помещения диспетчерской в здании мех.цеха (2 этаж) проводом СИП-2 3х25+1х35;

- реконструкция одного пролета ф.8 ПС «Коелга» для обеспечения секционирования (установка ПУС) производится проводом СИП-3 1х70 с доустановкой двух опор для монтажа ПУС;

- рекнструкция одного пролета ф.3 ПС «Коелга» для обеспечения секционирования (установка ПУС) производится проводом СИП-3 1х70 с доустановкой трех опор для монтажа ПУС и переводом питания отходящей линии до места секционирования ПУС.

Воздушная линия электропередач на участке ГПУ-1 – РП-1 и ГПУ-2 -  РП-1 предназначена для передачи электрической энергии от ГПЭС к РП-1 по напряжению 6кВ и для снабжения шкафов собственных нужд, расположенных на ГПУ-1 и ГПУ-2 по напряжению 0,4кВ.

Линия 6/0,4 кВ РП-1 – РП-2 (ЦРП) осуществляет передачу электрической энергии от РП-1 к ЦРП и на потребителей 2 секции шин ЦРП по напряжению 6кВ, а также электроснабжение ШОТ по напряжению 0,4кВ.

Линия на участке РП-1 – ф.3 ПС «Коелга» напряжением 6кВ обеспечивает передачу электрической энергии от РП-1 к подстанциям ТП-1636П и ТП-1542 (Диамант).

Вынос 0,4кВ осуществляется с целью переноса линии электропередач 0,4кВ, проходящей над территорией проектируемой ГПЭС.

Линия 0,4кВ от РП-1 до ГРПШ обеспечивает передачу электрической энергии до ИТП и ГРПШ.

Прокладка электролинии воздушная на отдельно стоящих опорах.

ВЛ проектируется для подведения к проектируемым двум блок-контейнерным автоматизированным теплоэнергостанциям ROLT PSG 2000, расположенным на территории предприятия ООО «Коелга-Сервис».

Запроектированная ширина полосы отвода земель на период строительства линии электропередач составляет 6 м.

Планировочное решение выполнено по заданию заказчика с учетом сложившейся застройки, а также с учетом существующих границ территории общего пользования.

При использовании земель, отведенных под строительство сетей электроснабжения в дальнейшем любые работы по строительству, посадке многолетних насаждений, прокладке инженерных сетей и прочих действий, связанных с земляными работами в границах охранной зоны ВЛ необходимо согласовывать с организацией, эксплуатирующей проектируемую ВЛ, а также соблюдать иные ограничения в использовании территории, установленные законодательством для охранных зон линий электропередач.

Основными задачами проекта являются:

- обеспечение устройчивого развития  территории;

- выделение элементов планировочной структуры;

- установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

В соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» все инженерные сети (водопроводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными и охранными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

Территории с ограниченным режимом использования в целях хозяйственной

деятельности представлены на схеме границ зон с особыми условиями использования

территории.

Территория разработки проекта планировки и межевания территории имеет обременения с охранными зонами инженерных коммуникаций, которые устанавливаются в соответствии с нормативными документами.

Трасса проектируемой ВЛЗ-6кВ пересекает следующие инженерные коммуникации:  газопровод, железную дорогу, линию электропередач, теплотрассу.

Таблица № 1. Основания для установления сервитутов и обременений.

| № п/п | Наименование документа | Название зоны с особыми условиями использования территории | Размер, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СП 124.13330.2012"СНиП 41-02-2003. Тепловые сети"(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 280) Приказ Госстроя РФ от 21.04.2000 № 92 «Об утверждении организационно-методических рекомендаций по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации» Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» | Охранная зона тепловых сетей | не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки. |
| 2 | Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» | Охранная зона ЛЭП 6 кВ | 5 (для линий с самонесущими или изолированными проводами. Размещенными в границах населенных пунктов |
| 3 | Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» | Охранная зона ЛЭП 0,4 кВ | 2 |
| 4 | Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» | Охранная зона подземного кабеля ЛЭП 0,4 кВ | 1 |
| 5 | Постановление Правительства РФ от 20.11.2000г. № 878 «Правила охраны газораспределительных сетей» | Охранная зона газораспределительной сети | 3 (от газопровода со стороны провода) и 2 (с противоположной стороны) |
| 6 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для линий железнодорожного транспорта | Санитарно-защитная зона железной дороги | 100 |

6. Обеспечение  противопожарной безопасности

Основным нормативным актом, необходимым для обеспечения пожарной безопасности, является федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Перед началом производства работ необходимо поставить в известность местные органы пожарного надзора о месте и сроках проведения работ.

Все работники допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров.

Ответственных за пожарную безопасность определяет руководитель подрядной организации.

Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятий и их структурных подразделений в соответствии с действующим законодательством возлагается на их руководителей.

Правила применения на строительной площадке открытого огня, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются общими объектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности.

Приказом (инструкцией) подрядной организации должен быть установлен соответствующий противопожарный режим, в том числе:

- определены и обозначены места для курения;

- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа.

До начала основного строительства в местах размещения санитарно-бытовых помещений (при их наличии) в составе проекта производства работ предусмотреть дополнительные мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность в соответствии с требованиями приказа МЧС РФ от 18.06.2003г. № 313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности Российской Федерации (ППБ-01-03)».

7. Охрана окружающей среды

Охрана окружающей природной среды в зоне размещения строительной площадки осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Производство строительно-монтажных работ должно проводиться согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

Все строительно-монтажные работы производятся последовательно и не совпадают во времени. В связи с этим выбросы загрязняющих веществ в атмосферу носят кратковременный характер и не оказывают вредного воздействия на атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ.

При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих зеленых насаждений. Не допускается сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев кустарников вне участка строительства и временных дорог.

После окончания основных работ строительная организация должна в пределах полосы отвода земель придать местности проектный рельеф и/или восстановить природный.

- Воздействие объекта на атмосферный воздух.

Загрязнение атмосферного воздуха будет наблюдаться только в период строительства в результате работы строительной техники, выполнения сварочных и покрасочных работ. Также возможны выбросы пыли неорганического происхождения с содержанием кремния до 20% в результате образования, складирования и вывоза строительного мусора. Все выбросы неорганизованные, временные и нерегулируемые, при этом выбросы в атмосферу вредных веществ будут незначительными. Поэтому расчет количества выбрасываемых вредных веществ в атмосферу в период строительства объекта не производится.

В процессе эксплуатации объекта наличие стационарных источников выбросов вредных веществ в атмосферу не предусматривается.

С выхлопными газами работающего автотранспорта в атмосферу выбрасываются следующие вредные вещества – оксид углерода, оксид и диоксид азота, сернистый ангидрид, сажа. Максимальные выбросы будут производиться при наибольшем скоплении транспорта, особенно в зимний период. Количество выбросов составит:

- оксид углерода – 1,79 т/год;

- диоксид азота – 0,01433 т/год;

- бензин – 0,117357 т/год;

- сернистый ангидрид – 0,01433 т/год;

- сажа – 0,0026 т/год.

- Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды.

В связи с тем, что земельный участок, на котором планируется проведение строительства, находится вне водоохранной зоны поверхностных водных объектов, прямое воздействие на поверхностные водные объекты отсутствует, воздействие намечаемой деятельности не приведет к ухудшению состояния поверхностных вод.

Незначительное воздействие на подземные воды возможно только на период строительства ВЛЗ-6кВ при производстве строительно-монтажных работ. Данное воздействие возможно исключительно полностью при должном надзоре со стороны контрольных служб подрядной организации и органов местного самоуправления.

- Оценка уровня загрязнения почв.

Намечаемая деятельность не предполагает сверхнормативного воздействия на почвенный покров. Строительство ВЛЗ-6кВ не приведет к нарушению, загрязнению или осушению земель.

В период строительства необходимо вести контроль за состоянием почвенного покрова в зоне воздействия объекта:

- контроль за механическим нарушением почвенного покрова при производстве строительных работ;

- контроль за состоянием почвенного покрова и отбор проб почв в контрольных точках в зоне влияния объекта.

Для своевременного обнаружения нерегламентируемых воздействий необходимо вести визуальный контроль за загрязнением почвы. При обнаружении загрязнения почвенного покрова контроль производится до полной ликвидации последствий загрязнения. Визуальный метод контроля заключается в осмотре территории намеченных пунктов мониторинга, регистрации мест нарушений и загрязнений земель и т.д. При визуальном осмотре местности фиксируются физические изменения – подтопления, дефляция почт, эрозия.

- Воздействие объекта на окружающую среду в результате образования отходов.

Отходы, образующиеся в процессе строительства и эксплуатации ВЛЗ-6кВ являются обычными (распространенными) и не требуют специальных мер при обращении с ними.

В процессе строительства образуются следующие виды отходов: строительный мусор,  провод алюминиевый незагрязненный, потерявший потребительские свойства, провод стальной незагрязненный, потерявший потребительские свойства, лом и отходы, содержащие оцинкованную сталь, отходы лакокрасочных материалов, полиэтилен и картон, загрязненные и незагрязненные, отходы бетонной смеси с содержанием пыли неорганической менее 20%, отходы минеральных волокон.

Все виды отходов, образующихся в процессе строительства, собираются и вывозятся транспортном подрядной организации на специально выделенные участки. Решение по обозначению места для вывоза строительного мусора принимает орган местного самоуправления.

Сбор и хранение строительных отходов осуществляется в закрытых металлических контейнерах.

- Оценка воздействия на социальные условия и здоровье населения.

В связи с отсутствием выбросов вредных веществ в атмосферу в период эксплуатации объекта, отсутствием образования в процессе эксплуатации особо опасных видов отходов, проектируемый объект не окажет негативного воздействия на здоровье населения и окружающую среду.

- Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

- Период строительства:

Для снижения выбросов вредных веществ в атмосферу в период строительства проектом предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- не допускать стоянку транспорта, подвозящего материалы, с работающим двигателем;

- обеспечить удобный подъезд и выезд строительной техники;

- использовать на строительной площадке технику с отрегулированным ДВС;

- минимизировать время использования строительной техники;

- осуществлять полив водой (орошение) источников образования неорганической пыли;

- по возможности производить складирование сыпучих, пылящих отходов и строительных материалов в мешках;

- лакокрасочные работы производить с применением быстросохнущих красок.

- Период эксплуатации:

Цели и задачи мониторинга атмосферного воздуха:

- оценка фактического влияния строительства/эксплуатации объекта на состояние атмосферного воздуха;

- оценка эффективности мероприятий по предотвращению/снижению негативного воздействия на атмосферный воздух;

- корректировка мероприятий по охране атмосферного воздуха.

Для определения перечня источников и веществ, по которым необходимо осуществлять контроль за выбросами в атмосферу, рассчитаны категории сочетаний «источник-выброс вещества».

Ввиду отсутствия при эксплуатации объекта стационарных источников выбросов вредных веществ в атмосферу, мероприятия по снижению выбросов не требуются.

Оценка шумового, вибрационного и электромагнитного воздействия на прилегающую территорию.

В период строительства на строительной площадке будет работать строительная техника и автотранспорт. Все работы будут носить кратковременный характер, разнесены по времени. Одновременно предусмотрено использование не более одной единицы строительной техники. Источников вибрационного и электромагнитного воздействия на окружающую среду в период строительства объекта не планируется. В процессе эксплуатации проектируемого объекта источников шумового воздействия на окружающую среду и население, а также загрязнение окружающей среды, вызванное иными физическими явлениями (электромагнитные излучения, вибрация и другие) не предусматривается.

- Оценка воздействия на растительный и животный мир.

Строительство ВЛЗ-6кВ  и дальнейшая его эксплуатация не окажут влияния на растительный и животный мир.

На землях сельскохозяйственного назначения при строительстве ВЛЗ-6кВ не планируется сдирание дернины, выжигание растительности, распашка угодий и т.п., поэтому строительство и дальнейшая эксплуатация ВЛЗ-6кВ не окажут влияния на растительный и животный мир.

- Мероприятия по охране водных объектов.

- Период строительства:

С целью недопущения загрязнения подземных и поверхностных водных объектов загрязняющими веществами в период строительства объекта необходимо выполнение следующих мероприятий:

- не допускать проливов нефтепродуктов и других вредных веществ на строительной площадке и прилегающей территории;

- использовать строительную технику в технически исправном состоянии;

- использовать нефтесорбирующий материал при аварийных проливах нефтепродуктов.

Так как при строительстве объекта не будет изъятия водных ресурсов из подземных вод, мониторинг не ведется.

Контроль за состоянием поверхностных вод также не требуется.

- Период эксплуатации:

Контроль за состоянием поверхностных вод – не требуется.

Цели и задачи контроля за состоянием подземных вод:

- оценка фактического влияния строительства/эксплуатации объекта на состояние подземных вод;

- оценка эффективности мероприятий по предотвращению/снижению негативного воздействия на подземные воды;

- корректировка мероприятий по охране подземных вод.

Мероприятия по рациональному использованию земельных ресурсов и охране почвенного покрова.

Цели и задачи контроля за состоянием почвенно-растительного покрова и местообитанием представителей животного мира:

- оценка фактического влияния строительства/эксплуатации объекта на состояние почвенно-растительных условия и местообитания представителей животного мира;

- оценка эффективности мероприятий по предотвращению/снижению негативного воздействия на почвы, растительный и животный мир;

- корректировка мероприятий по охране почв, животного и растительного мира.

Строительно-монтажные работы необходимо производить с соблюдением следующих правил:

- рационально использовать материальные ресурсы, в результате чего произойдет снижение количества строительных отходов и их последующая утилизация;

- исключить загрязнение почвы горюче-смазочными материалами;

- произвести уборку строительного мусора и восстановление нарушенного благоустройства после завершению строительства газопровода.

Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду в результате образования и хранения отходов.

- Период строительства:

Ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства в области обращения с отходами в период строительства несет строительная организация, выполняющая строительные работы.

При проведении строительных работ необходимо выполнять следующие мероприятия:

- отходы, образующиеся при проведении строительных работ хранить в баках для мусора, размещенных на специально отведенной площадке. По мере необходимости вывозить отходы на свалку;

- для ликвидации случайных проливов нефтепродуктов использовать нефтепоглащающий сорбент;

- лом черных металлов и огарки электродов сдавать в специализированные организации на переработку.

Предусмотренные проектом решения по временному накоплению отходов и их последующую передачу специализированным  организациям для утилизации и переработке обеспечат минимальное воздействие на окружающую среду в результате намечаемой деятельности. Контроль за своевременным вывозом накопленных отходов на свалку бытовых отходов и сдачу отходов на переработку в специализированные организации осуществляет застройщик.

- Период эксплуатации:

Не предусмотрены.

- Мероприятия по минимизации шумового воздействия.

Работы с использованием строительной техники производятся только в дневное время с 8-00 до 17-00 часов.

- Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира.

Для предупреждения воздействия на растительный и животный мир в период строительства и эксплуатации объекта необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- соблюдать установленные правила обращения с отходами;

- прилегающую территорию содержать в чистоте и порядке, придерживаясь действующих правил по благоустройству на территории Еткульского района.

При выполнении предусмотренных мероприятий не будет необратимых изменений в природной среде, не будет нанесено какого-либо вреда растительному и животному миру в период строительства и эксплуатации объекта.

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций и последствий их воздействия.

Аварийные ситуации на объекте могут возникнуть в результате технических ошибок обслуживающего персонала, нарушения противопожарных правил и правил техники безопасности, отключения систем энергоснабжения, водоснабжения и т.д.

В случаях пролива масел и других нефтепродуктов на месте стоянки автотранспорта для предотвращения загрязнения почв и грунтовых вод нефтепродуктами необходимо использовать сорбент согласно постановления Губернатора Челябинской области от 18.07.2000г. № 302 «О мерах по обеспечению техногенной и экологической безопасности в организациях Челябинской области, занимающихся добычей, хранением, транспортировкой, применением и реализацией нефтепродуктов».

- Мониторинг окружающей среды.

Экологический мониторинг после проектного периода включает в себя наблюдение за соблюдением проектных решений, направленных на защиту окружающей среды, в период строительства и эксплуатации газопровода. Контроль осуществляется ответственными должностными лицами и соответствующими службами контрольных и надзорных органов.

Под экологическим мониторингом понимается система регулярных наблюдений природных сред, которая позволяет выявить изменения их состояния, в том числе под влиянием антропогенной деятельности.

Экологический мониторинг выполняется на всех стадиях строительства и эксплуатации объекта и включает в себя:

- систематическую регистрацию и контроль показателей состояния окружающей среды как в местах размещения потенциальных источников воздействия, так и в сопредельных районах, на которые такое воздействие распространяется;

- прогноз возможных изменений состояния окружающей среды;

- разработка на основе прогноза рекомендаций по предотвращению и (или) снижению негативного влияния объекта на окружающую среду;

- контроль за исполнением и эффективностью принятых рекомендаций по нормализации экологической обстановки.

Производственный экологический контроль проводится в соответствии с природоохранными нормативными документами, которыми являются:

- федеральные нормативные правовые акты и стандарты в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;

- федеральные нормативные и методические документы, утвержденные или согласованные специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды, определяющие критерии и величины предельно допустимых нормативов или лимитов воздействия на компоненты окружающей природной среды, лимитов размещения отходов, порядок и методы контроля соблюдения природоохранных норм и нормативов, ответственность за их нарушения;

- отраслевые нормативные и методические документы в области охраны окружающей среды и природных ресурсов;

- региональные  нормативные и методические документы, утвержденные или согласованные с территориальными природоохранными органами.

- Перечень затрат на реализацию природоохранных и компенсационных выплат.

Затраты на благоустройство территории и проведение строительных работ с учетом природоохранных требований необходимо заложить в локальный сводный расчет строящегося объекта.

8. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

При выполнении комплекса работ по строительству ВЛЗ-6кВ необходимо использовать современные средства техники безопасности и соблюдать правила охраны труда с целью предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

В зависимости от выполненных работ рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты.

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо выполнять требования следующих нормативных актов:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное  производство».

Особое внимание при этом должно быть уделено выполнению правил установки и эксплуатации строительных механизмов вблизи откосов и зон возможного обрушения грунта, а также ЛЭП, устройству ограждений опасных мест, выполнению электрозащитных устройств оборудования и механизмов, работающих на электрической энергии (включая электросварку).

Строительно-монтажные работы в охранных зонах действующих воздушных линий электропередач следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78 «Электробезопасность. Общие требования».

Траншеи и котлованы при строительстве линейных объектов необходимо оградить и установить сигнальные знаки, видимые в любое время суток.

Для спуска рабочих в траншеи и котлованы должны быть предусмотрены лестницы.

Проезды, проходы и рабочие места необходимо регулярно очищать от строительного мусора и не загромождать.

Вопросы по технике безопасности должны отражаться при обязательной разработке проекта производства работ в виде конкретных инженерных решений.

Возникновение чрезвычайных ситуаций на проектируемом участке инженерных сетей маловероятно, но полностью не исключено. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций предусмотрены при проектировании и строительстве газопровода, а также в организации контроля над их состоянием в процессе эксплуатации.

В процессе строительства объекта предусматривается повышение качества строительно-монтажных работ, что существенно обеспечит надежность эксплуатации инженерных сетей.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на проектируемых инженерных сетях в период их эксплуатации заключаются в организации постоянного контроля над состоянием инженерных сетей, проведением технического обслуживания и плановых ремонтных работ.

В случае стихийных бедствий (урагана, землетрясения, паводковых вод, наводнения и т.п.) эксплуатационным службам необходимо организовать усиленный контроль за состоянием инженерных сетей.

При аварийной ситуации на объекте строительства необходимо выполнять следующие действия:

- незамедлительно оповестить в соответствии со схемой действующего плана ликвидации аварий уполномоченных на то должностных лиц и администрации эксплуатирующей организации о факте возникновения аварийной ситуации, ее характере, масштабах;

- протоколировать факт аварии с описанием визуальных признаков высокого и экстремально высокого уровня загрязнения;

- выполнить, при наличии возможности, отбор проб компонентов природной среды на территории, подверженной аварии.

В случае аварии на объекте выполняется оперативное внеплановое обследование, программа которого корректируется с учетом характера и масштаба аварии.

9. Порядок формирования границ земельных участков

Формирование границ земельных участков производится в следующем порядке:

- 1. Формирование границ земельных участков на период строительства объекта и на

период эксплуатации объекта;

- 2. Формирование охранных зон объектов инженерной инфраструктуры;

З. Координирование проектируемого объекта.

Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые

требования по содержанию и обслуживанию линейного объекта в условиях сложившейся

планировочной системы территории проектирования.

Чертеж межевания территории линейного объекта подготовлен с формированием

земельных участков для строительства и эксплуатации планируемого к размещению

линейного объекта.

На период строительства объекта сформирована полоса отвода земель шириной 6 м.

Земельные участки, сформированные настоящим проектом, определены для

строительства и эксплуатации линейного объекта.

10. Рекомендации по порядку установления границ на местности

- Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в

соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по

проведению межевания.

Вынос поворотных точек границ земельных участков на местность необходимо

выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению

заинтересованных лиц и согласованию с ними границ.

Установление границ земельных участков на местности должно быть выполнено в комплексе работ по одновременному выносу красных и других планировочных линий.

Координирование проектируемого объекта землепользования выполнено картометрическим способом в системе координат МСК- 74, на основе инженерно-

геодезических изысканий.

11. Сведения о категории земель и земельных участках, на которых будет

располагаться объект капитального строительства.

Размещение линейного объекта:  наружные сети электроснабжения под строительство инженерных сетей предприятия с целью питания и приема мощности от двух блок-модульных электростанций POLT PSG 2000 (2145 кВт 6,3 кВ), предназначенных для осуществления производственной деятельностиООО «Коелга-Сервис», планируется на землях следующих категорий: земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности.

Размещение объекта на землях разных категорий обусловлено тем, что месторасположение точки подключения в в фидер № 3 ПС «Коелга» находится на землях сельскохозяйственного назначения, далее планируемый линейный объект проходит по землям промышленности.

- Размеры отвода земель определены, исходя из условий минимального изъятия

земель и технологической целесообразности, с учетом действующих норм и правил

проектирования и решений по организации строительства с учетом выданных технических условий от землепользователей и владельцев инженерных коммуникаций.

Размещение линейного объекта: наружные сети электроснабжения под строительство инженерных сетей предприятия с целью питания и приема мощности от двух блок-модульных электростанций POLT PSG 2000 (2145 кВт 6,3 кВ), предназначенных для осуществления производственной деятельностиООО «Коелга-Сервис», планируется по землям общего пользования Коелгинского сельского поселения и  пересекает земельные участки с кадастровыми номерами:

- 74:07:0104001:170 - находится в собственности ЗАО «Коелгамрамор»;

- 74:07:0104001:214 - находится в аренде у ООО «Коелга-Сервис»;

- 74:07:0104001:172 - находится в собственности у ООО «Коелга-микромрамор»;

- 74:07:0104001:173 - находится в собственности у ООО «Коелгамрамор»;

- 74:07:0104001:171 - находится в собственности у ООО «Коелгамрамор»;

- 74:07:0104001:175 - находится в собственности у ООО «Коелгамрамор»;

- 74:07:0000000:3353 (входит в состав земельного участка 74:07:0000000:6) - находится в собственности Российской Федерации.

Общая площадь земельного участка составляет 5678 кв.м., в том числе:

| Обозначение участка | Расположение участка, категория земель | Вид права | Площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | Земли сельскохозяйственного назначения | Государственная собственность | 1207,00 |
| :ЗУ2 | 74:07:0104001:170 (земли промышленности) | собственность – ЗАО «Коелгамрамор» | 4471,00 |
|  | 74:07:0104001:214 (земли промышленности) | собственность – ЗАО «Коелгамрамор»; аренда – ООО «Коелга-Сервис» |  |
|  | 74:07:0104001:172 (земли промышленности) | Собственность – ООО «Коелга-микромрамор» |  |
|  | 74:07:0104001:173 (земли промышленности) | собственность – ЗАО «Коелгамрамор» |  |
|  | 74:07:0104001:171 (земли промышленности) | собственность – ЗАО «Коелгамрамор» |  |
|  | 74:07:0104001:175 (земли промышленности) | собственность – ЗАО «Коелгамрамор» |  |
|  | 74:07:0000000:3353 (земли промышленности) | Собственность – Российская Федерация |  |

Каталог координат испрашиваемых земельных участков предоставлен в приложении.

Координаты поворотных точек границ образуемых земельных участков представлены в системе координат МСК-74.

- Доступ к образуемому земельному участку обеспечивается через земли общего

Пользования и земельные участки, поставленные на государственный кадастровый учет.

| 1. Метод определения координат характерных точек границ земельных участков и их частей |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка, частей земельного участка | Метод определения координат |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | :ЗУ1 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) Картометрический |
|  | :ЗУ2 | Картометрический метод Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |

| 2. Точность положения характерных точек границ земельных участков |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Формулы, примененные для расчёта средней квадратической погрешности положения характерных точек границ (Мt), м |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | :ЗУ1 |  |
|  | :ЗУ2 |  |

| 3. Точность положения характерных точек границ частей земельных участков |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Учётный номер или обозначение части | Формулы, примененные для расчёта средней квадратической погрешности положения характерных точек границ (Мt), м |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | — | — | — |

| 4. Точность определения площади земельных участков |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Площадь (Р), м2 | Формулы, примененные для расчёта предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | :ЗУ1 | 1207 | ΔP = = |
|  | :ЗУ2 | 4471 | ΔP = = |

| 5. Точность определения площади частей земельных участков |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Учётный номер или обозначение части | Площадь (Р), м2 | Формулы, примененные для расчёта предельной допустимой погрешности определения площади части земельного участка (ΔР), м2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | — | — | — | — |

| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение земельного участка :ЗУ1 |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Х | Y |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1(1) |  |  |  |  |
| н1 | 550262,16 | 2293163,84 | 2,50 | — |
| н2 | 550265,28 | 2293173,35 | 2,50 | — |
| н3 | 550256,72 | 2293176,15 | 2,50 | — |
| н4 | 550256,08 | 2293174,24 | 2,50 | — |
| н5 | 550235,70 | 2293180,90 | 2,50 | — |
| н6 | 550220,37 | 2293187,10 | 2,50 | — |
| н7 | 550191,85 | 2293166,41 | 2,50 | — |
| н8 | 550157,47 | 2293143,22 | 2,50 | — |
| н9 | 550140,52 | 2293132,26 | 2,50 | — |
| н10 | 550142,65 | 2293115,48 | 0,50 | — |
| 1 | 550148,78 | 2293115,58 | 0,50 | — |
| н11 | 550146,96 | 2293129,27 | 2,50 | — |
| н12 | 550160,53 | 2293138,06 | 2,50 | — |
| н13 | 550195,26 | 2293161,46 | 2,50 | — |
| н14 | 550221,20 | 2293180,29 | 2,50 | — |
| н15 | 550233,57 | 2293175,28 | 2,50 | — |
| н16 | 550254,22 | 2293168,54 | 2,50 | — |
| н17 | 550253,60 | 2293166,64 | 2,50 | — |
| н1 | 550262,16 | 2293163,84 | 2,50 | — |
| :ЗУ1(2) |  |  |  |  |
| н18 | 550160,24 | 2293008,18 | 2,50 | — |
| н19 | 550159,17 | 2293019,49 | 0,50 | — |
| н20 | 550153,40 | 2293016,96 | 0,50 | — |
| н21 | 550153,77 | 2293012,99 | 0,50 | — |
| н22 | 550136,29 | 2293009,48 | 0,50 | — |
| н23 | 550113,42 | 2292999,48 | 0,50 | — |
| н24 | 550130,05 | 2293002,13 | 2,50 | — |
| н18 | 550160,24 | 2293008,18 | 2,50 | — |

| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначение земельного участка :ЗУ1 |  |  |  |
| Обозначение части границ |  | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границы |
| от т. | до т. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1(1) |  |  |  |
| н1 | н2 | 10,01 | — |
| н2 | н3 | 9,01 | — |
| н3 | н4 | 2,01 | — |
| н4 | н5 | 21,44 | — |
| н5 | н6 | 16,54 | — |
| н6 | н7 | 35,23 | — |
| н7 | н8 | 41,47 | — |
| н8 | н9 | 20,18 | — |
| н9 | н10 | 16,91 | — |
| н10 | 1 | 6,13 | — |
| 1 | н11 | 13,81 | — |
| н11 | н12 | 16,17 | — |
| н12 | н13 | 41,88 | — |
| н13 | н14 | 32,05 | — |
| н14 | н15 | 13,35 | — |
| н15 | н16 | 21,72 | — |
| н16 | н17 | 2,00 | — |
| н17 | н1 | 9,01 | — |
| :ЗУ1(2) |  |  |  |
| н18 | н19 | 11,36 | — |
| н19 | н20 | 6,30 | — |
| н20 | н21 | 3,99 | — |
| н21 | н22 | 17,83 | — |
| н22 | н23 | 24,96 | — |
| н23 | н24 | 16,84 | — |
| н24 | н18 | 30,79 | — |

3. Сведения о местоположении границ частей образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ1

| Учётный номер или обозначение части — |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Х | Y |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — |

| 3.1. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение земельного участка :ЗУ1 |  |  |  |  |
|  | Источник образования |  | Сведения о частях земельных участков (территориях) включаемых в состав образуемого земельного участка |  |
|  | Кадастровый номер земельного участка (учетный номер кадастрового квартала) | Площадь (P), м2 | Обозначение | Площадь (P), м2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | — | — | — | — |

| 4. Общие сведения об образуемых земельных участках |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение земельного участка :ЗУ1 |  |  |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка или описание его местоположения | Челябинская обл., Еткульский р-н, от точки подключения в фидер № 3 ПС «Коелга» после отпайки ТП «Супермикс» и от точки подключения в фидер № 7, I. С.Ш. ЦРП (ТП-2) до двух блок-модульных электростанций ROLT PSG 2000 |
| 2 | Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 3 | Вид разрешенного использования | — |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 1207±304 (1) – 963,00±272,00; (2) – 244,00±137,00 |
| 5 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин) и (Рмакс), м2 | — |
| 6 | Кадастровый или иной номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 7 | Иные сведения | — |

| 5. Общие сведения о частях образуемых земельных участков |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение земельного участка :ЗУ1 |  |  |  |  |
| № п/п | Учётный номер или обозначение части | Площадь (Р), м2 | ±ΔР, м2 | Характеристика части |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | — |  | — | — | — |  |
| 6. Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным участком с обозначением :ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерной точки или части границ |  | Кадастровые номера земельных участков, смежных с образуемым земельным участком |  |  |  | Сведения о правообладателях смежных земельных участков |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение земельного участка :ЗУ2 |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Х | Y |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ2(1) |  |  |  |  |
| н19 | 550159,17 | 2293019,49 | 0,50 | — |
| н25 | 550157,78 | 2293034,16 | 0,50 | — |
| н26 | 550153,58 | 2293074,69 | 0,50 | — |
| н27 | 550149,94 | 2293105,63 | 0,50 | — |
| 1 | 550148,78 | 2293115,58 | 0,50 | — |
| н10 | 550142,65 | 2293115,48 | 0,50 | — |
| н28 | 550143,92 | 2293105,43 | 0,50 | — |
| н29 | 550147,69 | 2293073,39 | 0,50 | — |
| н30 | 550151,89 | 2293032,92 | 0,50 | — |
| н20 | 550153,40 | 2293016,96 | 0,50 | — |
| н19 | 550159,17 | 2293019,49 | 0,50 | — |
| :ЗУ2(2) |  |  |  |  |
| н23 | 550113,42 | 2292999,48 | 0,50 | — |
| н22 | 550136,29 | 2293009,48 | 0,50 | — |
| н31 | 550129,45 | 2293008,11 | 0,50 | — |
| н32 | 550109,10 | 2293004,88 | 0,50 | — |
| н33 | 550083,39 | 2293000,71 | 0,50 | — |
| н34 | 550063,28 | 2292988,09 | 0,50 | — |
| н35 | 550031,06 | 2292968,08 | 0,50 | — |
| н36 | 549996,94 | 2292946,60 | 0,50 | — |
| н37 | 549995,18 | 2292933,30 | 0,50 | — |
| н38 | 549990,62 | 2292897,10 | 0,50 | — |
| н39 | 549990,52 | 2292882,62 | 0,50 | — |
| н40 | 549991,09 | 2292858,00 | 0,50 | — |
| 2 | 549980,12 | 2292852,64 | 0,50 | — |
| н41 | 549977,22 | 2292851,41 | 0,50 | — |
| н42 | 549977,70 | 2292844,99 | 0,50 | — |
| н43 | 549997,17 | 2292854,25 | 0,50 | — |
| н44 | 549996,51 | 2292882,72 | 0,50 | — |
| н45 | 549996,61 | 2292896,61 | 0,50 | — |
| н46 | 550001,22 | 2292933,26 | 0,50 | — |
| н47 | 550002,51 | 2292943,01 | 0,50 | — |
| н48 | 550033,65 | 2292962,62 | 0,50 | — |
| н49 | 550065,63 | 2292982,49 | 0,50 | — |
| н50 | 550085,58 | 2292995,00 | 0,50 | — |
| н51 | 550104,18 | 2292998,01 | 0,50 | — |
| н23 | 550113,42 | 2292999,48 | 0,50 | — |
| :ЗУ2(3) |  |  |  |  |
| н52 | 550015,76 | 2292806,11 | 0,50 | — |
| н53 | 550010,24 | 2292834,86 | 0,50 | — |
| н54 | 549972,73 | 2292808,85 | 0,50 | — |
| н55 | 549953,73 | 2292817,12 | 0,50 | — |
| н56 | 549952,71 | 2292836,53 | 0,50 | — |
| н57 | 549960,07 | 2292840,21 | 0,50 | — |
| н58 | 549967,66 | 2292844,20 | 0,50 | — |
| н59 | 549970,68 | 2292844,44 | 0,50 | — |
| н60 | 549970,18 | 2292850,85 | 0,50 | — |
| н61 | 549966,94 | 2292850,60 | 0,50 | — |
| н62 | 549957,67 | 2292845,71 | 0,50 | — |
| н63 | 549943,47 | 2292840,96 | 0,50 | — |
| н64 | 549929,78 | 2292839,76 | 0,50 | — |
| н65 | 549909,48 | 2292838,03 | 0,50 | — |
| н66 | 549904,65 | 2292843,60 | 0,50 | — |
| н67 | 549875,43 | 2292839,43 | 0,50 | — |
| н68 | 549845,13 | 2292835,20 | 0,50 | — |
| н69 | 549794,02 | 2292828,10 | 0,50 | — |
| н70 | 549751,93 | 2292822,38 | 0,50 | — |
| н71 | 549737,46 | 2292820,32 | 0,50 | — |
| н72 | 549709,29 | 2292824,95 | 0,50 | — |
| н73 | 549699,30 | 2292825,18 | 0,50 | — |
| н74 | 549695,10 | 2292826,37 | 0,50 | — |
| н75 | 549693,80 | 2292829,77 | 0,50 | — |
| н76 | 549689,77 | 2292829,19 | 0,50 | — |
| н77 | 549690,92 | 2292821,31 | 0,50 | — |
| н78 | 549698,26 | 2292819,23 | 0,50 | — |
| н79 | 549709,36 | 2292818,86 | 0,50 | — |
| н80 | 549737,35 | 2292814,26 | 0,50 | — |
| н81 | 549749,86 | 2292816,03 | 0,50 | — |
| н82 | 549794,84 | 2292822,15 | 0,50 | — |
| н83 | 549826,99 | 2292826,61 | 0,50 | — |
| н84 | 549876,27 | 2292833,50 | 0,50 | — |
| н85 | 549902,24 | 2292837,21 | 0,50 | — |
| н86 | 549906,92 | 2292831,80 | 0,50 | — |
| н87 | 549931,22 | 2292833,87 | 0,50 | — |
| н88 | 549944,71 | 2292835,05 | 0,50 | — |
| н89 | 549946,74 | 2292835,73 | 0,50 | — |
| н90 | 549947,94 | 2292813,10 | 0,50 | — |
| н91 | 549973,40 | 2292802,02 | 0,50 | — |
| н92 | 550006,09 | 2292824,68 | 0,50 | — |
| н93 | 550008,63 | 2292811,42 | 0,50 | — |
| н52 | 550015,76 | 2292806,11 | 0,50 | — |

| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначение земельного участка :ЗУ2 |  |  |  |
| Обозначение части границ |  | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границы |
| от т. | до т. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ2(1) |  |  |  |
| н19 | н25 | 14,74 | — |
| н25 | н26 | 40,75 | — |
| н26 | н27 | 31,15 | — |
| н27 | 1 | 10,02 | — |
| 1 | н10 | 6,13 | — |
| н10 | н28 | 10,13 | — |
| н28 | н29 | 32,26 | — |
| н29 | н30 | 40,69 | — |
| н30 | н20 | 16,03 | — |
| н20 | н19 | 6,30 | — |
| :ЗУ2(2) |  |  |  |
| н23 | н22 | 24,96 | — |
| н22 | н31 | 6,98 | — |
| н31 | н32 | 20,60 | — |
| н32 | н33 | 26,05 | — |
| н33 | н34 | 23,74 | — |
| н34 | н35 | 37,93 | — |
| н35 | н36 | 40,32 | — |
| н36 | н37 | 13,42 | — |
| н37 | н38 | 36,49 | — |
| н38 | н39 | 14,48 | — |
| н39 | н40 | 24,63 | — |
| н40 | 2 | 12,21 | — |
| 2 | н41 | 3,15 | — |
| н41 | н42 | 6,44 | — |
| н42 | н43 | 21,56 | — |
| н43 | н44 | 28,48 | — |
| н44 | н45 | 13,89 | — |
| н45 | н46 | 36,94 | — |
| н46 | н47 | 9,83 | — |
| н47 | н48 | 36,80 | — |
| н48 | н49 | 37,65 | — |
| н49 | н50 | 23,55 | — |
| н50 | н51 | 18,84 | — |
| н51 | н23 | 9,36 | — |
| :ЗУ2(3) |  |  |  |
| н52 | н53 | 29,28 | — |
| н53 | н54 | 45,65 | — |
| н54 | н55 | 20,72 | — |
| н55 | н56 | 19,44 | — |
| н56 | н57 | 8,23 | — |
| н57 | н58 | 8,57 | — |
| н58 | н59 | 3,03 | — |
| н59 | н60 | 6,43 | — |
| н60 | н61 | 3,25 | — |
| н61 | н62 | 10,48 | — |
| н62 | н63 | 14,97 | — |
| н63 | н64 | 13,74 | — |
| н64 | н65 | 20,37 | — |
| н65 | н66 | 7,37 | — |
| н66 | н67 | 29,52 | — |
| н67 | н68 | 30,59 | — |
| н68 | н69 | 51,60 | — |
| н69 | н70 | 42,48 | — |
| н70 | н71 | 14,62 | — |
| н71 | н72 | 28,55 | — |
| н72 | н73 | 9,99 | — |
| н73 | н74 | 4,37 | — |
| н74 | н75 | 3,64 | — |
| н75 | н76 | 4,07 | — |
| н76 | н77 | 7,96 | — |
| н77 | н78 | 7,63 | — |
| н78 | н79 | 11,11 | — |
| н79 | н80 | 28,37 | — |
| н80 | н81 | 12,63 | — |
| н81 | н82 | 45,39 | — |
| н82 | н83 | 32,46 | — |
| н83 | н84 | 49,76 | — |
| н84 | н85 | 26,23 | — |
| н85 | н86 | 7,15 | — |
| н86 | н87 | 24,39 | — |
| н87 | н88 | 13,54 | — |
| н88 | н89 | 2,14 | — |
| н89 | н90 | 22,66 | — |
| н90 | н91 | 27,77 | — |
| н91 | н92 | 39,78 | — |
| н92 | н93 | 13,50 | — |
| н93 | н52 | 8,89 | — |

3. Сведения о местоположении границ частей образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ2

| Учётный номер или обозначение части — |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Х | Y |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — |

| 3.1. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение земельного участка :ЗУ2 |  |  |  |  |
|  | Источник образования |  | Сведения о частях земельных участков (территориях) включаемых в состав образуемого земельного участка |  |
|  | Кадастровый номер земельного участка (учетный номер кадастрового квартала) | Площадь (P), м2 | Обозначение | Площадь (P), м2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | — | — | — | — |

| 4. Общие сведения об образуемых земельных участках |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение земельного участка :ЗУ2 |  |  |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка или описание его местоположения | Челябинская обл., Еткульский р-н, от точки подключения в фидер № 3 ПС «Коелга» после отпайки ТП «Супермикс» и от точки подключения в фидер № 7, I. С.Ш. ЦРП (ТП-2) до двух блок-модульных электростанций ROLT PSG 2000 |
| 2 | Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 3 | Вид разрешенного использования | — |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 4471±117 (1) – 587,00±42,00; (2) – 1487,00±67,00; (3) – 2397,00±86,00 |
| 5 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин) и (Рмакс), м2 | — |
| 6 | Кадастровый или иной номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 7 | Иные сведения | — |

| 5. Общие сведения о частях образуемых земельных участков |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение земельного участка :ЗУ2 |  |  |  |  |
| № п/п | Учётный номер или обозначение части | Площадь (Р), м2 | ±ΔР, м2 | Характеристика части |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | — |  | — | — | — |  |
| 6. Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным участком с обозначением :ЗУ2 |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерной точки или части границ |  | Кадастровые номера земельных участков, смежных с образуемым земельным участком |  |  |  | Сведения о правообладателях смежных земельных участков |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | :ЗУ1 | земли общего пользования |
|  | :ЗУ2 | 74:07:0104001:170, 74:07:0104001:172, 74:07:0104001:214, 74:07:0104001:171, 74:07:0104001:175 |

Условные обозначения: – граница существующего участка,; – земельный участок, размеры которого не могут быть переданы в масштабе разделов графической части и сведения о границе которого установлены в процессе кадастровых работ. – граница формируемого участка,. – граница кадастрового квартала,; – земельный участок, размеры которого не могут быть переданы в масштабе разделов графической части, имеющиеся в ГКН сведения о границе которого достаточны для определения ее положения на местности. – граница зоны с особыми условиями использования территорий. – граница территориальной зоны,. – граница муниципального образования,; – земельный участок, размеры которого не могут быть переданы в масштабе разделов графической части, имеющиеся в ГКН сведения о границе которого недостаточны для определения ее положения на местности. – граница населенного пункта,.

Масштаб 1: 2000

Условные обозначения: – существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения,. – вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения,. – существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой не достаточны для определения ее местоположения,. – вновь образованная часть границы, сведения о которой не достаточны для определения ее местоположения,. – характерная точка границы, сведения о которой не позволяют однозначно определить ее положение на местности,. – характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности..