- ОГУП «Областной центр технической инвентаризации»

по Челябинской области

- Еткульский филиал

- ПРОЕКТ

ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА:

Объект капитального строительства «  Газоснабжение  с.Белоусово Еткульского района Челябинской области»

Челябинская обл., Еткульский р-н,

с.Еткуль

с.Еткуль

2017

- Состав проекта планировки и межевания территории линейного объекта:

| № | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текстовые материалы |  |
| 1.1 | Пояснительная записка проекта межевания территории линейного объекта | - |
| 2 | Графические материалы |  |
| 2.1 | Схема размещения линейного объекта: « Газоснабжение с.Белоусово » | 1:1000 |
| 2.2 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1:900 |
| 2.3 | Проект межевания территории линейного объекта: « Газоснабжение с.Белоусово » | 1:1000 |

- Директор ОГУП «Обл.ЦТИ по Челябинской области»

Еткульский филиал                                                                                              И.А.Знайко

Геодезист 									          С.С.Бирюков

Кадастровый инженер 								Н.Н.Эйзенгут

- Содержание:

| 1 | Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки и межевания территории линейного объекта капитального строительства …….. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основные цели проекта планировки и межевания ….……………………………. | 4 |
| 3 | Климатические характеристики территории ……………………………………… | 5 |
| 4 | Характеристика современного состояния проектируемой территории ………... | 6 |
| 5 | Характеристика объекта и установление параметров планируемого строительства линейного объекта …………………………………………………… | 6 |
| 6 | Обеспечение противопожарной безопасности …………………………………… | 8 |
| 7 | Охрана окружающей среды …………………………………………………………... | 8-14 |
| 8 | Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций ……………………. | 14,15 |
| 9 | Порядок формирования границ земельных участков …………………………….. | 15 |
| 10 | Рекомендации по порядку установления границ на местности …………………. | 16 |
| 11 | Сведения о категории земель и земельных участках, на которых будет располагаться объект капитального строительства ……………………………… | 16 |
|  | Приложения …………………………………………………………………………….. |  |
| 12 | Проект межевания ……………………………………………………………………... | 17 |
| 13 | Графические материалы ……………………………………………………………… | 41 |
| 14 | Задание на проектирование |  |
| 15 | Технические условия от 13.07.2009 г. |  |

1. Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки и межевания

территории линейного объекта капитального строительства.

Проект планировки и межевания территории линейного объекта: капитальное строительство «Газоснабжение  с.Белоусово Еткульского района Челябинской области » разработан ОГУП «Обл.ЦТИ по Челябинской области» Еткульский филиал на основании заявления заказчика и следующих исходных данных и условий, необходимых для подготовки проекта планировки территории линейного объекта:

- технического задания на разработку проекта планировки  и проекта межевания территории  линейного объекта: «Газоснабжение  с.Белоусово, Еткульского района Челябинской области»

- кадастрового плана территории по кадастровым кварталам 74:07:4300001; 74:07:0000000; 74:07:4500001; 74:07:4500002; 74:07:4500003; 74:07:4500004; 74:07:4500005; 74:07:4500006

Проект планировки и межевания выполнен в соответствии с действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации и Челябинской области:

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. (принят ГД ФС РФ 22.12.2004, действующая редакция от 29.06.2015)

- Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ (Редакция от 13.07.2015г.(с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015));

- Водный кодекс РФ от  03.06.2006 N 74-ФЗ (Редакция от 13.07.2015г. (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016));

- Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ;

- СНиП 11-04-2003 Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и

утверждения градостроительной документации;

- Инструкция по межеванию земель;

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003, СП 42-103-2003, ПБ 12-529-03);

- СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и

сельских поселений;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное  производство».

-СниП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительстом объектов»

- ПБ 12-529-03 «Безопасность труда в строительстве»

- ГОСТ 12.1.013-78 «Электробезопасность. Общие требования»;

- постановление правительства РФ от 20.11.2000г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- другой нормативно-технической документацией в соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов.

2. Основные цели проекта планировки и межевания

Подготовка проекта планировки и межевания территории линейного объекта:

« Газоснабжение с.Белоусово, Еткульского района Челябинской области » осуществляется в целях формирования границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта с учетом обеспечения требований сложившейся системы землепользования на территории муниципального образования, определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных участков.

Основными задачами проекта планировки и межевания территории линейного объекта с учетом требований к составу, содержанию и порядку подготовки документации по планировке территории, установленных Градостроительным кодексом РФ, являются:

- определение в соответствии с документами территориального планирования или в

случаях, предусмотренных законодательством, иными документами, зоны планируемого размещения линейного объекта;

- определение границ формируемых земельных участков, планируемых для

предоставления физическому или юридическому лицу для строительства планируемого к

размещению линейного объекта;

- определение границ земельных участков, предназначенных для размещения линейного объекта местного значения;

- обеспечение публичности и открытости градостроительных решений;

- разработка проекта зоны с особыми условиями использования территории планируемого к размещению линейного объекта;

- создание информационного ресурса ИСОГД (информационная система обеспечения градостроительной деятельности) в виде базы пространственных и иных данных об объектах градостроительной деятельности.

- Климатические  характеристики территории

Еткульский муниципальный район граничит на севере с землями Сосновского, Коркинского и Красноармейского муниципальных районов и  землями Копейского городского округа, на востоке – с землями Курганской области, на юго-востоке – с землями Октябрьского муниципального района, на юге – с землями Увельского и Еманжелинского муниципальных районов, на западе – с землями Чебаркульского муниципального района.

Еткульский район имеет достаточно развитую сеть дорог с твердым покрытием, они проложены к каждому селу, между населенными пунктами все дороги асфальтированы. По территории района проходит автотрасса федерального значения «Екатеринбург-Астана» и областная дорога «Челябинск-Октябрьское». Через район проходит железная дорога «Челябинск-Троицк».

По территории района проложен магистральный нефтепровод, транспортирующий нефть из Западной Сибири в Поволжье. Нефтеперекачивающая станция «Еткуль» - одна из станций этого нефтепровода. В меридиальном направлении территорию района пересекает газопровод, подающий газ из Бухары в Екатеринбург.

Еткульский муниципальный район – район сельскохозяйственного направления, хотя на территории работает крупное промышленное предприятие по добыче мрамора и производству мраморных изделий.

Климат Еткульского района континентальный и недостаточно увлажненный. Зима продолжительная, холодная, средняя январская температура -14-17 °С. Лето умеренножаркое с периодически повторяющимися засухами. Средние июльские температуры изменяются с северо-запада на юго-восток от +16 до +19 °С. Особенности климата связаны с положением территории в двух формах рельефа (Зауральская холмистая возвышенная равнина и Западно-Сибирская низменность). Западная часть района наиболее возвышенная, холмистая; восточная – низменная, равнинная.

Климатические ресурсы территории района обеспечивают в целом нормальные условия для проживания людей и развития многих видов хозяйственной деятельности.

4. Характеристика современного состояния проектируемой

территории

Географически объект: «Газоснабжение  с.Белоусово  »

Участок, отведенный под строительство подводящего газопровода высокого давления, расположен в Еткульском  муниципальном районе Челябинской области на землях Белоусовского сельского поселения.

Проектируется прохождение объекта по землям населенного пункта с.Белоусово.

Проектируемый объект расположен в кадастровом квартале 74:07:4300001, границы которого установлены в соответствии с кадастровым делением Еткульского муниципального района Челябинской области.

Участок работ расположен в пределах населенного пункта с.Белоусово.

Строительные работы носят кратковременный характер, предполагается выполнение работ по расчистке территории, вывозу строительного мусора, восстановление поврежденного дорожного покрытия на участке производства работ.

В стадии рабочего проектирования газопровода предусмотреть:

- максимальное приближение к существующему рельефу;

- наименьший объем земляных работ;

- минимальное перемещение грунта.

Проектируемый газопровод не затрагивает территории памятников природы, объектов культурного наследия, поэтому мероприятий по их сохранению не требуется.

В процессе строительства существенных трансформаций и образования новых техногенных форм рельефа не предполагается. Проектом предусмотреть техническая рекультивация нарушенных земель. Строительство газопровода на антропогенную нагрузку и ландшафт территории существенного влияния не окажет.

5. Характеристика объекта и установление параметров планируемого

строительства линейного объекта

- Согласно классификации газопроводов по рабочему давлению транспортируемого

газа (табл.1 СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»,СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»)

проектируемый газопровод относится к газопроводам высокого давления  (II кат.) и распределительного газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов для снижения давления газа с высокого (II кат.) до низкого при газоснабжении села Белоусово предусматривается установка газорегуляторного пункта блочного ПГБ-07-Л932( ПГБ-1) и установка газорегуляторного пункта блочного ПГБ-2а-Л933 (ПГБ-2)

Прокладка газопровода высокого давления  (II кат.) предусматривается подземным спосопоб из длинномерных труб , в бухтах по 100м по ГОСТ Р 50838-2009г. Подземный газопровод высокого давления выполняется из трубы  ПЭ 80 SDR 11-110х10,0. Врезка в подземный газопровод высокого давления Ру 0,6МПа, ПЭ 100 SDR 11-225х20,5 ( ПК 87+87,64 проекта 273-08-12 ГСН) осуществляется с помощью арматуры с шаровым краном из ПЭ-ВП, 1/4об., для боковой врезки под давлением (АКНР) РЕ 100 SDR 11-225х90.

Прокладка газопровода низкого давления предусматривавется подземным способом из труб ГОСТ Р 50838-2009г. ПЭ 80 SDR 17,6-315х17,9; ПЭ 80 SDR 11-225х20,5;  ПЭ 80 SDR 17,6-225х12,8; ПЭ 80 SDR 17,6-160х9,1; ПЭ 80 SDR 17,6-160х14,6 поставляемых в отрезках по 12 м и ПЭ 80 SDR 17,6-110х6,3; ПЭ 80 SDR 11-110х10; ПЭ 80 SDR 17,6-63х3,6; ПЭ 80 SDR 11-63х5,8; ПЭ 80 SDR 11-32х3,0 поставляемых в бухтах по 100м. Выбор способа прокладки проектируемых газопроводов принят с учетом обеспечения необходимых условий безопасности и герметичности газопроводов при их эксплуатации.

Распределительные газопроводы низкого давления выходящие из ПГБ-1 и ПГБ-2 до опусков в землю прокладываются надземно по опорам и выполняются из стальных элктросварных прямошовных труб диаметром 273х6,0; 219х6,0; 159х4,5 по ГОСТ 10704-91.

Подводка к домам с одним собственником осуществляются подземным способом путем присоединения на распределительный газопровод патрубка-накладки. После выхода газопровода из земли у потребителя устанавливаются неразъемное изолирующее соединение под приварку (СИ) и отключающая арматура. При выходе из земли  газопровод заключается в футляр.

Подводки к домам с двумя собственниками осуществляются путем присоединения на распределительный газопровод патрубка- накладки или равнопроходных тройников. До выходов у домов газопровод прокладывается подземно. После выхода газопровода из земли на стояке газопровода устанавливаются неразъемное изолирующее соединение под приварку (СИ) и отключающая арматура. Врезка дополнительного потребителя осуществляется после отключающего устройства на стояке основного газопровода. Далее газопровод проклвдывается надземно по фасаду дома с установкой отключающего устройства на территроии потребителя, к которому прокладывается газ. При выходе из земли газопровод заключается в футляр.

Подвод газа к котельной осуществляется путем установки тройника на распределительном газопроводе ПК 15+98,14. До выхода из земли газопровод прокладывается подземно. После выхода из земли на газопроводе устанавливается неразъемное изолирующее соединение (СИ), отключающая арматура задвижка 30с41 нж Ду 200 и заглушка. При выходе из земли газопровод заключается в футляр

Подвод газа к машдвору осуществляется путем установки тройника на распределительном газопроводе ПК 39+65,92. До выхода из земли газопровод прокладывается подземно. После выхода из земли на газопроводе устанавливается неразъемное изолирующее соединений (СИ), отключающая арматура задвижка 30с41 нж ДУ150 и заглушка. При выходе из земли газопровод заключается в футляр.

Подвод газа к МТС осуществляется путем установки тройника на распределительном газопроводе ПК 42+91,24. До выхода из земли газопровод прокладывается подземно. После выхода из земли на газопроводе устанавливается неразъемное изолирующее соединений (СИ), отключающая арматура задвижка 30с41 нж Ду 100 и заглушка. При выходе из  земли газопровод закоючается в футляр.

Под проезжей частью автодороги (средняя интенсивность движения 400 машин в сутки с участием большегрузных машин) пересекаемый полиэтиленовый газопровод заключается в защитный футляр. Концы футляров должны иметь уплотнения из диэлектрического водонепроницаемого эластичного материала. Конструкция уплотнений должна обеспечивать устойчивость от воздействия грунта и проникновения грунтовых вод.

Площадка исследованного участка проходит по селу Белоусово. На участке изысканий находится: трасса водопровода и канализации. Инженерные коммуникации проходят под землей. Физикогеологические явления в пределах площадки отсутствуют. Разработка траншеи при строительстве газопровода предусматривается эскаватором на всей протяженности трассы распределительного газопровода высокого и низкого давления кроме мест сближения с опорами электропередач, где разработка выполняется вручную.

Запроектированная ширина полосы отвода земель на период строительства для газопровода составляет 6 м.

Планировочное решение выполнено по заданию заказчика с учетом сложившейся застройки, а также с учетом существующих границ территории общего пользования.

При использовании земель, отведенных под строительство газопровода в дальнейшем любые работы по строительству, посадке многолетних насаждений, прокладке инженерных сетей и прочих действий, связанных с земляными работами в границах охранной зоны газопровода необходимо согласовывать с организацией, эксплуатирующей проектируемый газопровод, а также соблюдать иные ограничения в использовании территории, установленные законодательством для охранных зон газопровода.

Основными задачами проекта являются:

- обеспечение устройчивого развития  территории;

- выделение элементов планировочной структуры;

- установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

В соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» все инженерные сети (водопроводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными и охранными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

Территории с ограниченным режимом использования в целях хозяйственной

деятельности представлены на схеме границ зон с особыми условиями использования

территории.

6. Обеспечение  противопожарной безопасности

Основным нормативным актом, необходимым для обеспечения пожарной безопасности, является федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Перед началом производства работ необходимо поставить в известность местные органы пожарного надзора о месте и сроках проведения работ.

Все работники допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров.

Ответственных за пожарную безопасность определяет руководитель подрядной организации.

Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятий и их структурных подразделений в соответствии с действующим законодательством возлагается на их руководителей.

Правила применения на строительной площадке открытого огня, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются общими объектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности.

Приказом (инструкцией) подрядной организации должен быть установлен соответствующий противопожарный режим, в том числе:

- определены и обозначены места для курения;

- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа.

До начала основного строительства в местах размещения санитарно-бытовых помещений (при их наличии) в составе проекта производства работ предусмотреть дополнительные мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность в соответствии с требованиями приказа МЧС РФ от 18.06.2003г. № 313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности Российской Федерации (ППБ-01-03)».

7. Охрана окружающей среды

Охрана окружающей природной среды в зоне размещения строительной площадки осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Производство строительно-монтажных работ должно проводиться согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

Все строительно-монтажные работы производятся последовательно и не совпадают во времени. В связи с этим выбросы загрязняющих веществ в атмосферу носят кратковременный характер и не оказывают вредного воздействия на атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ.

При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих зеленых насаждений. Не допускается сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев кустарников вне участка строительства и временных дорог.

После окончания основных работ строительная организация должна в пределах полосы отвода земель придать местности проектный рельеф и/или восстановить природный.

- Воздействие объекта на атмосферный воздух.

Загрязнение атмосферного воздуха будет наблюдаться только в период строительства в результате работы строительной техники, выполнения сварочных и покрасочных работ. Также возможны выбросы пыли неорганического происхождения с содержанием кремния до 20% в результате образования, складирования и вывоза строительного мусора. Все выбросы неорганизованные, временные и нерегулируемые, при этом выбросы в атмосферу вредных веществ будут незначительными. Поэтому расчет количества выбрасываемых вредных веществ в атмосферу в период строительства объекта не производится.

В процессе эксплуатации объекта наличие стационарных источников выбросов вредных веществ в атмосферу не предусматривается.

С выхлопными газами работающего автотранспорта в атмосферу выбрасываются следующие вредные вещества – оксид углерода, оксид и диоксид азота, сернистый ангидрид, сажа. Максимальные выбросы будут производиться при наибольшем скоплении транспорта, особенно в зимний период. Количество выбросов составит:

- оксид углерода – 1,79 т/год;

- диоксид азота – 0,01433 т/год;

- бензин – 0,117357 т/год;

- сернистый ангидрид – 0,01433 т/год;

- сажа – 0,0026 т/год.

- Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды.

Источником загрязнения водных объектов проектируемые объекты не имеют. Ближайшие водные объекты – озеро Большой Шантропай и пруд. Озеро Большой Шантрапай расположено к востоку от участка  строительства, на расстоянии 55м (ближайшее) от трассы газопровода. Пруд расположен к югу от участка строительства, на расстоянии 35м (ближайшее) от трассы газопровода. Озеро Большой Шантрапай является памятником природы Челябинской области. Согласно письма министерства радиационной и экологичесой безопасности Челябинской области село Белоусово, по землям которого строится проектирцемый газопровод, располагается за границами охранной зоны памятника природы Большой Шантрапай воздействие намечаемой деятельности не приведет к ухудшению состояния поверхностных вод.

Незначительное воздействие на подземные воды возможно только на период строительства газопровода при производстве строительно-монтажных работ. Данное воздействие возможно исключительно полностью при должном надзоре со стороны контрольных служб подрядной организации и органов местного самоуправления.

- Оценка уровня загрязнения почв.

Намечаемая деятельность не предполагает сверхнормативного воздействия на почвенный покров. Строительство газопровода не приведет к нарушению, загрязнению или осушению земель. Трасса газопровода проходит по земельному участку, который относится к категории «земли населенных пунктов», не затрагивая лесных земель, а также границ охранной зоны памятника природы Большой Шантропай.

Строительная полоса сооружения линейной части газопровода представляет собой линейно-строительнюу площадку, в пределах которой передвежными механизированными производственными подразделениями – бригадами, звеньями- выполняется весь комплекс строительства газопровода. По завершению строительства проектируемого газопровода  проектом предусмотрена рекультивация нарушенных земель. Техническое восстановление плодородного слоя земли проводится силами строительной организации.

В период строительства необходимо вести контроль за состоянием почвенного покрова в зоне воздействия объекта:

- контроль за механическим нарушением почвенного покрова при производстве строительных работ;

- контроль за состоянием почвенного покрова и отбор проб почв в контрольных точках в зоне влияния объекта.

Для своевременного обнаружения нерегламентируемых воздействий необходимо вести визуальный контроль за загрязнением почвы. При обнаружении загрязнения почвенного покрова контроль производится до полной ликвидации последствий загрязнения. Визуальный метод контроля заключается в осмотре территории намеченных пунктов мониторинга, регистрации мест нарушений и загрязнений земель и т.д. При визуальном осмотре местности фиксируются физические изменения – подтопления, дефляция почв, эрозия.

- Воздействие объекта на окружающую среду в результате образования отходов.

Отходы, образующиеся в процессе строительства и эксплуатации газопровода являются обычными (распространенными) и не требуют специальных мер при обращении с ними.

В процессе строительства образуются следующие виды отходов: строительный мусор, отходы лакокрасочных материалов, полиэтилен и картон, загрязненные и незагрязненные, отходы бетонной смеси с содержанием пыли неорганической менее 20%, отходы минеральных волокон.

Все виды отходов, образующихся в процессе строительства, собираются и вывозятся транспортном подрядной организации на специально выделенные участки. Решение по обозначению места для вывоза строительного мусора принимает орган местного самоуправления.

Сбор и хранение строительных отходов осуществляется в закрытых металлических контейнерах.

- Оценка воздействия на социальные условия и здоровье населения.

В связи с отсутствием выбросов вредных веществ в атмосферу в период эксплуатации объекта, отсутствием образования в процессе эксплуатации особо опасных видов отходов, проектируемый объект не окажет негативного воздействия на здоровье населения и окружающую среду. Процесс эксплуатации не наносит существенного ущерба окружающей среде, оказывая допустимое воздействие, и не представляет угрозы для здоровья и жизни людей.

- Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

- Период строительства:

Для снижения выбросов вредных веществ в атмосферу в период строительства проектом предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- не допускать стоянку транспорта, подвозящего материалы, с работающим двигателем;

- обеспечить удобный подъезд и выезд строительной техники;

- использовать на строительной площадке технику с отрегулированным ДВС;

- минимизировать время использования строительной техники;

- осуществлять полив водой (орошение) источников образования неорганической пыли;

- по возможности производить складирование сыпучих, пылящих отходов и строительных материалов в мешках;

- лакокрасочные работы производить с применением быстросохнущих красок.

Концентрации вредных веществ, создаваемые выбросами на проектируемом объекте будут в пределах санитарных норм. Дополнительных мероприятий по сокращению выбросов в атмосферу не требуется.

- Период эксплуатации:

Цели и задачи мониторинга атмосферного воздуха:

- оценка фактического влияния строительства/эксплуатации объекта на состояние атмосферного воздуха;

- оценка эффективности мероприятий по предотвращению/снижению негативного воздействия на атмосферный воздух;

- корректировка мероприятий по охране атмосферного воздуха.

Для определения перечня источников и веществ, по которым необходимо осуществлять контроль за выбросами в атмосферу, рассчитаны категории сочетаний «источник-выброс вещества».

Ввиду отсутствия при эксплуатации объекта стационарных источников выбросов вредных веществ в атмосферу, мероприятия по снижению выбросов не требуются.

Оценка шумового, вибрационного и электромагнитного воздействия на прилегающую территорию.

В период строительства на строительной площадке будет работать строительная техника и автотранспорт. Все работы будут носить кратковременный характер, разнесены по времени. Одновременно предусмотрено использование не более одной единицы строительной техники. Источников вибрационного и электромагнитного воздействия на окружающую среду в период строительства объекта не планируется. В процессе эксплуатации проектируемого объекта источников шумового воздействия на окружающую среду и население, а также загрязнение окружающей среды, вызванное иными физическими явлениями (электромагнитные излучения, вибрация и другие) не предусматривается.

- Оценка воздействия на растительный и животный мир.

Строительство газопровода  и дальнейшая его эксплуатация в границах населенного пункта не окажут влияния на растительный и животный мир. Строительство газопровода осуществляется по улицам поселка Белоусово Челябинской области.Трасса газопровода проходит за пределами лесных земель, а также границ охранной зоны памятника природы Большой Шантропай. Вырубка зеленых насаждений не предусмотрена. Информация о путях миграции животных на данном участке отсутствует. Предусмотрено сохранение плодородного  почвенного слоя и его технические востановление после завершение строительства.Воздействие на растительный и животный мир не осуществляется . На землях сельскохозяйственного назначения и землях ГЛФ при строительстве газопровода не планируется вырубка леса, сдирание дернины, выжигание растительности, распашка угодий и т.п., поэтому строительство и дальнейшая эксплуатация газопровода не окажут влияния на растительный и животный мир.

- Мероприятия по охране водных объектов.

- Период строительства:

С целью недопущения загрязнения подземных и поверхностных водных объектов загрязняющими веществами в период строительства объекта необходимо выполнение следующих мероприятий:

Согласно ст.65 ВК РФ водоохранная зона озера и пруда составляет 50м. Трасса газопровода частично проходит в водоохранной зоне пруда. С учетом требований СанПиН 2.1.4.1110-2 проектом при ведении строительных работ предусмотрены следующие мероприятия в водоохранной зоне:

- Запрещено устройство выгребных ям (используются биотуалеты для сбора бытовых сточных вод, расположенные за пределами ВОЗ);

- Запрещена мойка и заправка строительной техники (установка мойки колес строительной техники размещается за пределами ВОЗ);

- Запрещено размещение отвалов размыаемого грунта (отвалы извлекаемого при земляных работах грунта распологаются за пределами ВОЗ);

- не допускать проливов нефтепродуктов и других вредных веществ на строительной площадке и прилегающей территории;

- использовать строительную технику в технически исправном состоянии;

- использовать нефтесорбирующий материал при аварийных проливах нефтепродуктов.

Так как при строительстве объекта не будет изъятия водных ресурсов из подземных вод, мониторинг не ведется.

Контроль за состоянием поверхностных вод также не требуется.

- Период эксплуатации:

Контроль за состоянием поверхностных вод – не требуется.

Цели и задачи контроля за состоянием подземных вод:

- оценка фактического влияния строительства/эксплуатации объекта на состояние подземных вод;

- оценка эффективности мероприятий по предотвращению/снижению негативного воздействия на подземные воды;

- корректировка мероприятий по охране подземных вод.

Мероприятия по рациональному использованию земельных ресурсов и охране почвенного покрова.

Цели и задачи контроля за состоянием почвенно-растительного покрова и местообитанием представителей животного мира:

- оценка фактического влияния строительства/эксплуатации объекта на состояние почвенно-растительных условия и местообитания представителей животного мира;

- оценка эффективности мероприятий по предотвращению/снижению негативного воздействия на почвы, растительный и животный мир;

- корректировка мероприятий по охране почв, животного и растительного мира.

Строительно-монтажные работы необходимо производить с соблюдением следующих правил:

- рационально использовать материальные ресурсы, в результате чего произойдет снижение количества строительных отходов и их последующая утилизация;

- исключить загрязнение почвы горюче-смазочными материалами;

- произвести уборку строительного мусора и восстановление нарушенного благоустройства после завершению строительства газопровода.

Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду в результате образования и хранения отходов.

- Период строительства:

Ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства в области обращения с отходами в период строительства несет строительная организация, выполняющая строительные работы.

При проведении строительных работ необходимо выполнять следующие мероприятия:

- отходы, образующиеся при проведении строительных работ хранить в баках для мусора, размещенных на специально отведенной площадке. По мере необходимости вывозить отходы на свалку;

- для ликвидации случайных проливов нефтепродуктов использовать нефтепоглащающий сорбент;

- лом черных металлов и огарки электродов сдавать в специализированные организации на переработку.

Предусмотренные проектом решения по временному накоплению отходов и их последующую передачу специализированным  организациям для утилизации и переработке обеспечат минимальное воздействие на окружающую среду в результате намечаемой деятельности. Контроль за своевременным вывозом накопленных отходов на свалку бытовых отходов и сдачу отходов на переработку в специализированные организации осуществляет застройщик.

- Период эксплуатации:

Не предусмотрены.

- Мероприятия по минимизации шумового воздействия.

Работы с использованием строительной техники производятся только в дневное время с 8-00 до 17-00 часов.

- Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира.

Для предупреждения воздействия на растительный и животный мир в период строительства и эксплуатации объекта необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- соблюдать установленные правила обращения с отходами;

- прилегающую территорию содержать в чистоте и порядке, придерживаясь действующих правил по благоустройству на территории Еткульского района.

При выполнении предусмотренных мероприятий не будет необратимых изменений в природной среде, не будет нанесено какого-либо вреда растительному и животному миру в период строительства и эксплуатации объекта.

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций и последствий их воздействия.

Аварийные ситуации на объекте могут возникнуть в результате технических ошибок обслуживающего персонала, нарушения противопожарных правил и правил техники безопасности, отключения систем энергоснабжения, водоснабжения и т.д.

В случаях пролива масел и других нефтепродуктов на месте стоянки автотранспорта для предотвращения загрязнения почв и грунтовых вод нефтепродуктами необходимо использовать сорбент согласно постановления Губернатора Челябинской области от 18.07.2000г. № 302 «О мерах по обеспечению техногенной и экологической безопасности в организациях Челябинской области, занимающихся добычей, хранением, транспортировкой, применением и реализацией нефтепродуктов».

- Мониторинг окружающей среды.

Экологический мониторинг после проектного периода включает в себя наблюдение за соблюдением проектных решений, направленных на защиту окружающей среды, в период строительства и эксплуатации газопровода. Контроль осуществляется ответственными должностными лицами и соответствующими службами контрольных и надзорных органов.

Под экологическим мониторингом понимается система регулярных наблюдений природных сред, которая позволяет выявить изменения их состояния, в том числе под влиянием антропогенной деятельности.

Экологический мониторинг выполняется на всех стадиях строительства и эксплуатации объекта и включает в себя:

- систематическую регистрацию и контроль показателей состояния окружающей среды как в местах размещения потенциальных источников воздействия, так и в сопредельных районах, на которые такое воздействие распространяется;

- прогноз возможных изменений состояния окружающей среды;

- разработка на основе прогноза рекомендаций по предотвращению и (или) снижению негативного влияния объекта на окружающую среду;

- контроль за исполнением и эффективностью принятых рекомендаций по нормализации экологической обстановки.

Производственный экологический контроль проводится в соответствии с природоохранными нормативными документами, которыми являются:

- федеральные нормативные правовые акты и стандарты в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;

- федеральные нормативные и методические документы, утвержденные или согласованные специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды, определяющие критерии и величины предельно допустимых нормативов или лимитов воздействия на компоненты окружающей природной среды, лимитов размещения отходов, порядок и методы контроля соблюдения природоохранных норм и нормативов, ответственность за их нарушения;

- отраслевые нормативные и методические документы в области охраны окружающей среды и природных ресурсов;

- региональные  нормативные и методические документы, утвержденные или согласованные с территориальными природоохранными органами.

- Перечень затрат на реализацию природоохранных и компенсационных выплат.

Затраты на благоустройство территории и проведение строительных работ с учетом природоохранных требований необходимо заложить в локальный сводный расчет строящегося объекта.

8. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

При выполнении комплекса работ по строительству газопровода необходимо использовать современные средства техники безопасности и соблюдать правила охраны труда с целью предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

В зависимости от выполненных работ рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты.

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо выполнять требования следующих нормативных актов:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное  производство».

Особое внимание при этом должно быть уделено выполнению правил установки и эксплуатации строительных механизмов вблизи откосов и зон возможного обрушения грунта, а также ЛЭП, устройству ограждений опасных мест, выполнению электрозащитных устройств оборудования и механизмов, работающих на электрической энергии (включая электросварку).

Строительно-монтажные работы в охранных зонах действующих воздушных линий электропередач следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78 «Электробезопасность. Общие требования».

Траншеи и котлованы при строительстве линейных объектов необходимо оградить и установить сигнальные знаки, видимые в любое время суток.

Для спуска рабочих в траншеи и котлованы должны быть предусмотрены лестницы.

Проезды, проходы и рабочие места необходимо регулярно очищать от строительного мусора и не загромождать.

Вопросы по технике безопасности должны отражаться при обязательной разработке проекта производства работ в виде конкретных инженерных решений.

Возникновение чрезвычайных ситуаций на проектируемом участке инженерных сетей маловероятно, но полностью не исключено. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций предусмотрены при проектировании и строительстве газопровода, а также в организации контроля над их состоянием в процессе эксплуатации.

В процессе строительства газопровода предусматривается повышение качества строительно-монтажных работ, что существенно обеспечит надежность эксплуатации инженерных сетей.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на проектируемых инженерных сетях в период их эксплуатации заключаются в организации постоянного контроля над состоянием инженерных сетей, проведением технического обслуживания и плановых ремонтных работ.

В случае стихийных бедствий (урагана, землетрясения, паводковых вод, наводнения и т.п.) эксплуатационным службам необходимо организовать усиленный контроль за состоянием инженерных сетей.

При аварийной ситуации на объекте строительства необходимо выполнять следующие действия:

- незамедлительно оповестить в соответствии со схемой действующего плана ликвидации аварий уполномоченных на то должностных лиц и администрации эксплуатирующей организации о факте возникновения аварийной ситуации, ее характере, масштабах;

- протоколировать факт аварии с описанием визуальных признаков высокого и экстремально высокого уровня загрязнения;

- выполнить, при наличии возможности, отбор проб компонентов природной среды на территории, подверженной аварии.

В случае аварии на объекте выполняется оперативное внеплановое обследование, программа которого корректируется с учетом характера и масштаба аварии.

9. Порядок формирования границ земельных участков

Формирование границ земельных участков производится в следующем порядке:

- 1. Формирование границ земельных участков на период строительства объекта и на

период эксплуатации объекта;

- 2. Формирование охранных зон объектов инженерной инфраструктуры;

З. Координирование проектируемого объекта.

Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые

требования по содержанию и обслуживанию линейного объекта в условиях сложившейся

планировочной системы территории проектирования.

Чертеж межевания территории линейного объекта подготовлен с формированием

земельных участков для строительства и эксплуатации планируемого к размещению

линейного объекта.

На период строительства объекта сформирована полоса отвода земель шириной 6 м.

Земельные участки, сформированные настоящим проектом, определены для

строительства и эксплуатации линейного объекта.

10. Рекомендации по порядку установления границ на местности

- Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в

соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по

проведению межевания.

Вынос поворотных точек границ земельных участков на местность необходимо

выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению

заинтересованных лиц и согласованию с ними границ.

Установление границ земельных участков на местности должно быть выполнено в комплексе работ по одновременному выносу красных и других планировочных линий.

Координирование проектируемого объекта землепользования выполнено методом спутниковых геодезических измерений  в системе координат МСК- 74, на основе инженерно-

геодезических изысканий.

11. Сведения о категории земель и земельных участках, на которых будет

располагаться объект капитального строительства.

- Размещение линейного объекта:   «Газоснабжение  с.Белоусово»

планируется на землях  населенного пунтка.

- Размеры отвода земель определены, исходя из условий минимального изъятия

земель и технологической целесообразности, с учетом действующих норм и правил

проектирования и решений по организации строительства с учетом выданных технических условий от землепользователей и владельцев инженерных коммуникаций.

Проектируемый участок газопровода пересекает линию водопровода, линии электропередач до 0,4 кВт и линии связи, автомобильные дороги, подземные кабели связи.

Все работы по строительству газоровода на пересечении с инженерными коммуникациями производить только на основании письменных разрешений организаций, эксплуатирующих данные коммуникации, под неподсредственным надзором представителей организаций.

- Размещение линейного объекта: Газоснабжение  с.Белоусово

планируется по землям населенного пункта и  пересекает земельные участки с кадастровыми номерами:

- 74:07:4300001:38 ; 74:07:4500004:3; 74:07:4500004:7; 74:07:4500004:8; 74:07:4500004:22;

-74:07:4500004:33; 74:07:4500004:41; 74:07:4500004:42; 74:07:4500004:46; 74:07:4500004:54; 74:07:4500004:55; 74:07:4500004:56; 74:07:4500004:57; 74:07:4500004:68; 74:07:4500004:71; 74:07:4500004:74; 74:07:4500004:78; 74:07:4500004:80; 74:07:4500004:82; 74:07:4500004:83; 74:07:4500004:92; 74:07:4500004:94; 74:07:4500004:101; 74:07:4500004:137; 74:07:4500004:151; 74:07:4500004:152; 74:07:4500004:153; 74:07:4500004:154; 74:07:4500004:155; 74:07:4500004:157; 74:07:4500004:163; 74:07:4500004:258; 74:07:4500004:271; 74:07:4500004:286; 74:07:4500005:4; 74:07:4500005:17;74:07:0000000:3410; 74:07:4500003:5; 74:07:4500003:17; 74:07:4500003:21; 74:07:4500003:23; 74:07:4500002:35; 74:07:4500003:37; 74:07:4500003:40; 74:07:4500003:41; 74:07:4500003:44; 74:07:4500003:59; 74:07:4500003:62; 74:07:4500004:88; 74:07:4500003:112; 74:07:4500003:115; 74:07:4500003:116;74:07:0000000:3400; 74:07:4500006:4; 74:07:4500006:5; 74:07:4500006:8; 74:07:4500006:10; 74:07:4500006:14; 74:07:4500006:19; 74:07:4500006:21; 74:07:4500006:28; 74:07:4500006:31; 74:07:4500006:36; 74:07:4500006:38; 74:07:4500006:52; 74:07:4500006:58; 74:07:4500006:59; 74:07:4500006:87; 74:07:4500006:92; 74:07:4500006:94; 74:07:0000000:455;74:07:0000000:553; 74:07:0000000:554;74:07:0000000:3398;74:07:4500001:1; 74:07:4500001:6; 74:07:4500001:7; 74:07:4500002:9; 74:07:4500002:12; 74:07:4500001:13; 74:07:4500001:14; 74:07:4500001:15; 74:07:4500001:16; 74:07:4500001:19; 74:07:4500001:20; 74:07:4500001:21; 74:07:4500001:25; 74:07:4500001:39; 74:07:4500002:89; 74:07:4500001:114; 74:07:4500002:1; 74:07:4500002:13; 74:07:4500002:20; 74:07:4500002:30; 74:07:4500002:43; 74:07:4500002:44; 74:07:4500002:46; 74:07:4500002:47; 74:07:4500002:51; 74:07:4500002:94; 74:07:4500002:100; 74:07:4500002:108; 74:07:4500002:110; 74:07:4500002:111; 74:07:4500002:115; 74:07:4500002:184

Общая площадь земельного участка составляет 116761 кв.м

| Обозначение участка | Расположение участка, категория земель | Вид права | Площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | Земли населенных пунктов | Государственная собственность | 116761 |

Каталог координат испрашиваемых земельных участков предоставлен в приложении.

Координаты поворотных точек границ образуемых земельных участков представлены в системе координат МСК-74.

- Доступ к образуемому земельному участку обеспечивается через земли общего

пользования.

| 1. Метод определения координат характерных точек границ земельных участков и их частей |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка, частей земельного участка | Метод определения координат |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | :ЗУ1 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |

| 2. Точность положения характерных точек границ земельных участков |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Формулы, примененные для расчёта средней квадратической погрешности положения характерных точек границ (Мt), м |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | :ЗУ1 |  |

| 3. Точность положения характерных точек границ частей земельных участков |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Учётный номер или обозначение части | Формулы, примененные для расчёта средней квадратической погрешности положения характерных точек границ (Мt), м |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | — | — | — |

| 4. Точность определения площади земельных участков |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Площадь (Р), м2 | Формулы, примененные для расчёта предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | :ЗУ1 | 116761 | ΔP = = |

| 5. Точность определения площади частей земельных участков |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка | Учётный номер или обозначение части | Площадь (Р), м2 | Формулы, примененные для расчёта предельной допустимой погрешности определения площади части земельного участка (ΔР), м2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | — | — | — | — |

| 1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение земельного участка :ЗУ1 |  |  |  |  |
| Зона № — |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Х | Y |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| н1 | 566096,83 | 2358349,60 | 0,10 | — |
| н2 | 566201,02 | 2358455,72 | 0,10 | — |
| н3 | 566197,22 | 2358459,79 | 0,10 | — |
| н4 | 566214,87 | 2358491,69 | 0,10 | — |
| н5 | 566207,48 | 2358495,77 | 0,10 | — |
| н6 | 566187,00 | 2358458,64 | 0,10 | — |
| н7 | 566189,48 | 2358455,92 | 0,10 | — |
| н8 | 566095,90 | 2358361,11 | 0,10 | — |
| н9 | 566082,08 | 2358372,36 | 0,10 | — |
| н10 | 566135,95 | 2358416,80 | 0,10 | — |
| н11 | 566152,48 | 2358422,64 | 0,10 | — |
| н12 | 566186,28 | 2358459,22 | 0,10 | — |
| н13 | 566180,66 | 2358464,40 | 0,10 | — |
| н14 | 566147,82 | 2358429,71 | 0,10 | — |
| н15 | 566132,73 | 2358423,73 | 0,10 | — |
| н16 | 566076,16 | 2358377,22 | 0,10 | — |
| н17 | 565998,34 | 2358441,40 | 0,10 | — |
| н18 | 566074,29 | 2358536,51 | 0,10 | — |
| н19 | 566067,76 | 2358541,73 | 0,10 | — |
| н20 | 565991,83 | 2358446,60 | 0,10 | — |
| н21 | 565945,60 | 2358483,08 | 0,10 | — |
| н22 | 566036,50 | 2358598,73 | 0,10 | — |
| н23 | 566030,11 | 2358603,76 | 0,10 | — |
| н24 | 565939,10 | 2358488,26 | 0,10 | — |
| н25 | 565867,39 | 2358544,35 | 0,10 | — |
| н26 | 565809,03 | 2358584,52 | 0,10 | — |
| н27 | 565836,83 | 2358631,73 | 0,10 | — |
| н28 | 565945,22 | 2358552,77 | 0,10 | — |
| н29 | 565963,24 | 2358577,44 | 0,10 | — |
| н30 | 565960,03 | 2358579,74 | 0,10 | — |
| н31 | 565947,13 | 2358561,81 | 0,10 | — |
| н32 | 565853,21 | 2358630,32 | 0,10 | — |
| н33 | 565871,90 | 2358649,71 | 0,10 | — |
| н34 | 565900,51 | 2358719,15 | 0,10 | — |
| н35 | 565908,97 | 2358718,07 | 0,10 | — |
| н36 | 565906,54 | 2358709,18 | 0,10 | — |
| н37 | 565896,24 | 2358699,54 | 0,10 | — |
| н38 | 565885,03 | 2358644,86 | 0,10 | — |
| н39 | 565904,29 | 2358640,91 | 0,10 | — |
| н40 | 565916,13 | 2358698,55 | 0,10 | — |
| н41 | 565919,29 | 2358701,53 | 0,10 | — |
| н42 | 565924,67 | 2358720,53 | 0,10 | — |
| н43 | 565940,01 | 2358716,25 | 0,10 | — |
| н44 | 565941,63 | 2358722,06 | 0,10 | — |
| н45 | 565975,50 | 2358719,19 | 0,10 | — |
| н46 | 565976,20 | 2358727,53 | 0,10 | — |
| н47 | 565934,10 | 2358731,03 | 0,10 | — |
| н48 | 565925,96 | 2358733,27 | 0,10 | — |
| н49 | 565927,54 | 2358738,77 | 0,10 | — |
| н50 | 565918,72 | 2358741,25 | 0,10 | — |
| н51 | 565913,35 | 2358741,84 | 0,10 | — |
| н52 | 565912,42 | 2358732,04 | 0,10 | — |
| н53 | 565907,07 | 2358732,63 | 0,10 | — |
| н54 | 565892,00 | 2358738,50 | 0,10 | — |
| н55 | 565897,47 | 2358751,92 | 0,10 | — |
| н56 | 565912,46 | 2358748,01 | 0,10 | — |
| н57 | 565929,38 | 2358839,25 | 0,10 | — |
| н58 | 565932,93 | 2358837,04 | 0,10 | — |
| н59 | 565940,39 | 2358817,63 | 0,10 | — |
| н60 | 566003,85 | 2358798,22 | 0,10 | — |
| н61 | 566006,30 | 2358806,24 | 0,10 | — |
| н62 | 565949,51 | 2358823,48 | 0,10 | — |
| н63 | 565961,26 | 2358873,55 | 0,10 | — |
| н64 | 565966,05 | 2358893,44 | 0,10 | — |
| н65 | 566008,71 | 2358882,38 | 0,10 | — |
| н66 | 566011,66 | 2358896,37 | 0,10 | — |
| н67 | 565950,39 | 2358912,11 | 0,10 | — |
| н68 | 565941,26 | 2358874,49 | 0,10 | — |
| н69 | 565934,57 | 2358846,17 | 0,10 | — |
| н70 | 565931,08 | 2358848,06 | 0,10 | — |
| н71 | 565936,05 | 2358874,85 | 0,10 | — |
| н72 | 565953,81 | 2358969,20 | 0,10 | — |
| н73 | 565959,92 | 2358968,69 | 0,10 | — |
| н74 | 565963,12 | 2358994,74 | 0,10 | — |
| н75 | 565957,28 | 2358995,58 | 0,10 | — |
| н76 | 565962,77 | 2359041,52 | 0,10 | — |
| н77 | 565955,22 | 2359096,73 | 0,10 | — |
| н78 | 565940,13 | 2359094,69 | 0,10 | — |
| н79 | 565929,91 | 2359170,67 | 0,10 | — |
| н80 | 565900,71 | 2359174,88 | 0,10 | — |
| н81 | 565900,14 | 2359176,07 | 0,10 | — |
| н82 | 565919,60 | 2359184,29 | 0,10 | — |
| н83 | 565906,06 | 2359209,28 | 0,10 | — |
| н84 | 565881,44 | 2359228,50 | 0,10 | — |
| н85 | 565866,70 | 2359230,85 | 0,10 | — |
| н86 | 565710,73 | 2359238,76 | 0,10 | — |
| н87 | 565709,71 | 2359219,14 | 0,10 | — |
| н88 | 565881,88 | 2359210,29 | 0,10 | — |
| н89 | 565894,47 | 2359200,46 | 0,10 | — |
| н90 | 565899,58 | 2359191,48 | 0,10 | — |
| н91 | 565883,40 | 2359184,98 | 0,10 | — |
| н92 | 565886,14 | 2359178,08 | 0,10 | — |
| н93 | 565772,94 | 2359127,45 | 0,10 | — |
| н94 | 565763,49 | 2359099,50 | 0,10 | — |
| н95 | 565719,28 | 2359113,87 | 0,10 | — |
| н96 | 565580,61 | 2359161,99 | 0,10 | — |
| н97 | 565579,00 | 2359157,82 | 0,10 | — |
| н98 | 565584,37 | 2359156,01 | 0,10 | — |
| н99 | 565582,02 | 2359148,88 | 0,10 | — |
| н100 | 565533,64 | 2359163,65 | 0,10 | — |
| н101 | 565530,96 | 2359155,71 | 0,10 | — |
| н102 | 565587,49 | 2359138,52 | 0,10 | — |
| н103 | 565591,15 | 2359149,61 | 0,10 | — |
| н104 | 565716,73 | 2359105,94 | 0,10 | — |
| н105 | 565768,98 | 2359089,19 | 0,10 | — |
| н106 | 565767,17 | 2359083,75 | 0,10 | — |
| н107 | 565842,68 | 2359057,85 | 0,10 | — |
| н108 | 565889,95 | 2359025,70 | 0,10 | — |
| н109 | 565894,51 | 2359032,40 | 0,10 | — |
| н110 | 565846,61 | 2359065,24 | 0,10 | — |
| н111 | 565780,64 | 2359087,70 | 0,10 | — |
| н112 | 565788,85 | 2359113,19 | 0,10 | — |
| н113 | 565840,40 | 2359137,05 | 0,10 | — |
| н114 | 565901,42 | 2359160,64 | 0,10 | — |
| н115 | 565922,06 | 2359156,50 | 0,10 | — |
| н116 | 565931,08 | 2359083,07 | 0,10 | — |
| н117 | 565937,21 | 2359083,91 | 0,10 | — |
| н118 | 565943,02 | 2359041,25 | 0,10 | — |
| н119 | 565935,11 | 2358976,15 | 0,10 | — |
| н120 | 565930,40 | 2358949,98 | 0,10 | — |
| н121 | 565908,87 | 2358954,18 | 0,10 | — |
| н122 | 565902,01 | 2358951,49 | 0,10 | — |
| н123 | 565817,08 | 2358967,09 | 0,10 | — |
| н124 | 565816,02 | 2358962,07 | 0,10 | — |
| н125 | 565740,51 | 2358979,90 | 0,10 | — |
| н126 | 565587,67 | 2359023,15 | 0,10 | — |
| н127 | 565509,48 | 2359050,44 | 0,10 | — |
| н128 | 565474,00 | 2359059,92 | 0,10 | — |
| н129 | 565472,92 | 2359064,14 | 0,10 | — |
| н130 | 565460,03 | 2359069,16 | 0,10 | — |
| н131 | 565460,88 | 2359071,25 | 0,10 | — |
| н132 | 565468,79 | 2359068,17 | 0,10 | — |
| н133 | 565471,17 | 2359074,58 | 0,10 | — |
| н134 | 565455,67 | 2359080,56 | 0,10 | — |
| н135 | 565452,45 | 2359072,29 | 0,10 | — |
| н136 | 565351,47 | 2359112,17 | 0,10 | — |
| н137 | 565187,27 | 2359174,01 | 0,10 | — |
| н138 | 565137,46 | 2359194,28 | 0,10 | — |
| н139 | 565066,77 | 2359217,19 | 0,10 | — |
| н140 | 565065,98 | 2359214,88 | 0,10 | — |
| н141 | 565062,32 | 2359216,26 | 0,10 | — |
| н142 | 565067,82 | 2359234,34 | 0,10 | — |
| н143 | 565087,34 | 2359329,49 | 0,10 | — |
| н144 | 565102,29 | 2359322,13 | 0,10 | — |
| н145 | 565141,10 | 2359309,15 | 0,10 | — |
| н146 | 565163,90 | 2359300,30 | 0,10 | — |
| н147 | 565197,85 | 2359289,72 | 0,10 | — |
| н148 | 565257,95 | 2359269,78 | 0,10 | — |
| н149 | 565246,63 | 2359229,84 | 0,10 | — |
| н150 | 565241,74 | 2359203,08 | 0,10 | — |
| н151 | 565250,13 | 2359201,62 | 0,10 | — |
| н152 | 565255,24 | 2359228,88 | 0,10 | — |
| н153 | 565260,86 | 2359248,95 | 0,10 | — |
| н154 | 565257,80 | 2359249,87 | 0,10 | — |
| н155 | 565258,65 | 2359252,72 | 0,10 | — |
| н156 | 565256,91 | 2359253,19 | 0,10 | — |
| н157 | 565258,85 | 2359260,04 | 0,10 | — |
| н158 | 565263,66 | 2359258,50 | 0,10 | — |
| н159 | 565266,12 | 2359267,13 | 0,10 | — |
| н160 | 565345,02 | 2359240,73 | 0,10 | — |
| н161 | 565354,05 | 2359235,63 | 0,10 | — |
| н162 | 565395,13 | 2359220,14 | 0,10 | — |
| н163 | 565376,33 | 2359169,85 | 0,10 | — |
| н164 | 565384,18 | 2359167,14 | 0,10 | — |
| н165 | 565403,04 | 2359217,29 | 0,10 | — |
| н166 | 565435,59 | 2359202,87 | 0,10 | — |
| н167 | 565506,54 | 2359179,53 | 0,10 | — |
| н168 | 565509,16 | 2359187,43 | 0,10 | — |
| н169 | 565437,33 | 2359211,15 | 0,10 | — |
| н170 | 565409,66 | 2359223,64 | 0,10 | — |
| н171 | 565357,62 | 2359243,02 | 0,10 | — |
| н172 | 565349,25 | 2359247,88 | 0,10 | — |
| н173 | 565268,74 | 2359275,32 | 0,10 | — |
| н174 | 565201,35 | 2359297,63 | 0,10 | — |
| н175 | 565167,28 | 2359308,29 | 0,10 | — |
| н176 | 565141,36 | 2359317,61 | 0,10 | — |
| н177 | 565104,19 | 2359330,22 | 0,10 | — |
| н178 | 565085,20 | 2359339,43 | 0,10 | — |
| н179 | 564934,50 | 2359378,01 | 0,10 | — |
| н180 | 564863,58 | 2359407,55 | 0,10 | — |
| н181 | 564858,46 | 2359400,48 | 0,10 | — |
| н182 | 564813,19 | 2359432,78 | 0,10 | — |
| н183 | 564808,42 | 2359426,01 | 0,10 | — |
| н184 | 564860,53 | 2359389,08 | 0,10 | — |
| н185 | 564866,45 | 2359397,40 | 0,10 | — |
| н186 | 564931,74 | 2359370,17 | 0,10 | — |
| н187 | 565079,69 | 2359332,24 | 0,10 | — |
| н188 | 565059,69 | 2359235,55 | 0,10 | — |
| н189 | 565055,26 | 2359221,27 | 0,10 | — |
| н190 | 565028,81 | 2359230,13 | 0,10 | — |
| н191 | 564888,15 | 2359265,28 | 0,10 | — |
| н192 | 564886,08 | 2359257,11 | 0,10 | — |
| н193 | 565026,22 | 2359222,42 | 0,10 | — |
| н194 | 565052,92 | 2359213,20 | 0,10 | — |
| н195 | 565049,49 | 2359202,02 | 0,10 | — |
| н196 | 565039,99 | 2359187,01 | 0,10 | — |
| н197 | 565006,20 | 2359133,39 | 0,10 | — |
| н198 | 565001,36 | 2359121,80 | 0,10 | — |
| н199 | 564997,43 | 2359123,45 | 0,10 | — |
| н200 | 564927,79 | 2359145,41 | 0,10 | — |
| н201 | 564873,63 | 2359141,04 | 0,10 | — |
| н202 | 564857,96 | 2359035,86 | 0,10 | — |
| н203 | 564928,37 | 2359008,34 | 0,10 | — |
| н204 | 564932,82 | 2359019,19 | 0,10 | — |
| н205 | 564913,88 | 2359026,79 | 0,10 | — |
| н206 | 564912,55 | 2359023,41 | 0,10 | — |
| н207 | 564866,06 | 2359041,68 | 0,10 | — |
| н208 | 564879,36 | 2359132,97 | 0,10 | — |
| н209 | 564926,51 | 2359136,95 | 0,10 | — |
| н210 | 564993,84 | 2359115,75 | 0,10 | — |
| н211 | 565021,23 | 2359104,27 | 0,10 | — |
| н212 | 565034,01 | 2359090,86 | 0,10 | — |
| н213 | 565030,68 | 2359087,69 | 0,10 | — |
| н214 | 565003,04 | 2359030,28 | 0,10 | — |
| н215 | 564997,35 | 2359028,25 | 0,10 | — |
| н216 | 565008,36 | 2359000,75 | 0,10 | — |
| н217 | 565017,85 | 2358992,91 | 0,10 | — |
| н218 | 565049,03 | 2358983,71 | 0,10 | — |
| н219 | 565065,18 | 2358961,07 | 0,10 | — |
| н220 | 565055,52 | 2358932,76 | 0,10 | — |
| н221 | 565039,27 | 2358938,15 | 0,10 | — |
| н222 | 565035,60 | 2358938,57 | 0,10 | — |
| н223 | 564987,56 | 2358940,41 | 0,10 | — |
| н224 | 564987,26 | 2358928,53 | 0,10 | — |
| н225 | 564998,84 | 2358928,13 | 0,10 | — |
| н226 | 564998,84 | 2358925,36 | 0,10 | — |
| н227 | 565035,01 | 2358924,30 | 0,10 | — |
| н228 | 565058,26 | 2358916,71 | 0,10 | — |
| н229 | 565057,89 | 2358915,34 | 0,10 | — |
| н230 | 565067,49 | 2358911,73 | 0,10 | — |
| н231 | 565074,79 | 2358894,71 | 0,10 | — |
| н232 | 565072,28 | 2358866,40 | 0,10 | — |
| н233 | 565071,41 | 2358866,06 | 0,10 | — |
| н234 | 564945,31 | 2358906,80 | 0,10 | — |
| н235 | 564927,96 | 2358888,72 | 0,10 | — |
| н236 | 564929,74 | 2358887,00 | 0,10 | — |
| н237 | 564921,35 | 2358878,51 | 0,10 | — |
| н238 | 564929,69 | 2358870,36 | 0,10 | — |
| н239 | 564954,10 | 2358895,13 | 0,10 | — |
| н240 | 565000,99 | 2358879,88 | 0,10 | — |
| н241 | 564986,01 | 2358831,17 | 0,10 | — |
| н242 | 564969,69 | 2358842,23 | 0,10 | — |
| н243 | 564948,01 | 2358811,76 | 0,10 | — |
| н244 | 564964,62 | 2358800,37 | 0,10 | — |
| н245 | 564974,89 | 2358814,65 | 0,10 | — |
| н246 | 564988,46 | 2358810,50 | 0,10 | — |
| н247 | 565009,04 | 2358877,40 | 0,10 | — |
| н248 | 565069,86 | 2358857,82 | 0,10 | — |
| н249 | 565074,32 | 2358858,29 | 0,10 | — |
| н250 | 565076,96 | 2358859,52 | 0,10 | — |
| н251 | 565080,39 | 2358864,62 | 0,10 | — |
| н252 | 565083,07 | 2358895,15 | 0,10 | — |
| н253 | 565074,82 | 2358917,83 | 0,10 | — |
| н254 | 565067,64 | 2358920,56 | 0,10 | — |
| н255 | 565080,81 | 2358960,40 | 0,10 | — |
| н256 | 565080,26 | 2358965,89 | 0,10 | — |
| н257 | 565076,20 | 2358971,79 | 0,10 | — |
| н258 | 565083,42 | 2358976,78 | 0,10 | — |
| н259 | 565233,60 | 2358924,04 | 0,10 | — |
| н260 | 565190,00 | 2358790,45 | 0,10 | — |
| н261 | 565197,68 | 2358787,84 | 0,10 | — |
| н262 | 565205,60 | 2358811,11 | 0,10 | — |
| н263 | 565342,89 | 2358766,97 | 0,10 | — |
| н264 | 565378,16 | 2358758,13 | 0,10 | — |
| н265 | 565381,12 | 2358769,40 | 0,10 | — |
| н266 | 565361,52 | 2358774,52 | 0,10 | — |
| н267 | 565360,74 | 2358771,04 | 0,10 | — |
| н268 | 565345,12 | 2358774,92 | 0,10 | — |
| н269 | 565208,11 | 2358818,97 | 0,10 | — |
| н270 | 565241,40 | 2358921,22 | 0,10 | — |
| н271 | 565270,21 | 2358910,52 | 0,10 | — |
| н272 | 565378,26 | 2358877,99 | 0,10 | — |
| н273 | 565380,60 | 2358886,13 | 0,10 | — |
| н274 | 565273,56 | 2358918,15 | 0,10 | — |
| н275 | 565129,63 | 2358970,53 | 0,10 | — |
| н276 | 565082,00 | 2358986,13 | 0,10 | — |
| н277 | 565071,37 | 2358978,85 | 0,10 | — |
| н278 | 565055,95 | 2359000,92 | 0,10 | — |
| н279 | 565052,34 | 2358998,21 | 0,10 | — |
| н280 | 565021,66 | 2359006,80 | 0,10 | — |
| н281 | 565012,18 | 2359030,06 | 0,10 | — |
| н282 | 565037,50 | 2359083,09 | 0,10 | — |
| н283 | 565050,08 | 2359095,29 | 0,10 | — |
| н284 | 565131,96 | 2359072,08 | 0,10 | — |
| н285 | 565212,62 | 2359047,80 | 0,10 | — |
| н286 | 565312,60 | 2359006,72 | 0,10 | — |
| н287 | 565345,48 | 2358996,40 | 0,10 | — |
| н288 | 565349,36 | 2359008,28 | 0,10 | — |
| н289 | 565359,30 | 2359005,27 | 0,10 | — |
| н290 | 565354,99 | 2358992,73 | 0,10 | — |
| н291 | 565452,68 | 2358960,13 | 0,10 | — |
| н292 | 565505,66 | 2358948,37 | 0,10 | — |
| н293 | 565511,12 | 2358947,12 | 0,10 | — |
| н294 | 565568,48 | 2358928,67 | 0,10 | — |
| н295 | 565634,17 | 2358902,87 | 0,10 | — |
| н296 | 565636,25 | 2358908,54 | 0,10 | — |
| н297 | 565690,38 | 2358888,93 | 0,10 | — |
| н298 | 565696,26 | 2358890,07 | 0,10 | — |
| н299 | 565723,14 | 2358881,52 | 0,10 | — |
| н300 | 565837,11 | 2358845,73 | 0,10 | — |
| н301 | 565839,32 | 2358845,68 | 0,10 | — |
| н302 | 565840,91 | 2358848,85 | 0,10 | — |
| н303 | 565877,30 | 2358838,70 | 0,10 | — |
| н304 | 565874,20 | 2358826,66 | 0,10 | — |
| н305 | 565860,18 | 2358829,16 | 0,10 | — |
| н306 | 565857,96 | 2358833,23 | 0,10 | — |
| н307 | 565830,56 | 2358827,51 | 0,10 | — |
| н308 | 565825,91 | 2358838,86 | 0,10 | — |
| н309 | 565725,54 | 2358801,14 | 0,10 | — |
| н310 | 565679,43 | 2358797,41 | 0,10 | — |
| н311 | 565625,87 | 2358812,89 | 0,10 | — |
| н312 | 565540,41 | 2358841,18 | 0,10 | — |
| н313 | 565537,91 | 2358833,04 | 0,10 | — |
| н314 | 565561,29 | 2358826,07 | 0,10 | — |
| н315 | 565560,59 | 2358823,59 | 0,10 | — |
| н316 | 565487,30 | 2358846,93 | 0,10 | — |
| н317 | 565489,35 | 2358854,56 | 0,10 | — |
| н318 | 565404,73 | 2358877,81 | 0,10 | — |
| н319 | 565402,49 | 2358869,64 | 0,10 | — |
| н320 | 565444,32 | 2358858,61 | 0,10 | — |
| н321 | 565441,03 | 2358846,95 | 0,10 | — |
| н322 | 565449,41 | 2358844,59 | 0,10 | — |
| н323 | 565452,33 | 2358856,48 | 0,10 | — |
| н324 | 565478,87 | 2358848,91 | 0,10 | — |
| н325 | 565476,68 | 2358841,43 | 0,10 | — |
| н326 | 565491,36 | 2358837,31 | 0,10 | — |
| н327 | 565456,55 | 2358708,35 | 0,10 | — |
| н328 | 565442,66 | 2358702,03 | 0,10 | — |
| н329 | 565441,18 | 2358686,54 | 0,10 | — |
| н330 | 565462,41 | 2358684,57 | 0,10 | — |
| н331 | 565463,23 | 2358692,71 | 0,10 | — |
| н332 | 565450,26 | 2358694,01 | 0,10 | — |
| н333 | 565450,40 | 2358696,36 | 0,10 | — |
| н334 | 565460,67 | 2358701,07 | 0,10 | — |
| н335 | 565463,63 | 2358703,10 | 0,10 | — |
| н336 | 565499,10 | 2358833,65 | 0,10 | — |
| н337 | 565562,25 | 2358814,42 | 0,10 | — |
| н338 | 565563,37 | 2358817,74 | 0,10 | — |
| н339 | 565567,00 | 2358816,42 | 0,10 | — |
| н340 | 565569,58 | 2358823,32 | 0,10 | — |
| н341 | 565622,79 | 2358805,02 | 0,10 | — |
| н342 | 565678,33 | 2358789,02 | 0,10 | — |
| н343 | 565727,29 | 2358793,07 | 0,10 | — |
| н344 | 565817,90 | 2358826,94 | 0,10 | — |
| н345 | 565822,59 | 2358814,40 | 0,10 | — |
| н346 | 565828,64 | 2358816,88 | 0,10 | — |
| н347 | 565832,29 | 2358820,86 | 0,10 | — |
| н348 | 565833,59 | 2358819,87 | 0,10 | — |
| н349 | 565855,42 | 2358824,21 | 0,10 | — |
| н350 | 565857,95 | 2358821,22 | 0,10 | — |
| н351 | 565872,19 | 2358818,54 | 0,10 | — |
| н352 | 565843,11 | 2358704,88 | 0,10 | — |
| н353 | 565846,62 | 2358703,88 | 0,10 | — |
| н354 | 565827,99 | 2358688,65 | 0,10 | — |
| н355 | 565824,34 | 2358687,90 | 0,10 | — |
| н356 | 565824,62 | 2358686,29 | 0,10 | — |
| н357 | 565810,21 | 2358683,82 | 0,10 | — |
| н358 | 565809,78 | 2358685,47 | 0,10 | — |
| н359 | 565711,95 | 2358665,35 | 0,10 | — |
| н360 | 565660,83 | 2358658,60 | 0,10 | — |
| н361 | 565633,91 | 2358663,55 | 0,10 | — |
| н362 | 565610,17 | 2358669,18 | 0,10 | — |
| н363 | 565609,15 | 2358665,61 | 0,10 | — |
| н364 | 565584,14 | 2358672,50 | 0,10 | — |
| н365 | 565535,69 | 2358681,62 | 0,10 | — |
| н366 | 565534,33 | 2358673,06 | 0,10 | — |
| н367 | 565581,95 | 2358664,52 | 0,10 | — |
| н368 | 565611,47 | 2358656,53 | 0,10 | — |
| н369 | 565612,53 | 2358660,21 | 0,10 | — |
| н370 | 565625,79 | 2358656,65 | 0,10 | — |
| н371 | 565620,96 | 2358632,14 | 0,10 | — |
| н372 | 565620,58 | 2358611,51 | 0,10 | — |
| н373 | 565350,99 | 2358626,37 | 0,10 | — |
| н374 | 565353,22 | 2358691,53 | 0,10 | — |
| н375 | 565318,97 | 2358692,67 | 0,10 | — |
| н376 | 565316,80 | 2358627,49 | 0,10 | — |
| н377 | 565299,19 | 2358624,76 | 0,10 | — |
| н378 | 565264,72 | 2358636,75 | 0,10 | — |
| н379 | 565266,34 | 2358640,58 | 0,10 | — |
| н380 | 565235,07 | 2358645,70 | 0,10 | — |
| н381 | 565205,49 | 2358652,37 | 0,10 | — |
| н382 | 565159,21 | 2358665,42 | 0,10 | — |
| н383 | 565158,94 | 2358660,45 | 0,10 | — |
| н384 | 565135,03 | 2358660,74 | 0,10 | — |
| н385 | 564921,20 | 2358730,89 | 0,10 | — |
| н386 | 564904,39 | 2358742,13 | 0,10 | — |
| н387 | 564896,47 | 2358729,92 | 0,10 | — |
| н388 | 564914,80 | 2358717,86 | 0,10 | — |
| н389 | 565132,81 | 2358646,57 | 0,10 | — |
| н390 | 565134,48 | 2358646,59 | 0,10 | — |
| н391 | 565134,57 | 2358652,52 | 0,10 | — |
| н392 | 565162,73 | 2358652,22 | 0,10 | — |
| н393 | 565162,67 | 2358655,77 | 0,10 | — |
| н394 | 565203,54 | 2358644,21 | 0,10 | — |
| н395 | 565233,65 | 2358637,64 | 0,10 | — |
| н396 | 565258,96 | 2358633,49 | 0,10 | — |
| н397 | 565255,62 | 2358624,97 | 0,10 | — |
| н398 | 565297,81 | 2358609,83 | 0,10 | — |
| н399 | 565318,49 | 2358613,07 | 0,10 | — |
| н400 | 565317,81 | 2358583,38 | 0,10 | — |
| н401 | 565413,03 | 2358580,07 | 0,10 | — |
| н402 | 565414,42 | 2358608,18 | 0,10 | — |
| н403 | 565492,64 | 2358603,52 | 0,10 | — |
| н404 | 565510,23 | 2358602,62 | 0,10 | — |
| н405 | 565510,52 | 2358608,52 | 0,10 | — |
| н406 | 565534,09 | 2358607,60 | 0,10 | — |
| н407 | 565534,02 | 2358601,65 | 0,10 | — |
| н408 | 565620,51 | 2358597,39 | 0,10 | — |
| н409 | 565611,61 | 2358542,15 | 0,10 | — |
| н410 | 565602,05 | 2358543,53 | 0,10 | — |
| н411 | 565587,93 | 2358532,72 | 0,10 | — |
| н412 | 565583,60 | 2358533,29 | 0,10 | — |
| н413 | 565582,38 | 2358525,18 | 0,10 | — |
| н414 | 565590,20 | 2358524,08 | 0,10 | — |
| н415 | 565602,81 | 2358533,71 | 0,10 | — |
| н416 | 565606,00 | 2358530,79 | 0,10 | — |
| н417 | 565601,99 | 2358505,86 | 0,10 | — |
| н418 | 565601,22 | 2358484,31 | 0,10 | — |
| н419 | 565605,07 | 2358484,15 | 0,10 | — |
| н420 | 565603,94 | 2358450,36 | 0,10 | — |
| н421 | 565612,14 | 2358450,06 | 0,10 | — |
| н422 | 565613,14 | 2358486,16 | 0,10 | — |
| н423 | 565609,61 | 2358486,27 | 0,10 | — |
| н424 | 565610,20 | 2358504,90 | 0,10 | — |
| н425 | 565616,03 | 2358541,32 | 0,10 | — |
| н426 | 565625,83 | 2358539,77 | 0,10 | — |
| н427 | 565634,73 | 2358596,00 | 0,10 | — |
| н428 | 565752,74 | 2358606,32 | 0,10 | — |
| н429 | 565758,53 | 2358598,04 | 0,10 | — |
| н430 | 565759,91 | 2358598,29 | 0,10 | — |
| н431 | 565806,36 | 2358570,19 | 0,10 | — |
| н432 | 565800,83 | 2358561,75 | 0,10 | — |
| н433 | 565796,27 | 2358482,43 | 0,10 | — |
| н434 | 565826,61 | 2358338,69 | 0,10 | — |
| н435 | 565871,94 | 2358345,96 | 0,10 | — |
| н436 | 565890,27 | 2358382,88 | 0,10 | — |
| н437 | 565883,04 | 2358387,19 | 0,10 | — |
| н438 | 565866,44 | 2358353,44 | 0,10 | — |
| н439 | 565844,07 | 2358350,21 | 0,10 | — |
| н440 | 565816,09 | 2358484,09 | 0,10 | — |
| н441 | 565820,28 | 2358555,41 | 0,10 | — |
| н442 | 565825,75 | 2358563,91 | 0,10 | — |
| н443 | 565866,97 | 2358534,36 | 0,10 | — |
| н444 | 565973,69 | 2358450,39 | 0,10 | — |
| н445 | 565930,54 | 2358400,99 | 0,10 | — |
| н446 | 565937,03 | 2358395,32 | 0,10 | — |
| н447 | 565980,28 | 2358445,19 | 0,10 | — |
| н448 | 566033,63 | 2358401,69 | 0,10 | — |
| н449 | 566027,74 | 2358394,48 | 0,10 | — |
| н450 | 566034,07 | 2358389,31 | 0,10 | — |
| н451 | 566040,22 | 2358396,13 | 0,10 | — |
| н1 | 566096,83 | 2358349,60 | 0,10 | — |
| н452 | 565879,08 | 2358846,51 | 0,10 | — |
| н453 | 565887,33 | 2358877,28 | 0,10 | — |
| н454 | 565903,70 | 2358942,73 | 0,10 | — |
| н455 | 565821,13 | 2358957,89 | 0,10 | — |
| н456 | 565819,78 | 2358952,60 | 0,10 | — |
| н457 | 565819,08 | 2358952,74 | 0,10 | — |
| н458 | 565816,65 | 2358943,57 | 0,10 | — |
| н459 | 565808,75 | 2358945,64 | 0,10 | — |
| н460 | 565810,85 | 2358954,73 | 0,10 | — |
| н461 | 565737,28 | 2358972,20 | 0,10 | — |
| н462 | 565585,07 | 2359015,23 | 0,10 | — |
| н463 | 565510,35 | 2359041,59 | 0,10 | — |
| н464 | 565466,94 | 2359053,17 | 0,10 | — |
| н465 | 565465,78 | 2359058,06 | 0,10 | — |
| н466 | 565346,93 | 2359104,90 | 0,10 | — |
| н467 | 565274,65 | 2359131,93 | 0,10 | — |
| н468 | 565260,46 | 2359091,66 | 0,10 | — |
| н469 | 565252,90 | 2359094,34 | 0,10 | — |
| н470 | 565266,77 | 2359134,69 | 0,10 | — |
| н471 | 565181,97 | 2359167,09 | 0,10 | — |
| н472 | 565137,26 | 2359185,47 | 0,10 | — |
| н473 | 565067,20 | 2359208,24 | 0,10 | — |
| н474 | 565066,59 | 2359206,07 | 0,10 | — |
| н475 | 565059,83 | 2359207,98 | 0,10 | — |
| н476 | 565056,70 | 2359197,97 | 0,10 | — |
| н477 | 565049,30 | 2359186,19 | 0,10 | — |
| н478 | 565013,49 | 2359129,59 | 0,10 | — |
| н479 | 565008,97 | 2359118,51 | 0,10 | — |
| н480 | 565024,94 | 2359111,93 | 0,10 | — |
| н481 | 565026,23 | 2359111,14 | 0,10 | — |
| н482 | 565039,88 | 2359096,74 | 0,10 | — |
| н483 | 565047,67 | 2359104,44 | 0,10 | — |
| н484 | 565127,62 | 2359081,76 | 0,10 | — |
| н485 | 565128,27 | 2359083,54 | 0,10 | — |
| н486 | 565136,52 | 2359081,85 | 0,10 | — |
| н487 | 565136,31 | 2359079,82 | 0,10 | — |
| н488 | 565216,37 | 2359055,49 | 0,10 | — |
| н489 | 565316,06 | 2359014,09 | 0,10 | — |
| н490 | 565340,07 | 2359006,66 | 0,10 | — |
| н491 | 565344,16 | 2359018,54 | 0,10 | — |
| н492 | 565369,84 | 2359010,83 | 0,10 | — |
| н493 | 565365,68 | 2358998,03 | 0,10 | — |
| н494 | 565390,05 | 2358989,84 | 0,10 | — |
| н495 | 565392,01 | 2358995,76 | 0,10 | — |
| н496 | 565375,73 | 2359000,41 | 0,10 | — |
| н497 | 565377,77 | 2359007,17 | 0,10 | — |
| н498 | 565402,14 | 2359000,00 | 0,10 | — |
| н499 | 565397,93 | 2358987,19 | 0,10 | — |
| н500 | 565439,40 | 2358973,25 | 0,10 | — |
| н501 | 565441,45 | 2358979,33 | 0,10 | — |
| н502 | 565423,47 | 2358984,83 | 0,10 | — |
| н503 | 565425,78 | 2358992,70 | 0,10 | — |
| н504 | 565443,99 | 2358987,22 | 0,10 | — |
| н505 | 565447,80 | 2358997,96 | 0,10 | — |
| н506 | 565455,51 | 2358995,57 | 0,10 | — |
| н507 | 565447,26 | 2358970,59 | 0,10 | — |
| н508 | 565453,93 | 2358968,26 | 0,10 | — |
| н509 | 565478,03 | 2358963,00 | 0,10 | — |
| н510 | 565480,21 | 2358971,72 | 0,10 | — |
| н511 | 565488,14 | 2358969,32 | 0,10 | — |
| н512 | 565486,27 | 2358961,04 | 0,10 | — |
| н513 | 565505,97 | 2358956,72 | 0,10 | — |
| н514 | 565512,74 | 2358955,11 | 0,10 | — |
| н515 | 565560,00 | 2358940,03 | 0,10 | — |
| н516 | 565565,77 | 2358956,59 | 0,10 | — |
| н517 | 565573,65 | 2358954,25 | 0,10 | — |
| н518 | 565567,90 | 2358937,50 | 0,10 | — |
| н519 | 565570,96 | 2358936,49 | 0,10 | — |
| н520 | 565629,19 | 2358913,59 | 0,10 | — |
| н521 | 565631,18 | 2358918,93 | 0,10 | — |
| н522 | 565691,44 | 2358897,80 | 0,10 | — |
| н523 | 565696,60 | 2358898,62 | 0,10 | — |
| н524 | 565754,31 | 2358881,00 | 0,10 | — |
| н525 | 565833,99 | 2358855,38 | 0,10 | — |
| н526 | 565834,66 | 2358857,48 | 0,10 | — |
| н527 | 565837,96 | 2358858,60 | 0,10 | — |
| н452 | 565879,08 | 2358846,51 | 0,10 | — |
| н528 | 565838,91 | 2358643,51 | 0,10 | — |
| н529 | 565853,77 | 2358659,03 | 0,10 | — |
| н530 | 565885,10 | 2358733,43 | 0,10 | — |
| н531 | 565871,35 | 2358739,37 | 0,10 | — |
| н532 | 565874,19 | 2358746,28 | 0,10 | — |
| н533 | 565879,50 | 2358759,17 | 0,10 | — |
| н534 | 565893,56 | 2358753,27 | 0,10 | — |
| н535 | 565915,98 | 2358875,30 | 0,10 | — |
| н536 | 565927,16 | 2358932,72 | 0,10 | — |
| н537 | 565910,64 | 2358935,94 | 0,10 | — |
| н538 | 565897,69 | 2358884,38 | 0,10 | — |
| н539 | 565903,26 | 2358883,01 | 0,10 | — |
| н540 | 565900,85 | 2358874,52 | 0,10 | — |
| н541 | 565895,05 | 2358875,73 | 0,10 | — |
| н542 | 565876,22 | 2358799,76 | 0,10 | — |
| н543 | 565852,52 | 2358706,94 | 0,10 | — |
| н544 | 565855,92 | 2358705,88 | 0,10 | — |
| н545 | 565854,06 | 2358699,06 | 0,10 | — |
| н546 | 565831,53 | 2358681,00 | 0,10 | — |
| н547 | 565746,01 | 2358665,43 | 0,10 | — |
| н548 | 565713,29 | 2358657,28 | 0,10 | — |
| н549 | 565660,95 | 2358650,22 | 0,10 | — |
| н550 | 565634,01 | 2358655,02 | 0,10 | — |
| н551 | 565629,11 | 2358631,10 | 0,10 | — |
| н552 | 565628,72 | 2358609,68 | 0,10 | — |
| н553 | 565749,10 | 2358620,23 | 0,10 | — |
| н554 | 565752,07 | 2358610,55 | 0,10 | — |
| н555 | 565765,33 | 2358617,33 | 0,10 | — |
| н556 | 565787,41 | 2358604,47 | 0,10 | — |
| н557 | 565795,31 | 2358600,02 | 0,10 | — |
| н558 | 565825,86 | 2358651,54 | 0,10 | — |
| н528 | 565838,91 | 2358643,51 | 0,10 | — |

| 2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначение земельного участка :ЗУ1 |  |  |  |
| Обозначение части границ |  | Горизонтальное проложение (S), м | Описание прохождения части границы |
| от т. | до т. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| н1 | н2 | 148,72 | — |
| н2 | н3 | 5,57 | — |
| н3 | н4 | 36,46 | — |
| н4 | н5 | 8,44 | — |
| н5 | н6 | 42,40 | — |
| н6 | н7 | 3,68 | — |
| н7 | н8 | 133,21 | — |
| н8 | н9 | 17,82 | — |
| н9 | н10 | 69,83 | — |
| н10 | н11 | 17,53 | — |
| н11 | н12 | 49,80 | — |
| н12 | н13 | 7,64 | — |
| н13 | н14 | 47,77 | — |
| н14 | н15 | 16,23 | — |
| н15 | н16 | 73,23 | — |
| н16 | н17 | 100,87 | — |
| н17 | н18 | 121,71 | — |
| н18 | н19 | 8,36 | — |
| н19 | н20 | 121,72 | — |
| н20 | н21 | 58,89 | — |
| н21 | н22 | 147,10 | — |
| н22 | н23 | 8,13 | — |
| н23 | н24 | 147,05 | — |
| н24 | н25 | 91,04 | — |
| н25 | н26 | 70,85 | — |
| н26 | н27 | 54,79 | — |
| н27 | н28 | 134,10 | — |
| н28 | н29 | 30,55 | — |
| н29 | н30 | 3,95 | — |
| н30 | н31 | 22,09 | — |
| н31 | н32 | 116,25 | — |
| н32 | н33 | 26,93 | — |
| н33 | н34 | 75,10 | — |
| н34 | н35 | 8,53 | — |
| н35 | н36 | 9,22 | — |
| н36 | н37 | 14,11 | — |
| н37 | н38 | 55,82 | — |
| н38 | н39 | 19,66 | — |
| н39 | н40 | 58,84 | — |
| н40 | н41 | 4,34 | — |
| н41 | н42 | 19,75 | — |
| н42 | н43 | 15,93 | — |
| н43 | н44 | 6,03 | — |
| н44 | н45 | 33,99 | — |
| н45 | н46 | 8,37 | — |
| н46 | н47 | 42,25 | — |
| н47 | н48 | 8,44 | — |
| н48 | н49 | 5,72 | — |
| н49 | н50 | 9,16 | — |
| н50 | н51 | 5,40 | — |
| н51 | н52 | 9,84 | — |
| н52 | н53 | 5,38 | — |
| н53 | н54 | 16,17 | — |
| н54 | н55 | 14,49 | — |
| н55 | н56 | 15,49 | — |
| н56 | н57 | 92,80 | — |
| н57 | н58 | 4,18 | — |
| н58 | н59 | 20,79 | — |
| н59 | н60 | 66,36 | — |
| н60 | н61 | 8,39 | — |
| н61 | н62 | 59,35 | — |
| н62 | н63 | 51,43 | — |
| н63 | н64 | 20,46 | — |
| н64 | н65 | 44,07 | — |
| н65 | н66 | 14,30 | — |
| н66 | н67 | 63,26 | — |
| н67 | н68 | 38,71 | — |
| н68 | н69 | 29,10 | — |
| н69 | н70 | 3,97 | — |
| н70 | н71 | 27,25 | — |
| н71 | н72 | 96,01 | — |
| н72 | н73 | 6,13 | — |
| н73 | н74 | 26,25 | — |
| н74 | н75 | 5,90 | — |
| н75 | н76 | 46,27 | — |
| н76 | н77 | 55,72 | — |
| н77 | н78 | 15,23 | — |
| н78 | н79 | 76,66 | — |
| н79 | н80 | 29,50 | — |
| н80 | н81 | 1,32 | — |
| н81 | н82 | 21,12 | — |
| н82 | н83 | 28,42 | — |
| н83 | н84 | 31,23 | — |
| н84 | н85 | 14,93 | — |
| н85 | н86 | 156,17 | — |
| н86 | н87 | 19,65 | — |
| н87 | н88 | 172,40 | — |
| н88 | н89 | 15,97 | — |
| н89 | н90 | 10,33 | — |
| н90 | н91 | 17,44 | — |
| н91 | н92 | 7,42 | — |
| н92 | н93 | 124,01 | — |
| н93 | н94 | 29,50 | — |
| н94 | н95 | 46,49 | — |
| н95 | н96 | 146,78 | — |
| н96 | н97 | 4,47 | — |
| н97 | н98 | 5,67 | — |
| н98 | н99 | 7,51 | — |
| н99 | н100 | 50,58 | — |
| н100 | н101 | 8,38 | — |
| н101 | н102 | 59,09 | — |
| н102 | н103 | 11,68 | — |
| н103 | н104 | 132,96 | — |
| н104 | н105 | 54,87 | — |
| н105 | н106 | 5,73 | — |
| н106 | н107 | 79,83 | — |
| н107 | н108 | 57,17 | — |
| н108 | н109 | 8,10 | — |
| н109 | н110 | 58,08 | — |
| н110 | н111 | 69,69 | — |
| н111 | н112 | 26,78 | — |
| н112 | н113 | 56,80 | — |
| н113 | н114 | 65,42 | — |
| н114 | н115 | 21,05 | — |
| н115 | н116 | 73,98 | — |
| н116 | н117 | 6,19 | — |
| н117 | н118 | 43,05 | — |
| н118 | н119 | 65,58 | — |
| н119 | н120 | 26,59 | — |
| н120 | н121 | 21,94 | — |
| н121 | н122 | 7,37 | — |
| н122 | н123 | 86,35 | — |
| н123 | н124 | 5,13 | — |
| н124 | н125 | 77,59 | — |
| н125 | н126 | 158,84 | — |
| н126 | н127 | 82,82 | — |
| н127 | н128 | 36,72 | — |
| н128 | н129 | 4,36 | — |
| н129 | н130 | 13,83 | — |
| н130 | н131 | 2,26 | — |
| н131 | н132 | 8,49 | — |
| н132 | н133 | 6,84 | — |
| н133 | н134 | 16,61 | — |
| н134 | н135 | 8,87 | — |
| н135 | н136 | 108,57 | — |
| н136 | н137 | 175,46 | — |
| н137 | н138 | 53,78 | — |
| н138 | н139 | 74,31 | — |
| н139 | н140 | 2,44 | — |
| н140 | н141 | 3,91 | — |
| н141 | н142 | 18,90 | — |
| н142 | н143 | 97,13 | — |
| н143 | н144 | 16,66 | — |
| н144 | н145 | 40,92 | — |
| н145 | н146 | 24,46 | — |
| н146 | н147 | 35,56 | — |
| н147 | н148 | 63,32 | — |
| н148 | н149 | 41,51 | — |
| н149 | н150 | 27,20 | — |
| н150 | н151 | 8,52 | — |
| н151 | н152 | 27,73 | — |
| н152 | н153 | 20,84 | — |
| н153 | н154 | 3,20 | — |
| н154 | н155 | 2,97 | — |
| н155 | н156 | 1,80 | — |
| н156 | н157 | 7,12 | — |
| н157 | н158 | 5,05 | — |
| н158 | н159 | 8,97 | — |
| н159 | н160 | 83,20 | — |
| н160 | н161 | 10,37 | — |
| н161 | н162 | 43,90 | — |
| н162 | н163 | 53,69 | — |
| н163 | н164 | 8,30 | — |
| н164 | н165 | 53,58 | — |
| н165 | н166 | 35,60 | — |
| н166 | н167 | 74,69 | — |
| н167 | н168 | 8,32 | — |
| н168 | н169 | 75,65 | — |
| н169 | н170 | 30,36 | — |
| н170 | н171 | 55,53 | — |
| н171 | н172 | 9,68 | — |
| н172 | н173 | 85,06 | — |
| н173 | н174 | 70,99 | — |
| н174 | н175 | 35,70 | — |
| н175 | н176 | 27,54 | — |
| н176 | н177 | 39,25 | — |
| н177 | н178 | 21,11 | — |
| н178 | н179 | 155,56 | — |
| н179 | н180 | 76,83 | — |
| н180 | н181 | 8,73 | — |
| н181 | н182 | 55,61 | — |
| н182 | н183 | 8,28 | — |
| н183 | н184 | 63,87 | — |
| н184 | н185 | 10,21 | — |
| н185 | н186 | 70,74 | — |
| н186 | н187 | 152,73 | — |
| н187 | н188 | 98,74 | — |
| н188 | н189 | 14,95 | — |
| н189 | н190 | 27,89 | — |
| н190 | н191 | 144,99 | — |
| н191 | н192 | 8,43 | — |
| н192 | н193 | 144,37 | — |
| н193 | н194 | 28,25 | — |
| н194 | н195 | 11,69 | — |
| н195 | н196 | 17,76 | — |
| н196 | н197 | 63,38 | — |
| н197 | н198 | 12,56 | — |
| н198 | н199 | 4,26 | — |
| н199 | н200 | 73,02 | — |
| н200 | н201 | 54,34 | — |
| н201 | н202 | 106,34 | — |
| н202 | н203 | 75,60 | — |
| н203 | н204 | 11,73 | — |
| н204 | н205 | 20,41 | — |
| н205 | н206 | 3,63 | — |
| н206 | н207 | 49,95 | — |
| н207 | н208 | 92,25 | — |
| н208 | н209 | 47,32 | — |
| н209 | н210 | 70,59 | — |
| н210 | н211 | 29,70 | — |
| н211 | н212 | 18,52 | — |
| н212 | н213 | 4,60 | — |
| н213 | н214 | 63,72 | — |
| н214 | н215 | 6,04 | — |
| н215 | н216 | 29,62 | — |
| н216 | н217 | 12,31 | — |
| н217 | н218 | 32,51 | — |
| н218 | н219 | 27,81 | — |
| н219 | н220 | 29,91 | — |
| н220 | н221 | 17,12 | — |
| н221 | н222 | 3,69 | — |
| н222 | н223 | 48,08 | — |
| н223 | н224 | 11,88 | — |
| н224 | н225 | 11,59 | — |
| н225 | н226 | 2,77 | — |
| н226 | н227 | 36,19 | — |
| н227 | н228 | 24,46 | — |
| н228 | н229 | 1,42 | — |
| н229 | н230 | 10,26 | — |
| н230 | н231 | 18,52 | — |
| н231 | н232 | 28,42 | — |
| н232 | н233 | 0,93 | — |
| н233 | н234 | 132,52 | — |
| н234 | н235 | 25,06 | — |
| н235 | н236 | 2,48 | — |
| н236 | н237 | 11,94 | — |
| н237 | н238 | 11,66 | — |
| н238 | н239 | 34,78 | — |
| н239 | н240 | 49,31 | — |
| н240 | н241 | 50,96 | — |
| н241 | н242 | 19,71 | — |
| н242 | н243 | 37,40 | — |
| н243 | н244 | 20,14 | — |
| н244 | н245 | 17,59 | — |
| н245 | н246 | 14,19 | — |
| н246 | н247 | 69,99 | — |
| н247 | н248 | 63,89 | — |
| н248 | н249 | 4,48 | — |
| н249 | н250 | 2,91 | — |
| н250 | н251 | 6,15 | — |
| н251 | н252 | 30,65 | — |
| н252 | н253 | 24,13 | — |
| н253 | н254 | 7,68 | — |
| н254 | н255 | 41,96 | — |
| н255 | н256 | 5,52 | — |
| н256 | н257 | 7,16 | — |
| н257 | н258 | 8,78 | — |
| н258 | н259 | 159,17 | — |
| н259 | н260 | 140,52 | — |
| н260 | н261 | 8,11 | — |
| н261 | н262 | 24,58 | — |
| н262 | н263 | 144,21 | — |
| н263 | н264 | 36,36 | — |
| н264 | н265 | 11,65 | — |
| н265 | н266 | 20,26 | — |
| н266 | н267 | 3,57 | — |
| н267 | н268 | 16,09 | — |
| н268 | н269 | 143,92 | — |
| н269 | н270 | 107,53 | — |
| н270 | н271 | 30,73 | — |
| н271 | н272 | 112,84 | — |
| н272 | н273 | 8,47 | — |
| н273 | н274 | 111,73 | — |
| н274 | н275 | 153,16 | — |
| н275 | н276 | 50,12 | — |
| н276 | н277 | 12,88 | — |
| н277 | н278 | 26,92 | — |
| н278 | н279 | 4,51 | — |
| н279 | н280 | 31,86 | — |
| н280 | н281 | 25,12 | — |
| н281 | н282 | 58,76 | — |
| н282 | н283 | 17,52 | — |
| н283 | н284 | 85,11 | — |
| н284 | н285 | 84,24 | — |
| н285 | н286 | 108,09 | — |
| н286 | н287 | 34,46 | — |
| н287 | н288 | 12,50 | — |
| н288 | н289 | 10,39 | — |
| н289 | н290 | 13,26 | — |
| н290 | н291 | 102,99 | — |
| н291 | н292 | 54,27 | — |
| н292 | н293 | 5,60 | — |
| н293 | н294 | 60,25 | — |
| н294 | н295 | 70,57 | — |
| н295 | н296 | 6,04 | — |
| н296 | н297 | 57,57 | — |
| н297 | н298 | 5,99 | — |
| н298 | н299 | 28,21 | — |
| н299 | н300 | 119,46 | — |
| н300 | н301 | 2,21 | — |
| н301 | н302 | 3,55 | — |
| н302 | н303 | 37,78 | — |
| н303 | н304 | 12,43 | — |
| н304 | н305 | 14,24 | — |
| н305 | н306 | 4,64 | — |
| н306 | н307 | 27,99 | — |
| н307 | н308 | 12,27 | — |
| н308 | н309 | 107,22 | — |
| н309 | н310 | 46,26 | — |
| н310 | н311 | 55,75 | — |
| н311 | н312 | 90,02 | — |
| н312 | н313 | 8,52 | — |
| н313 | н314 | 24,40 | — |
| н314 | н315 | 2,58 | — |
| н315 | н316 | 76,92 | — |
| н316 | н317 | 7,90 | — |
| н317 | н318 | 87,76 | — |
| н318 | н319 | 8,47 | — |
| н319 | н320 | 43,26 | — |
| н320 | н321 | 12,12 | — |
| н321 | н322 | 8,71 | — |
| н322 | н323 | 12,24 | — |
| н323 | н324 | 27,60 | — |
| н324 | н325 | 7,79 | — |
| н325 | н326 | 15,25 | — |
| н326 | н327 | 133,58 | — |
| н327 | н328 | 15,26 | — |
| н328 | н329 | 15,56 | — |
| н329 | н330 | 21,32 | — |
| н330 | н331 | 8,18 | — |
| н331 | н332 | 13,03 | — |
| н332 | н333 | 2,35 | — |
| н333 | н334 | 11,30 | — |
| н334 | н335 | 3,59 | — |
| н335 | н336 | 135,28 | — |
| н336 | н337 | 66,01 | — |
| н337 | н338 | 3,50 | — |
| н338 | н339 | 3,86 | — |
| н339 | н340 | 7,37 | — |
| н340 | н341 | 56,27 | — |
| н341 | н342 | 57,80 | — |
| н342 | н343 | 49,13 | — |
| н343 | н344 | 96,73 | — |
| н344 | н345 | 13,39 | — |
| н345 | н346 | 6,54 | — |
| н346 | н347 | 5,40 | — |
| н347 | н348 | 1,63 | — |
| н348 | н349 | 22,26 | — |
| н349 | н350 | 3,92 | — |
| н350 | н351 | 14,49 | — |
| н351 | н352 | 117,32 | — |
| н352 | н353 | 3,65 | — |
| н353 | н354 | 24,06 | — |
| н354 | н355 | 3,73 | — |
| н355 | н356 | 1,63 | — |
| н356 | н357 | 14,62 | — |
| н357 | н358 | 1,71 | — |
| н358 | н359 | 99,88 | — |
| н359 | н360 | 51,56 | — |
| н360 | н361 | 27,37 | — |
| н361 | н362 | 24,40 | — |
| н362 | н363 | 3,71 | — |
| н363 | н364 | 25,94 | — |
| н364 | н365 | 49,30 | — |
| н365 | н366 | 8,67 | — |
| н366 | н367 | 48,38 | — |
| н367 | н368 | 30,58 | — |
| н368 | н369 | 3,83 | — |
| н369 | н370 | 13,73 | — |
| н370 | н371 | 24,98 | — |
| н371 | н372 | 20,63 | — |
| н372 | н373 | 270,00 | — |
| н373 | н374 | 65,20 | — |
| н374 | н375 | 34,27 | — |
| н375 | н376 | 65,22 | — |
| н376 | н377 | 17,82 | — |
| н377 | н378 | 36,50 | — |
| н378 | н379 | 4,16 | — |
| н379 | н380 | 31,69 | — |
| н380 | н381 | 30,32 | — |
| н381 | н382 | 48,08 | — |
| н382 | н383 | 4,98 | — |
| н383 | н384 | 23,91 | — |
| н384 | н385 | 225,04 | — |
| н385 | н386 | 20,22 | — |
| н386 | н387 | 14,55 | — |
| н387 | н388 | 21,94 | — |
| н388 | н389 | 229,37 | — |
| н389 | н390 | 1,67 | — |
| н390 | н391 | 5,93 | — |
| н391 | н392 | 28,16 | — |
| н392 | н393 | 3,55 | — |
| н393 | н394 | 42,47 | — |
| н394 | н395 | 30,82 | — |
| н395 | н396 | 25,65 | — |
| н396 | н397 | 9,15 | — |
| н397 | н398 | 44,82 | — |
| н398 | н399 | 20,93 | — |
| н399 | н400 | 29,70 | — |
| н400 | н401 | 95,28 | — |
| н401 | н402 | 28,14 | — |
| н402 | н403 | 78,36 | — |
| н403 | н404 | 17,61 | — |
| н404 | н405 | 5,91 | — |
| н405 | н406 | 23,59 | — |
| н406 | н407 | 5,95 | — |
| н407 | н408 | 86,59 | — |
| н408 | н409 | 55,95 | — |
| н409 | н410 | 9,66 | — |
| н410 | н411 | 17,78 | — |
| н411 | н412 | 4,37 | — |
| н412 | н413 | 8,20 | — |
| н413 | н414 | 7,90 | — |
| н414 | н415 | 15,87 | — |
| н415 | н416 | 4,32 | — |
| н416 | н417 | 25,25 | — |
| н417 | н418 | 21,56 | — |
| н418 | н419 | 3,85 | — |
| н419 | н420 | 33,81 | — |
| н420 | н421 | 8,21 | — |
| н421 | н422 | 36,11 | — |
| н422 | н423 | 3,53 | — |
| н423 | н424 | 18,64 | — |
| н424 | н425 | 36,88 | — |
| н425 | н426 | 9,92 | — |
| н426 | н427 | 56,93 | — |
| н427 | н428 | 118,46 | — |
| н428 | н429 | 10,10 | — |
| н429 | н430 | 1,40 | — |
| н430 | н431 | 54,29 | — |
| н431 | н432 | 10,09 | — |
| н432 | н433 | 79,45 | — |
| н433 | н434 | 146,91 | — |
| н434 | н435 | 45,91 | — |
| н435 | н436 | 41,22 | — |
| н436 | н437 | 8,42 | — |
| н437 | н438 | 37,61 | — |
| н438 | н439 | 22,60 | — |
| н439 | н440 | 136,77 | — |
| н440 | н441 | 71,44 | — |
| н441 | н442 | 10,11 | — |
| н442 | н443 | 50,72 | — |
| н443 | н444 | 135,79 | — |
| н444 | н445 | 65,59 | — |
| н445 | н446 | 8,62 | — |
| н446 | н447 | 66,01 | — |
| н447 | н448 | 68,84 | — |
| н448 | н449 | 9,31 | — |
| н449 | н450 | 8,17 | — |
| н450 | н451 | 9,18 | — |
| н451 | н1 | 73,28 | — |
| н452 | н453 | 31,86 | — |
| н453 | н454 | 67,47 | — |
| н454 | н455 | 83,95 | — |
| н455 | н456 | 5,46 | — |
| н456 | н457 | 0,71 | — |
| н457 | н458 | 9,49 | — |
| н458 | н459 | 8,17 | — |
| н459 | н460 | 9,33 | — |
| н460 | н461 | 75,62 | — |
| н461 | н462 | 158,18 | — |
| н462 | н463 | 79,23 | — |
| н463 | н464 | 44,93 | — |
| н464 | н465 | 5,03 | — |
| н465 | н466 | 127,75 | — |
| н466 | н467 | 77,17 | — |
| н467 | н468 | 42,70 | — |
| н468 | н469 | 8,02 | — |
| н469 | н470 | 42,67 | — |
| н470 | н471 | 90,78 | — |
| н471 | н472 | 48,34 | — |
| н472 | н473 | 73,67 | — |
| н473 | н474 | 2,25 | — |
| н474 | н475 | 7,02 | — |
| н475 | н476 | 10,49 | — |
| н476 | н477 | 13,91 | — |
| н477 | н478 | 66,98 | — |
| н478 | н479 | 11,97 | — |
| н479 | н480 | 17,27 | — |
| н480 | н481 | 1,51 | — |
| н481 | н482 | 19,84 | — |
| н482 | н483 | 10,95 | — |
| н483 | н484 | 83,10 | — |
| н484 | н485 | 1,89 | — |
| н485 | н486 | 8,42 | — |
| н486 | н487 | 2,04 | — |
| н487 | н488 | 83,68 | — |
| н488 | н489 | 107,94 | — |
| н489 | н490 | 25,13 | — |
| н490 | н491 | 12,56 | — |
| н491 | н492 | 26,81 | — |
| н492 | н493 | 13,46 | — |
| н493 | н494 | 25,71 | — |
| н494 | н495 | 6,24 | — |
| н495 | н496 | 16,93 | — |
| н496 | н497 | 7,06 | — |
| н497 | н498 | 25,40 | — |
| н498 | н499 | 13,48 | — |
| н499 | н500 | 43,75 | — |
| н500 | н501 | 6,42 | — |
| н501 | н502 | 18,80 | — |
| н502 | н503 | 8,20 | — |
| н503 | н504 | 19,02 | — |
| н504 | н505 | 11,40 | — |
| н505 | н506 | 8,07 | — |
| н506 | н507 | 26,31 | — |
| н507 | н508 | 7,07 | — |
| н508 | н509 | 24,67 | — |
| н509 | н510 | 8,99 | — |
| н510 | н511 | 8,29 | — |
| н511 | н512 | 8,49 | — |
| н512 | н513 | 20,17 | — |
| н513 | н514 | 6,96 | — |
| н514 | н515 | 49,61 | — |
| н515 | н516 | 17,54 | — |
| н516 | н517 | 8,22 | — |
| н517 | н518 | 17,71 | — |
| н518 | н519 | 3,22 | — |
| н519 | н520 | 62,57 | — |
| н520 | н521 | 5,70 | — |
| н521 | н522 | 63,86 | — |
| н522 | н523 | 5,22 | — |
| н523 | н524 | 60,34 | — |
| н524 | н525 | 83,70 | — |
| н525 | н526 | 2,20 | — |
| н526 | н527 | 3,48 | — |
| н527 | н452 | 42,86 | — |
| н528 | н529 | 21,49 | — |
| н529 | н530 | 80,73 | — |
| н530 | н531 | 14,98 | — |
| н531 | н532 | 7,47 | — |
| н532 | н533 | 13,94 | — |
| н533 | н534 | 15,25 | — |
| н534 | н535 | 124,07 | — |
| н535 | н536 | 58,50 | — |
| н536 | н537 | 16,83 | — |
| н537 | н538 | 53,16 | — |
| н538 | н539 | 5,74 | — |
| н539 | н540 | 8,83 | — |
| н540 | н541 | 5,92 | — |
| н541 | н542 | 78,27 | — |
| н542 | н543 | 95,80 | — |
| н543 | н544 | 3,56 | — |
| н544 | н545 | 7,07 | — |
| н545 | н546 | 28,87 | — |
| н546 | н547 | 86,93 | — |
| н547 | н548 | 33,72 | — |
| н548 | н549 | 52,81 | — |
| н549 | н550 | 27,36 | — |
| н550 | н551 | 24,42 | — |
| н551 | н552 | 21,42 | — |
| н552 | н553 | 120,84 | — |
| н553 | н554 | 10,13 | — |
| н554 | н555 | 14,89 | — |
| н555 | н556 | 25,55 | — |
| н556 | н557 | 9,07 | — |
| н557 | н558 | 59,90 | — |
| н558 | н528 | 15,32 | — |

3. Сведения о местоположении границ частей образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ1

| Учётный номер или обозначение части — |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|  | Х | Y |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — |

| 3.1. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение земельного участка :ЗУ1 |  |  |  |  |
|  | Источник образования |  | Сведения о частях земельных участков (территориях) включаемых в состав образуемого земельного участка |  |
|  | Кадастровый номер земельного участка (учетный номер кадастрового квартала) | Площадь (P), м2 | Обозначение | Площадь (P), м2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | — | — | — | — |

| 4. Общие сведения об образуемых земельных участках |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение земельного участка :ЗУ1 |  |  |
| № п/п | Наименование характеристик земельного участка | Значение характеристики |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес земельного участка или описание его местоположения | Российская Федерация |
| 2 | Категория земель | Земли населенных пунктов |
| 3 | Вид разрешенного использования | — |
| 4 | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 | 116761±120 |
| 5 | Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин) и (Рмакс), м2 | - |
| 6 | Кадастровый или иной номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | — |
| 7 | Иные сведения | — |

| 5. Общие сведения о частях образуемых земельных участков |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение земельного участка :ЗУ1 |  |  |  |  |
| № п/п | Учётный номер или обозначение части | Площадь (Р), м2 | ±ΔР, м2 | Характеристика части |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | — |  | — | — | — |  |
| 6. Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным участком с обозначением :ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерной точки или части границ |  | Кадастровые номера земельных участков, смежных с образуемым земельным участком |  |  |  | Сведения о правообладателях смежных земельных участков |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

| № п/п | Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | :ЗУ1 | земли общего пользования |

Условные обозначения: – граница существующего участка,; – земельный участок, размеры которого не могут быть переданы в масштабе разделов графической части и сведения о границе которого установлены в процессе кадастровых работ. – граница формируемого участка,. – граница кадастрового квартала,; – земельный участок, размеры которого не могут быть переданы в масштабе разделов графической части, имеющиеся в ГКН сведения о границе которого достаточны для определения ее положения на местности. – граница зоны с особыми условиями использования территорий. – граница территориальной зоны,. – граница муниципального образования,; – земельный участок, размеры которого не могут быть переданы в масштабе разделов графической части, имеющиеся в ГКН сведения о границе которого недостаточны для определения ее положения на местности. – граница населенного пункта,.

Масштаб 1: 1000

Условные обозначения: – существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения,. – вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения,. – существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой не достаточны для определения ее местоположения,. – вновь образованная часть границы, сведения о которой не достаточны для определения ее местоположения,. – характерная точка границы, сведения о которой не позволяют однозначно определить ее положение на местности,. – характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности..

Условные обозначения: Масштаб 1: 1000

– существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения,. – вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения,. – существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой не достаточны для определения ее местоположения,. – вновь образованная часть границы, сведения о которой не достаточны для определения ее местоположения,. – характерная точка границы, сведения о которой не позволяют однозначно определить ее положение на местности,. – характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности..