ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

(ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ)

КОЕЛГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ТОМ 2

Состав и содержание градостроительной документации «Генерального план (внесение изменений) Коелгинского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области»:

А. Текстовая часть проекта:

Общий заголовок всех книг: «Генеральный план (внесение изменений) Коелгинского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области».

Том 1. Положение о территориальном планировании.

Том 2. Материалы по обоснованию генерального плана.

Б. Графическая часть проекта:

Общий заголовок всех чертежей: «Генеральный план (внесение изменений) Коелгинского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области».

Лист 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1:25000.

Лист 2. Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов). М 1:25000.

Лист 3. Карта функциональных зон. М 1:25000.

Лист 4. Материалы по обоснованию генерального плана. М 1:25000.

Оглавление.

Исходные данные. Нормативная база.	5

Общая часть.	7

1. Cведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения.	7

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых, в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.	8

2.1 Сельское поселение в системе расселения.	8

2.2. Краткая характеристика природных условий поселения.	9

2.2.1. Климатическая характеристика поселения.	9

2.2.2. Почвы	9

2.2.3. Рельеф и геологическое строение	10

2.2.4. Растительность и ландшафт. Животный мир	10

2.2.5. Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод	11

2.2.6. Инженерно-геологическое районирование и оценка строительных условий	11

2.3. Анализ современного использования территории Коелгинского сельского поселения	12

2.3.1. Численность населения	13

2.3.2. Социальная инфраструктура Коелгинского сельского поселения	14

2.4. Транспортная инфраструктура на территории Коелгинского сельского поселения.	17

2.5. Инженерная инфраструктура Коелгинского сельского поселения.	18

2.5.1. Водоснабжение и водоотведение.	18

2.5.2. Теплоснабжение.	22

2.5.3. Газоснабжение.	23

2.5.4. Электроснабжение.	24

2.6. Санитарная очистка территории поселения.	24

2.6.1 Схема обращения с отходами.	24

2.6.2. Ритуальное обслуживание территории.	26

2.6.3. Объекты утилизации, уничтожения биологических отходов.	27

2.7. Инженерная подготовка и благоустройство территории.	27

2.8. Зоны с особыми условиями использования территорий.	29

2.8.1. Санитарно-защитные зоны	29

2.8.2. Охранные зоны инженерных коммуникаций	30

2.8.3. Противопожарные разрывы от лесных массивов.	30

2.8.4. Специальные зоны.	31

2.8.5. Водоохранные зоны, прибрежные защитные зоны и береговые полосы.	31

2.8.6. Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.	31

2.8.7. Зоны залегания полезных ископаемых.	32

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов мест ного значения на комплексное развитие территории Коелгинского сельского поселения.	32

4. Основные технико-экономические показатели	33

«Генерального плана Коелгинского сельского поселения»	33

5. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений  их использования.	34

6. Утвержденные документом территориального планирования муниципаль ного района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования террито рий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а так же обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования.	35

7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	35

7.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций (далее ЧС) природного, техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию.	36

7.1.2. Анализ возможности возникновения ЧС техногенного характера.	36

7.1.3. Проработка наиболее вероятных сценариев ЧС техногенного характера.	37

7.2. Описание основных инженерно-технических мероприятий гражданской обороны по предотвращению ЧС природного и техногенного характера (ИТМ ГОЧС), по обеспечению защиты населения и территории в военное и мирное время.	49

8. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.	54

8.1. Перечень земельных участков, требующих смены категории в соответствии с их использованием	54

9. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.	55

9.1. Особо охраняемые природные территории.	55

9.2. Объекты культурного наследия.	55

# Исходные данные. Нормативная база.

Генеральный план разработан в соответствии с действующими и рекомендуемыми нормативными документами в области градостроительства, основные из них:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Земельный Кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 года № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»;

- Постановление Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 года № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 года № 793»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 26 июля 2022 года № П/0292 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 06.05.2024 г. № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Закон Челябинской области от 28.03.2025 года № 50-ЗО «О статусе и границах Еткульского муниципального округа Челябинской области»;

- Постановление Правительства Челябинской области от 21.02.2008 года № 34-П (с изменениями на 07.03.2023 года № 145-П) «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий Челябинской области на период до 2030 года»;

- Приказ Министерства экологии Челябинской области от 24.12.2018 года № 1562 «Об утверждении территориальной схемы в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Челябинской области и признании утратившими силу приказов Министерства экологии Челябинской области от 22.09.2016 г. № 844, от 18.06.2018 г. № 741»;

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Еткульского муниципального района Челябинской области», утверждены Решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 26.10.2022 № 363;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Коелгинского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области», утверждены решением Совета депутатов Коелгинского сельского поселения от 28.04.2016 № 28.

Кроме того, работа опирается на ранее утвержденные документы стратегического и территориального планирования, проектные материалы, основные из них:

- Схема территориального планирования Челябинской области в редакции Постановления Правительства Челябинской области от 21.02.2025 года № 214-П;

- Схема территориального планирования Еткульского муниципального района в редакции Решения Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 31.08.2016 № 128;

- Генеральный план Коелгинского сельского поселения, утвержденный Решением совета депутатов Коелгинского сельского поселения от 22.08.2013 года № 279;

- Комплексные программы развития социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур на территории Коелгинского сельского поселения;

# Общая часть.

Настоящее внесение изменений в Генеральный план Коелгинского сельского поселения разработана на основании Постановления администрации Еткульского муниципального района Челябинской области от 15.02.2023 № 139 «О разработке проекта «Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Коелгинского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области»;

Изменения вносятся в Генеральный план Коелгинского сельского поселения Еткульского муниципального района, утвержденного Решением совета депутатов Коелгинского сельского поселения от 22.08.2013 года № 279.

Территориальное планирование направлено на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и муниципальных образований. Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее также - информационная система территориального планирования).

Цели проведения настоящего внесения изменений в действующий Генеральный план Коелгинского сельского поселения:

- смена категории земель для земельных участков с кадастровыми номерами 74:07:0103003:481 и 74:07:0103003:150 с «земли сельскохозяйственного назначения» на «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»;

- изменение функционального зонирования земельных участков с кадастровыми номерами 74:07:0103003:481 и 74:07:0103003:150 (производственная);

- изменение границ с. Коелга, д. Погорелка, с. Долговка и д. Ямки.

Расчетные сроки настоящего Генерального плана (внесение изменений):

- Исходный год – 2025 г.;

- Расчетный срок реализации Генерального плана– 2045 г.

Материалы документации по территориальному планированию разработаны в программе ГИС ИнГЕО в системе МСК74 и представляют собой электронную векторную базу, позволяющую вести мониторинг всех видов градостроительной деятельности

# 1. Cведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения.

При разработке Проекта генерального плана поселения необходимо учитывать сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения (п. 5.2 ст. 9 Градостроительного кодекса РФ).

Для территории Коелгинского сельского поселения действуют следующие программы и документы, предусматривающие создание объектов местного значения поселения:

- Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Коелгинское сельское поселение Еткульского муниципального района Челябинской области на период 2022 – 2028 годы», утвержденная Постановлением администрации Коелгинского сельского поселения от 14.11.2022 № 89/1;

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Коелгинского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на период 2017 – 2032 годы, утвержденная Постановлением администрации Коелгинского сельского поселения от 24.10.2017 № 56;

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Коелгинского сельского поселения на 2016 – 2026 годы, утвержденная Постановлением администрации Коелгинского сельского поселения от 24.06.2016 № 44.

# 2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых, в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.

## 2.1 Сельское поселение в системе расселения.

Еткульский муниципальный район находится в восточной части Челябинской области, расположен к югу в 42 км от областного центра г. Челябинска, в 20 км от железнодорожной станции Еманжелинка (Еманжелинский муниципальный район), а также граничит на юге с Увельским муниципальным районном. На севере граничит с Сосновским, Красноармейским и Коркинским муниципальными районами, с Копейским городским округом, на востоке - с Октябрьским муниципальным районом и Курганской областью. Протяженность района с запада на восток около 85 км.  Еткульский муниципальный район входит в состав Челябинской агломерации.

Коелгинское сельское поселение — муниципальное образование в Еткульском муниципальном районе, расположено на западной стороне в 66км. от районного центра с. Еткуль и в 75 км от областного центра г. Челябинск.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Челябинской области от 16 ноября 2004 года № 310-ЗО «О статусе и границах Еткульского муниципального района и сельских поселений в его составе».

Коелгинское сельское поселение состоит из четырех населенных пунктов с. Коелга, д. Погорелка, с. Долговка, д. Ямки.

Численность населения на начало 2024 года – 5006 человек, в том числе:

- с. Коелга - 3928 человек,

- д. Погорелка - 527 человек,

- с. Долговка – 472 человека,

- д. Ямки - 79 человек.

Площадь территории Коелгинского сельского поселения составляет 278,59 кв. км.

В Коелгинском сельском поселении жилой фонд состоит частного сектора и многоквартирных жилых домов. Жилая застройка сел и деревень представляет застройку низкой плотности, и в основном представлена индивидуальными жилыми одноэтажными домами с приусадебными участками.

Административный центр Коелгинского сельского поселения – с. Коелга.

## 2.2. Краткая характеристика природных условий поселения.

### 2.2.1. Климатическая характеристика поселения.

Климат территории Коелгинского сельского поселения - континентальный с недостаточно влажным и теплым летом и умеренно холодной и снежной зимой. Лето длится около пяти месяцев, с мая по сентябрь с теплой солнечной и сухой погодой. Средняя температура июля + 18°С, максимальная + 40°С.

Период активной вегетации растений длится более 4-х месяцев. Безморозный период – 3,5 месяца с конца мая до середины сентября. Летняя погода характерна солнечной теплой, нередко жаркой и сухой погодой, которая чередуется с короткими дождливыми периодами. Возможны бездождливые периоды, нередко длительные, когда наступает засуха и отмечается суховей.

Относительная влажность воздуха в этот период минимальна (ниже 60%), а в дневные часы – лишь 30%; засушливые явления чаще бывают весной и в начале лета. В среднем за год территория относится к зоне слабо засушливого увлажнения.

За год выпадает около 400 мм осадков, преимущественно летом. Дожди нередко сопровождаются грозами, повторяемость 25-30 дней с грозой за сезон.

Зима – холодная и снежная. Средняя температура января - 16°С, максимальная - 45°С, но возможны и оттепели. Толщина снежного покрова достигает 30 см. Зима характерна сильными буранами, их повторяемость 30-35 дней с метелью за сезон.

В течение года, особенно зимой преобладают юго-западные и западные ветры. Среднегодовая скорость ветра 3-4 м/сек. Число дней с ветром более 15 м/сек колеблется в пределах 10-15 за год.

По строительной климатологии относится к климатическому району 1В со следующими характеристиками:

- расчетная температура наружного воздуха - 34С;

- нормативная снеговая нагрузка - 180 кг/кв.м;

- нормативная скорость напора ветра - 30 кг/кв.м;

- продолжительность отопительного периода - 220 дней;

- максимальное количество осадков - 390 мм/год;

- средняя высота снежного покрова - 32 см;

- максимальная глубина промерзания грунта 180 см;

- господствующее направление ветра - западное и юго-западное

Среднегодовая скорость ветра составляет 3-4 м/сек.

Средняя температура января -16С, июля +18С.

Вывод: территория поселения по климатическим условиям благоприятна для строительства, хозяйственного освоения территории и отдыха.

Рекомендуется снегозащита автодорог и путей сообщения от юго-западных ветров. При строительстве зданий и сооружений целесообразно предусматривать ветро- и снегозащиту планировочными средствами.

Район благоприятен для выращивания теплолюбивых сельскохозяйственных культур, с применением агротехнических мероприятий по сохранению влаги.

Комфортный период для отдыха составляет 170-175 дней, из них на летний период приходится 80-85 дней со среднесуточной температурой выше 15°С. Степень благоприятности повышается вблизи лесных массивов и водоемов.

### 2.2.2. Почвы

В пределах района развиты следующие комплексы почв:

- черноземы выщелоченные комковатые глинистые и суглинистые, солонцеватые, солонцы, солончаки и солоди;

- черноземы сильно-солонцеватые и солончаковые;

- черноземы выщелоченные и обыкновенные комковатые глинистые и суглинки, осолоделые почвы и солонцы.

Выщелоченные черноземы сочетают в себе благоприятные физические свойства с обеспеченностью основными элементами питания, хорошим водно-воздушным балансом. Содержание гумуса 7 ÷ 10%, с глубиной снижается постепенно. Кислотность (pH) близка к нейтральной или слабокислая.

Обыкновенные черноземы по основным характеристикам близки к выщелоченным, почти всегда им сопутствуют, развиваются на более выровненных участках. Солонцеватые черноземы залегают на пониженных равнинах и нижних частях склонов. Физические свойства почв хуже, чем у обыкновенных и выщелоченных. В зависимости от содержания натрия почвы делятся на слабо-, средне- и сильно-солонцеватые. Слабосолонцеватые черноземы мало чем отличаются от обыкновенных, у средне- и сильно-солонцеватых образуется плотный горизонт, плохо пропускающий воду и воздух, препятствующий развитию корневой системы растений.

Улучшение почв возможно при проведении мероприятий по накоплению и сохранению влаги. Увеличение пахотного горизонта возможно за счет припашки солонцеватого слоя с одновременным внесением повышенных доз органических удобрений, суперфосфата и гипса.

Солончаки залегают в депрессиях рельефа, непосредственно вокруг озер и болот, а также по долинам рек. Почвы развиваются под воздействием грунтовых вод, в верхних горизонтах содержат более 1% различных солей.

Солонцы часто встречаются среди хороших пахотных почв пятнами, в таком случае улучшение почв проводится путем увеличения пахотного слоя за счет окружающих почв.

Вывод: в целом по району наиболее благоприятными для сельского хозяйства являются выщелоченные и обыкновенные черноземы, большей частью освоенные. К основным агротехническим мероприятиям, направленным на повышение урожайности почв, относятся: мероприятия по рассолению, внесение органических и минеральных удобрений, в первую очередь фосфорных.

### 2.2.3. Рельеф и геологическое строение

Территория Коелгинского сельского поселения приурочена к восточному склону Южного Урала, поверхность которого представляет собой холмисто-увалистую равнину с абсолютными отметками 250÷300 м.

Гидрографическая сеть развита слабо. Долины реки Увельки и ее притоков Беркутья и Сухарыша расчленяют холмисто-увалистую равнину территории поселения. Представлены они поймой и одной, реже двумя надпойменными террасами. Поймы рек ежегодно затапливаются паводковыми водами.

Территория имеет сложное и разнообразное геологическое строение с участием вулканогенных, метаморфических осадочных пород палеозойского возраста - известняками, песчаниками, мраморами и сланцами.

Вдоль палеозойского уступа развита полоса триасовых и триас-юрских отложений: конгломераты, песчаники и пласты бурого угля, общей мощностью до 1000 и более метров.

Четвертичные осадки, мощность которых редко превышает 10÷12 м, сплошным чехлом перекрывают коренные породы. На водораздельных пространствах – это делювиальные и элювиально-делювиальные осадки – суглинки, глина, дресва, сапролит; в долинах рек – аллювиальные пески, галечники, супеси, суглинки.

С отложениями коренных пород связаны месторождения мрамора, известняка, бурого угля, стекольных и формовочных песков с четвертичными отложениями – кирпичные и цементные глины.

### 2.2.4. Растительность и ландшафт. Животный мир

Территория Коелгинского сельского поселения входит в состав лесостепной зоны, южной подзоны лесостепи. Юго-западная часть территории района относится к мелкохолмистой равнине с березово-сосновыми лесами и степными участками. В южной, западной и северо-восточной частях района преобладает низменная равнина со значительным преобладанием сельскохозяйственных земель и участками березовых колков и степей.

В пределах района развиты колки нескольких видов: сухие остепненные, свежие западинные и ложбинные со злаково-разнотравным покровом, заболоченные с осоково-злаковым покровом.

Березовые леса имеют в своем составе значительную примесь лесных растений, в древесном ярусе встречается единичная примесь сосны и лиственницы.

Луговые и степные ассоциации сильно изменены человеком – наиболее продуктивные – распаханы. Из степных группировок сохранились каменистые и солонцеватые полленно-тяпчаковые степи.

Животный мир. В пределах района, главным образом, обитают из зверей: волк, лисица, заяц-русак, косуля сибирская, хорек степной, ласка, куница, белка, крот, суслик, ондатра, еж, землеройка.

Из птиц: серый гусь, кряква, чирок, тетерев косач, серая куропатка.

Из земноводных и пресмыкающихся: гадюка, уж, ящерица, жаба, лягушка, тритон.

В водоемах водятся: щука, плотва, окунь, карась, судак, лещ, пелядь.

### 2.2.5. Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод

Подземные воды приурочены практически ко всем стратиграфо-литологическим комплексам пород осадочного, метаморфического и вулканогенного генезиса, начиная от палеозоя и кончая четвертичными отложениями, развиты трещинные и трещинно-карстовые, преимущественно безнапорные воды, связанные с породами палеозоя.

Водообильность пород весьма разнообразная, но в целом по территории невысокая. Дебиты скважин, чаще всего, колеблются в пределах 0,5 – 3,0 л/сек и только карбонатные породы (закарстованные известняки) отличаются довольно значительной водообильностью. Дебиты скважин в местах развития известняков достигают 20 – 40 л/сек.

По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные либо гидрокарбонатно-хлоридные со смешанным составом катионов. Минерализация подземных вод 0,5 – 1,0 г/л, у восточной границы района – до 1,5 г/л и более.

Практическое значение для целей централизованного водоснабжения имеет водоносный комплекс карбонатных пород палеозоя. Остальные водоносные горизонты и комплексы не имеют сколько-нибудь существенного значения для централизованного водоснабжения ввиду ограниченности эксплуатационных запасов.

Модуль эксплуатационных запасов по Еткульскому муниципальному району колеблется от 0,01 до 1,9 л/сек на 1 кв.км. Преобладающая часть территории района характеризуется довольно низким модулем эксплуатационных запасов 0,1 – 0,5 л/сек с 1 кв.км. Производительность водозаборных сооружений, чаще всего, характеризуется величиной до 10 л/сек, на отдельных участках (как правило выявленных и разведанных) до 50 – 75 л/сек.

### 2.2.6. Инженерно-геологическое районирование и оценка строительных условий

В инженерно-геологическом отношении территория изучена весьма слабо. Специальные инженерно-геологические работы, в целом, не проводились. Физико-механические свойства грунтов определялись лишь на отдельных участках, предназначенных для капитального строительства.

Инженерно-геологические условия рассматриваемой территории определяются геоморфологическими особенностями, литологическим составом пород, слагающих территорию, гидрогеологическими условиями и физико-геологическими процессами, выражающимися в карсте и заболачивании территории.

Карст отмечается на площадях развития карбонатных пород (известняки, мрамор) палеозоя – Сухарышский и Шеинский карбонатовые массивы.

Освоению строительством территорий с возможным развитием карста должны предшествовать специальные изыскания.

Заболачивание территорий вызвано наличием большого количества замкнутых бессточных западин и слабыми фильтрационными свойствами грунтов. Кроме того, значительной заболоченностью отличаются и поймы рек.

Болота, как правило, низинного типа, небольшой площадью и с небольшой мощностью торфа, редко превышающий 1,5 – 2,0 м. Освоение заболоченных территорий влечет за собой комплекс мероприятий по инженерной подготовке (осушение, понижение уровня грунтовых вод и прочее).

В рельефе представляет собой холмисто-увалистую, пенепленизированную равнину с колебанием абсолютных отметок от 250 до 300 м. Относительные превышения не более 10 – 15 м. В геологическом строении принимает участие осадочные, метаморфические и вулканогенные породы палеозоя, перекрытые с поверхности четвертичными элювиально-делювиальными осадками, мощностью от 0,2 – 0,5 до 10 метров.

Грунтовые воды залегают на глубине более 2 м от поверхности земли, однако в понижениях рельефа на отдельных участках отмечается высокое стояние уровня грунтовых вод (менее 2,0 м), которое местами вызывает заболачивание территории. Грунтовые воды типа «верховодки», приуроченные к элювиально-делювиальным отложениям, распространены локально.

Основанием для фундаментов зданий и сооружений будут являться элювиально-делювиальные суглинки, супеси, щебень, дресва и различные коренные породы – известняки, сланцы, порфириты и т.д. Указанные выше грунты основания обладают высокой несущей способностью, вполне достаточной для любого вида гражданского строительства.

Физико-геологические явления в данном инженерно-геологическом районе выражены в виде карста и заболачивания.

В целом, район благоприятен для градостроительного освоения. Освоение участков с высоким стоянием уровня грунтовых вод и заболоченных территорий, возможно после проведения мероприятий по инженерной подготовке территории; на участках распространения карстующих карбонатных пород необходимо проведение специальных изысканий.

Район долин рек подразделяется на два инженерно-геологических подрайона – Надпойменные террасы и Пойма, - существенно отличающиеся друг от друга условиями строительства.

Территория надпойменных террас – благоприятен для градостроительного освоения. На участках распространения карстующих карбонатных пород, необходимо проведение специальных изысканий.

Территория пойменных террас по совокупности всех инженерно-геологических условий – неблагоприятна для градостроительного освоения. Освоение данной территории повлечет за собой комплекс инженерных мероприятий, связанных с защитой от затопления, понижения уровня грунтовых вод, осушение и прочее.

## 2.3. Анализ современного использования территории Коелгинского сельского поселения

В настоящее время площадь территории сельского поселения составляет 27 859 га.

Данные об использовании земель в настоящее время и приняты с учетом данных федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных»» (далее по тексту ФГИС ЕЦП НСПД).

| Категории земель | Исходный год, 2025 г, га | Расчетный срок, 2045 г, га |
| --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов**** | 749,4 | 598,6 |
| Земли лесного фонда* | 7810,8 | 7810,8 |
| Земли водного фонда** | 165,7 | 165,7 |
| Земли сельскохозяйственного назначения*** | 18809,0 | 18929,0 |
| Земли промышленности, энергетики и транспорта*** | 324,4 | 354,9 |
| ИТОГО: | 27 859 | 27 859 |

* сведения о границах Еманжелинского участкового лесничества Шершневского лесничества Челябинской области на территории Коелгинского СП внесены в ЕГРН (КН 74:00-6.555);

**границы участков водного фонда не поставлены на кадастровый учет и приведены по данным картографической основы (реки и водохранилища).

***существующее положение - по сведениям ЕГРН, проектом предусмотрен перевод в земли промышленности ЗУ с КН 74:07:0103003:481 (площадью 6244 м2) и 74:07:0103003:150 (площадью 217508 м2);

****увеличение площади границы с. Коелга, уменьшение площади д. Погорелка, с. Долговка и д. Ямки.

В Коелгинском сельском поселении 70 % застройки — преобладает индивидуальная усадебная. Многоквартирных жилых домов от общего числа составляет 30 %, а именно 24 жилых дома.  Жилищный фонд поселения в целом в настоящее время составляет 95,27 тыс. м2.

На территории Коелгинского сельского поселения строительство многоквартирных жилых домов не запланировано.

Наличие физически и морально изношенного жилищного фонда не существует.

Потребности в строительстве муниципального жилья для обеспечения граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий не требуется.

В целом для поселения требуется развить систему общественно-деловых зон и рекреационных участков, упорядочить производственные площадки с организацией санитарно-защитных зон, усовершенствовать транспортную сеть, включая общественные пассажирские перевозки, а также обеспечить селитебные территории инженерной инфраструктурой.

### 2.3.1. Численность населения

Численность населения на начало 2024 года – 5006 человек, в том числе:

- с. Коелга - 3928 человек,

- д. Погорелка - 527 человек,

- с. Долговка – 472 человека,

- д. Ямки - 79 человек.

Численность населения Коелгинского сельского поселения за последние 10 лет выросла на 210 человек. Динамика численности представлена ниже в таблице.

| Год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 4796 | 4771 | 4754 | 4699 | 4673 | 4661 | 4660 | 5053 | 5036 | 5019 | 5006 |

Таким образом, за последние десять лет население сельского поселения увеличилось на 4,4%. Генеральным планом предусмотрен реалистический прогноз, основанный на суммарных показателях среднегодового прироста и среднегодовой миграции населения, которые в поселении, являются положительными.

Учитывая ряд мероприятий, заложенных настоящим Генеральным планом, направленных на улучшение среды жизнедеятельности, а также перспектив развития производственно-экономической базы муниципального района предусматривается небольшой прирост численности населения. На перспективу, за расчетный срок Генерального плана, принимается незначительное увеличение численности некоторых населенных пунктов, в том числе за счет миграции городского населения в связи с привлекательностью природно-рекреационных условий Еткульского района.

Таким образом, на расчетный срок принимается сохранение численности населения Коелгинского сельского поселения на современном уровне, с учетом мероприятий, направленных на развитие социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур сельского поселения, первоочередные из которых, приведены в муниципальных программах комплексного развития. Ниже приведены данные о существующей, проектной и перспективной численности населения в населенных пунктах сельского поселения.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения сущ. положение – 2025 г. | Численность населения, расчетный срок – 2045 г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Коелга | 3928 | 4100 |
| 2 | д. Погорелка | 527 | 540 |
| 3 | с. Долговка | 472 | 480 |
| 4 | д. Ямки | 79 | 80 |
| ИТОГО по поселению: |  | 5006 | 5200 |

### 2.3.2. Социальная инфраструктура Коелгинского сельского поселения

Исходные данные по социальной инфраструктуре включают сведения о существующих/ строящихся/ планируемых к размещению объектах федерального, регионального, местного значения, расположенных в границах Коелгинского сельского поселения (как в границах населенных пунктов, так и все их), для объектов, перечисленных ниже.

Исходные данные включают сведения о существующих объектах, расположенных (строящихся) на территории поселения, необходимых ко включению в материалы документации по территориальному планированию.

Данные предоставляются по объектам, расположенным в границах населенных пунктов и вне их.

Объекты образования.

Система образования поселения представлена общеобразовательными учреждениями, дошкольными общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования.

Количество мест в дошкольных учреждениях достаточно сейчас и будет хватать   в ближайшей перспективе.

Сеть учреждений дошкольного образования в сельском поселении не требует дальнейшего расширения, с целью увеличения охвата детей дошкольным образованием».

Объекты, расположенные (строящиеся/ планируемые к размещению) на территории района:

- МКДОУ «Коелгинский детский сад «Солнышко» (с. Коелга);

- МКДОУ «Коелгинский детский сад «Колосок» (с. Коелга);

- МКОУ «Долговская Начальная Школа - Детский Сад» (с. Долговка);

- МКОУ «Погорельская начальная школа» (д. Погорелка);

- МБОУ «Коелгинская СОШ им. дв. Героя С.В. Хохрякова» (с. Коелга);

- филиал МБОУ «Коелгинская СОШ им. дв. Героя С.В. Хохрякова» (с. Долговка);

- Центр развития творчества детей и юношества Радуга с. Коелга, ул. Хохрякова д. 17;

- Детская школа искусств с. Коелга, ул. Заречная д. 8.

ЦРТДЮ Радуга с. Коелга посещают дети от 4 до 17 лет, создано 16 коллективов, всего посещают 423 ребенка. Основными направлениями работы являются: художественное, физкультурно-спортивное, социально педагогическое.

МБОУ ДОД ДШИ с. Коелга посещают всего 245 детей, возраст которых от 4 до 17 лет. Направлением работы является эстетическое развитие и воспитание детей.

В качестве основных мероприятий по развитию системы образования Коелгинского сельского поселения на расчётную перспективу необходимо выделить следующие:

- Совершенствование сети общеобразовательных учреждений, обновление и приведение в соответствие с нормативами и санитарно-гигиеническими требованиями материально-технической базы образовательных учреждений и их зданий;

- Проведение модернизации учебного, учебно-производственного оборудования и материально-технической базы образовательных учреждений, включая закупки компьютерной техники, школьных автобусов, спортивного инвентаря и оборудования, учебного и лабораторного оборудования, мебели, медицинского оборудования и др.;

- Обновление содержания, форм, методов и технологий образования с целью повышения его качества;

- Повышение охвата детей всеми видами образования, развитие профильного обучения;

- Приведение системы образования в соответствие с запросами современной и перспективной системы хозяйства.

Объекты здравоохранения.

Анализ состояния материально-технического состояния муниципальных лечебно-профилактических учреждений района показал, что многолетний дефицит бюджетного финансирования системы здравоохранения привел к физическому и моральному упадку ее материально-технической базы. Не исключением являются и медицинские учреждения сельского поселения, основные фонды которого физически и морально устарели. В сложившейся ситуации возникает множество трудностей не только с внедрением и развитием новых технологий в оказании медицинской помощи, что в свою очередь позволило бы сократить сроки лечения больных, следовательно, и сократить расходы на здравоохранение, но и крайне трудно сохранять уже внедренные методы диагностики и лечения.

Основными факторами, определяющими дальнейшее развитие здравоохранения в сельском поселении, будут продолжающаяся перестройка системы, распространение новых технологий профилактики, диагностики и лечения заболеваний.

Объекты, расположенные на территории поселения:

- Врачебная амбулатория с. Коелга (филиал ГБУЗ Районная больница с. Еткуль);

- ФАП д. Погорелка (филиал ГБУЗ Районная больница с. Еткуль);

- ФАП с. Долговка (филиал ГБУЗ Районная больница с. Еткуль).

Основными задачами обеспечения устойчивого развития здравоохранения Коелгинского сельского поселения на расчетную перспективу остаются:

- предоставление населению качественной и своевременной медицинской помощи;

- преодоление дефицита материальных и финансовых средств в сфере;

- повышение уровня укомплектованности медицинскими работниками всех уровней, повышение уровня квалификации медицинских работников;

- кратное снижение показателей смертности;

- снижение высокого уровня заболеваемости социально-обусловленными болезнями.

Объекты культуры.

В культурно-досуговых учреждениях сельского проводится большая работа по вовлечению в кружки и клубы по интересам не только детей и молодежи, но и людей старшего поколения В домах культуры Коелгинского сельского поселения созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений: танцевальные, музыкальные, здоровый образ жизни, театральные.

В настоящее время, все учреждения культуры в населенных пунктах испытывают большую потребность практически во всех технических средствах: свето- звуко-, видеоаппаратуре, сценической технике, библиотечном, музейном оборудовании, музыкальных инструментах, сценических костюмах. Существующие библиотеки не соответствуют информационным запросам и культурным потребностям населения, вопрос комплектования фондов на протяжении последних 10 лет является одним из наиболее проблемных для всего муниципального района. В результате чего, значительно снизилась эффективность и качество культурно-досуговой деятельности: сократилось количество культурно-массовых мероприятий, детских клубных формирований, коллективов художественной самодеятельности, гастрольных выступлений профессиональных коллективов.

Предоставление услуг населению в области культуры в Коелгинском сельском поселении осуществляют:

- Дом культуры с. Коелга, ул. Чапаева д. 6 (с. Коелга);

- Долговский Дом культуры, с. Долговка, ул. Новая д. 4 (с. Долговка);

- Погорельский Дом культуры, ул. Береговая д. 31 (д. Погорелка);

- Централизованная Библиотечная система Коелгинского сельского поселения, с. Коелга, ул. Советская д. 7 (с. Коелга).

На расчетную перспективу необходимо провести ряд мероприятий по стабилизации сферы культуры, предполагающие:

- использование имеющихся учреждений культуры многофункционально, создавая кружки и клубы по интересам, отвечающим требованиям сегодняшнего дня, а также расширение различных видов культурно - досуговых и просветительных услуг;

- совершенствование формы и методов работы с населением, особенно детьми, подростками и молодежью.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения.

Спортивные залы расположены при образовательных учреждениях   таким образом, только категория детей и подростков может полноценно пользоваться данными физкультурно-спортивными объектами.

При этом явно прослеживается нехватка объектов физической культуры и спорта (залов для занятия волейболом, баскетболом, теннисом) для остальных категорий населения сельского поселения, так как сооружений сети общего пользования на территории поселения в принципе нет.

Объекты, расположенные на территории поселения:

- Спортивный зал МБОУ КСОШ имени дважды Героя Советского Союза С. С. Хохрякова (площадь 141,4 м2) (с. Коелга);

- Школьный стадион (площадь 7200 м2) (с. Коелга);

- Хоккейная коробка (площадь 1540 м2) (с. Коелга).

Расчет потребности в учреждениях спорта и физкультуры общего пользования в соответствии с приложением 2 Региональных нормативов градостроительного проектирования Челябинской области, приведен ниже:

| Наименование | Наличие на исходный год, м2 | Норматив | Потребность по нормативу, м2 | Принято |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивные залы общего пользования. Бассейн (открытый и закрытый общего пользования) | 141,4 м2 | В поселениях с числом жителей 2-5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв.м. и один бассейн площадью 540 кв.м. | 540 | 540 кв.м. площади пола предусмотрено строительство ФОКа с бассейном в с. Коелга |
| Плоскостные спортивные сооружения: с. Коелга д. Погорелка с. Долговка д. Ямки | 8740,0 8740,0 - - - | 1950 м2 на 1000 жит | 11740,0 9000,0 1100,0 1100,0 - | 11200,0 м2 предусмотрено строительство спортивных площадок в с. Коелга, д. Погорелка и с. Долговка* |

*ввиду малой численности населения генеральным планом не предусмотрено строительство спортивных площадок и сооружений в д. Ямки.

Дальнейшее развитие социальной инфраструктуры района должно способствовать:

- уменьшению миграционного оттока населения;

- повышению уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за счет строительства объектов обслуживающей и коммерческо-деловой сферы;

- повышению уровня образования, здоровья, культуры населения;

- повышению качества жизни и развития человеческого потенциала;

- формированию благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности.

## 2.4. Транспортная инфраструктура на территории Коелгинского сельского поселения.

- Внешний транспорт.

- Автомобильное сообщение осуществляется, в основном, по автомобильной дорога общего пользования регионального значения - 75К-089 Коелга – автодорога А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан и автомобильной дороге общего пользования 75К-306 Погорелка – Долговка.

Село Коелга связано автомобильной дорогой твердого покрытия с городом Еманжелинском. Расстояние до районного центра с. Еткуль – 65 км, до областного центра – 90 км.

Общая протяженность дорог местного значения–51,8 км.

Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение.

В связи с нехваткой рабочих мест в селах возрастает мобильность населения. Из-за нехватки рейсов общественного транспорта происходит увеличение перевозок личным транспортом. Нарастает диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью, а также качеством покрытия улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Схемой территориального планирования Челябинской области (в редакции Постановления Правительства Челябинской области от 21.02.2025 № 214-П) в области дорожно-транспортной инфраструктуры предусматриваться строительство автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения:

- Автодорога «Коелга – Подгорный», протяженность — 10,6 км, категория автомобильной дороги — IV;

- Автодорога «Казбаево – Таянды», протяженность — 18,41 км, категория автомобильной дороги — IV.

Действующим Генеральным планом сельского поселения в области дорожно-транспортной инфраструктуры не предусматриваться строительство новых объектов.

Улично-дорожная сеть.

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог V категории, предназначенных не для скоростного движения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют щебеночное и грунтовое покрытие. Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

Коелгинское сельское поселение обладает достаточно развитой автомобильной транспортной сетью и находится относительно недалеко от районного центра, что создаёт оптимальные условия для перемещения сырья и готовых товаров. Отсутствие альтернативных видов транспорта предъявляет большие требования к автомобильным дорогам. Строительства новых автомобильных дорог не производилось более 10 лет. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с твердым покрытием и автодорог с гравийным покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог, требующих ремонта.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в грунтовом исполнении. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

Транспортных организаций, осуществляющих грузовые перевозки на территории сельского поселения, не имеется.

## 2.5. Инженерная инфраструктура Коелгинского сельского поселения.

Средний уровень износа инженерных коммуникаций по поселению составляет более 50% и характеризуется высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и потерями энергоносителей.

На территории сельского поселения не планируется строительство социально значимых объектов. Значительных нагрузок на коммунальную инфраструктуру не предвидится.

В связи с этим основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем.

### 2.5.1. Водоснабжение и водоотведение.

Система водоснабжения Коелгинского сельского поселения состоит из:

- Артскважина №1, местоположение: Россия, Челябинская обл., Еткульский район, с. Коелга.

- Артскважина №2, местоположение: Россия, Челябинская обл., Еткульский район, с. Коелга.

- Сооружение – водопровод, местоположение Россия, Челябинская обл., Еткульский район, с. Коелга, (Лит.1В) от артезианской скважины №1 до котельной на территории ЗАО "Коелгамрамор", (Лит.2В) от котельной до точек: Т.90, Т.83, Т.89, Т.75, Т.72, Т.71а, Т.69, Т.55, Т.60, Т.61, Т.34, Т.26, Т.30, Т.21, Т.94, Т.18, Т.17, Т.96, Т.102, Т.50, Т.42, Т.46, Т.47, Т.106, Т.101, протяженность 12947.4600 м. Доп. описание: протяженность трассы 12911, 85 м., протяженность трубопровода 12947, 46 м.

- Сооружение - Скважина №1533Г, Россия, Челябинская обл., Еткульский р-н, с. Коелга, в 0, 6 км. северо-западнее д. 27 по ул. Увельской, 2.5 кв.м. Доп. описание: Лит. 3Г Водозаборная камера 2, 5 кв.м.; Лит 4Г Скважина №1533Г глубина 68 м.

- Сооружение - Скважина №1534Г, Россия, Челябинская обл., Еткульский р-н, с. Коелга, в 0, 6 км. северо-западнее д. 27 по ул. Увельской, Протяженность: 70.0000 м. Доп. описание: Водозаборная камера - 2, 5 кв.м., Скважина №1534Г - 70 м.

- Сооружение - Скважина № 629Г, Россия, Челябинская обл., Еткульский р-н, с. Коелга, в 0, 6 км. северо-западнее д. 27 по ул. Увельской, 3.8 кв.м. Протяженность: 62.0000 м. Доп. описание: Водозаборная камера 5,5 кв.м., Скважина №629Г глубина - 62 м.

- Сооружение - Водонапорная башня, Россия, Челябинская обл., Еткульский р-н, с. Коелга, в 0, 6 км. северо-западнее д. 27 по ул. Увельской, 25 кв. Протяженность: 25.0000 м. Доп. описание: объем 25 м.куб.

- Водонапорная установка, Россия, Челябинская обл., Еткульский район, с. Коелга, в 0, 6 км. северо-западнее д. 27 по ул. Увельской, 27,9 кв.м.

- Сооружение – Водопровод, протяженность трассы 968,79 м., местоположение Челябинская обл., Еткульский р-н, с. Коелга, от скважины№1534Г, №1533Г, №629Г находящихся в 0, 6 км. северо-западнее д. 27 по ул. Увельской до колодца №4, находящегося в 0,26 км. северо-восточнее здания по ул. Победы д. №41.

- Сооружения водоразборные - сети водоснабжения, протяженностью 2251 м. адрес: Челябинская обл., Еткульский р-н, д. Погорелка, по улицам – Береговая, Центральная, Новая; по переулкам – Первый, Второй.

- Сооружение коммунального комплекса (сети водоснабжения), протяженностью 2645 м., расположенное по адресу: Челябинская обл., Еткульский р-н, село Долговка;

- Сети водоснабжения, протяженностью 6559 м., расположенные по адресу: Челябинская область, Еткульский район, село Коелга, от скважины № 941, находящейся в 140 м. по направлению на северо-запад от ориентира д. 44 по ул. Пушкина, по улицам: Ленина, Увельской, Пушкина, Победы, Советской, Труда, Гоголя, Лермонтова, Гагарина, Хохрякова, Калинина;

- Сооружение инжернерно-коммуникационное-скважина № 617Г, местоположение Челябинская область, Еткульский район, д. Погорелка, в 2 м. восточнее д. 1 по ул. Центральной.

- Сооружение инжернерно-коммуникационное-скважина № 1645Г, местоположение Челябинская область, Еткульский район, д. Погорелка, в 2 м. восточнее д. 1 по ул. Центральной.

- Сооружение водозаборное-Башня Рожновского, объем 15м. куб., местоположение: Челябинская область, Еткульский район, в 415 м. восточнее нежилого строения, расположенного по адресу: д. Погорелка, ул. Центральная, д. 2-а.

- Бесхозяйный объект - скважина № 626Г, расположенная по адресу: Челябинская обл., Еткульский р-н, с. Долговка в 29м. на север от д. 27 по ул. Новой.

- Насосная станция, расположенная по адресу: Челябинская область, Еткульский район, село Долговка, ул. Новая, д. 29;

- Водозаборная башня, расположенная по адресу: Челябинская область, Еткульский район, село Долговка, ул. Новая, д.29.

- Бесхозяйный объект - скважина, расположенная по адресу: Челябинская область, Еткульский район, с.Коелга, в 70 м. на юго-запад от д. № 2 по ул. Полевая.

- Бесхозяйный объект - водопровод по адресу: Челябинская область, Еткульский район, с. Коелга, ул. Речная, ул. Полевая, протяженность 678 м.

В связи с проведением инвентаризации и новых замеров протяженность сетей водоснабжения Коелгинского сельского поселения составляет 26013,64 м.

Количество смотровых колодцев:

в с. Коелга - 342 шт., диаметр трубопровода от 63 до 200 мм;

с. Долговка – 25 шт., диаметр трубопровода 65мм.;

д. Погорелка – 20, диаметр трубопровода 65 мм.

В населенном пункте д. Ямки Коелгинского сельского поселения индивидуальное водоснабжение используется от колодцев, артезианских скважин.

Характеристика системы водоотведения

Централизованная зона водоотведения обслуживает многоэтажные жилые дома, а также часть домов в частном секторе с. Коелга, которая охватывает 5 улиц в с. Коелга, для сброса дождевых вод она не предназначена.  К зоне нецентрализованного водоотведения относятся 12 улиц, в том числе д. Погорелка и с. Долговка.

Эксплуатируемое оборудование по водоотведению и очистным сооружениям находится в удовлетворительном, рабочем состоянии и обеспечивает надежность работы инфраструктуры.

Функционирование канализационных коллекторов затруднено частными авариями на трубопроводе ввиду износа 91,2 % сетей и коллекторов. Очистка сточных вод производится в полном объеме, о чем свидетельствует производственный контроль (анализ сточных вод).

Система водоотведения Коелгинского сельского поселения включает в себя следующие структурные элементы:

- Сооружение - канализационная насосная станция №1, местоположение Россия, Челябинская обл., Еткульский район, с. Коелга, КНС -№1 находится в 30, 0 м. от дома №29-а по ул. Мира, начало подземной напорной, 42.3 кв.м., протяженность: 1053.0000 м. дополнительное описание: протяженность трассы 1053 м., протяженность трубопровода 2107 м.;

- Сооружение - канализационная насосная станция №2, местоположение Россия, Челябинская обл., Еткульский район, с. Коелга, КНС-№2 находится в 40.0 м. севернее границы «Коелгамрамор», начало подземной напорной канализации от КНС №2 до очистных сооружений, 31.1 кв.м., протяженность: 6215.0000 м., дополнительное описание: протяженность трассы 6215 м., протяженность трубопровода 12430 м.;

- Сооружение – канализация, местоположение: Россия, Челябинская обл., Еткульский район, с. Коелга, от д. 42 по ул. 1 Мая до КНС, от д. №2 по ул. Солнечной до Т. 28 по ул. 1 Мая, от д. №3 по пер. Солнечному до Т.56, от д. №44 по ул. Мира до Т.33, до д. №44а по ул. Мира до Т.47, от д. №29а по ул. Мира до Т. 90, от д. 3 2-й квартал до ул. Заречной до Т.122, от д. №1 по ул. Заречной до Т. 141, от д. №27 по ул. Мира до Т. 121, от здания бани по ул. Мира до КНС, от детского сада Т. 93 до Т. 92 по ул. Мира, протяженность: 3979.3600 м. доп. описание: протяженность трассы 3979,36 м.

Канализационная сеть обслуживает многоэтажные жилые дома, а также часть домов в частном секторе с. Коелга.  В восточной части села Коелга водоотведение производится по существующей напорной канализации в очистные сооружения, расположенные юго-восточнее села Коелга. В западной части села централизованное водоотведение отсутствует. Сброс сточных вод происходит в выгребные ямы. Прокладка централизованных сетей канализации в селе Коелга на данном этапе не предусматривается в виду индивидуальной жилой застройки малой этажности. Отвод стоков от частных жилых домов планируется в выгребные ямы, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.

Протяженность канализационных сетей составляет 3979,36 м.

Диаметр канализационных сетей варьируется от 100 до 300 мм.

Сети выполнены из чугуна, ввод в эксплуатацию канализационных сетей с 1975 года по 1993 год.   Год ввода в эксплуатации КНС- 1975г. Техническое состояние сооружений канализации характеризуется как удовлетворительное.

Канализационные сети и очистные сооружения, в основном, большой износ, поэтому необходима полная замена канализационных сетей.

В связи с тем, что сетям водоотведения по жилой зоне исполнилось уже более 40 лет - степень их износа составляет 91,2 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт не у собственника сетей - Администрации сельского поселения, не у эксплуатирующей организации не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния.

Очистные сооружения канализации расположены в 2700 метрах юго-восточнее села Коелга Еткульского района Челябинской области. Отвод сточных вод осуществляется с территории с. Коелга.  Действующие очистные сооружения канализации с. Коелга запроектированы Государственным проектным институтом «Союзводоканалпроект» Канализационные сооружения биологической очистки сточных вод производительностью 2,7 м.куб./сут.

Строительство очистных сооружений было закончено в 1978 году и затем ОСК были сделаны под наладку Уральскому управлению «РВКН» в июле 1978 года. Наладочные работы были закончены в 1979 году. Здание построено из шлакоблока, площадью 756 кв.м., высота 6 м. Степень износа очистных сооружений составляет – 77,9 %.  Очистные сооружения ранее находились на балансе ЗАО «Коелгамрамор».

В настоящее время очистные сооружения находятся в пользовании у администрации Коелгинского сельского поселения.

Обслуживанием занимаются 4 человека, которые работаю сменным графиком работы.

На очистных сооружениях установлены:

- 2 биофильтра высотой 3,30 м. и площадью 225 м. кв. каждый;

- бак Мюллера в количестве 2 шт., объемом 3 м.куб.;

- отстойник диаметром 69,02 м., объемом 463 м.куб., объемом 460 м. куб.

Главная насосная станция перекачивает сточные воды в приемный бункер (камеру очистных сооружений), оттуда сточные воды попадают на решетки, где задерживаются крупные фракции и мусор, затем в первичные бункеры (песколовку). После песколовки сточные воды направляются в двухярусные отстойники – бак Мюллера, в которых отстаивание ила происходит в течение 2,5 часов. Осветленные стоки направляются в биофильтры. Потом стоки проходят хлорирование, такое очищение стоков производится перед вторичным отстойником, это является последним этапом для уничтожения болезнетворных микроорганизмов, после чего стоки попадают в биологический пруд, где биологическая пленка оседает на дно, осветленная вода через переливные кромки по сборным лотка отводится за пределы отстойника на биологический пруд. После доочистки в биологических прудах очищенные воды выпускаются р. Увельку.

Централизованная зона водоотведения обслуживает многоэтажные жилые дома, а также часть домов в частном секторе с. Коелга, которая охватывает 5 улиц в с. Коелга, для сброса дождевых вод она не предназначена.

К зоне нецентрализованного водоотведения относятся 12 улиц, в том числе д. Погорелка и с. Долговка.  Все стоки сточных вод от централизованной и не централизованной системы водоотведения (канализации) на территории Коелгинского сельского поселения попадают на очистные сооружения находящиеся в с. Коелга.

Анализ ситуации по оснащению водоотведения в Коелгинском сельском поселении, показывает, что центральная система водоснабжения не имеется в левобережной части с. Коелга по улицам Троицкая, Лесная, Луговая, Станичная, Садовая. Также отсутствует централизованная система водоотведения в правобережной части с. Коелга по следующим улицам: Фрунзе, Ленина, Советская, Труда, Калинина, Победы, Увельская, Лермонтова, Чапаева, Пушкина, Гоголя, Гагарина.

В населенных пунктах сельского поселения д. Погорелка и с. Долговка стоки существующей застройки поступают в выгребные ямы, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются на очистные сооружения.

В деревне Ямки отсутствует централизованная система водоснабжения, водоснабжение осуществляется из скважин и колодцев стоки поступают выгребных ямы.

Эксплуатируемое оборудование по водоотведению и очистным сооружениям находится в удовлетворительном, рабочем состоянии и обеспечивает надежность работы инфраструктуры.

К техническим и технологическим проблемам системы водоотведения Коелгинского сельского поселения относятся:

- слабо развита система водоотведения;

- износ сетей водоотведения, который составляет – 91,2 %, необходима реконструкция существующих сетей водоснабжения;

- устаревшая коммунальная инфраструктура, которая не позволяет обеспечить выполнение современных экологических требований.

- отсутствие очистки поверхностно-ливневых вод.

План развития системы водоснабжения и водоотведения

Задачи по развитию системы водоснабжения и водоотведения:

- охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды;

- обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение;

- обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих холодное водоснабжение.

Основными принципами развития систем водоснабжения являются:

- приоритетность обеспечения населения холодной питьевой водой;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем холодного водоснабжения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и их абонентов;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение.

Наиболее значимыми направлениями и задачами развития систем водоснабжения являются:

- обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения;

- организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки поселения;

- сокращение потерь воды при её транспортировке;

- повышение энергоэффективности транспортировки воды;

- обеспечение подачи абонентам определённого объёма питьевой воды установленного качества;

- обеспечение гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды сокращение нерационального использования питьевой воды;

- повышение качества обслуживания абонентов.

### 2.5.2. Теплоснабжение.

Собственного теплоэнергетического хозяйства Коелгинское сельское поселение не имеет. В селе Коелга работают две газовых котельные, в селе Долговка имеется одна блочно-модульная котельная. Протяженность теплотрасс в 2-х трубном исполнении составляет 12742,45 м.

Теплоснабжающие организации, действующие в зонах действия

системы теплоснабжения на территории Коелгинского сельского поселения

| № п/п | Наименование котельной | Зона действия | Теплоснабжающие организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 с. Коелга ул. Труда, д. 31 | С. Коелга: многоквартирный жилой фонд, представленный жилыми 5 домами, этажностью 1 – 2 этажей, общей площадью – 3019,6 кв.м., которые имеют централизованное теплоснабжение в основном закрытую систему водоснабжения, частный сектор, общей площадью – 280,41 кв. м.; бюджет, общей площадью – 4156 кв.м. прочие потребители, общей площадью – 890,9. | ООО УК «Зауральский» |
| 2 | Котельная № 2 с. Коелга ул. Промышленная, д. 1 | С. Коелга: многоквартирный жилой фонд, в котором 19 домов, этажностью 1-5 этажей, общей площадью – 21046,7 кв.м.; частный сектор 112 домов, общей площадью – 14656,76 кв.м.; бюджет – 5987,7 кв.м.; прочие потребители, общей площадью – 5689,6 кв.м. | ООО УК «Зауральский» |
| 3 | Котельная № 3 с. Долговка, ул. Новая, д. 6 | С. Долговка: Дом культуры, общей площадью – 287,7 кв.м.; МКУК «ЦБС Коелгинского сельского поселения», библиотека, общей площадью – 138,3 кв.м.; Детский сад, общей площадью – 356,7 кв.м.; МБОУ Коелгинская СОШ им. Дважды Героя Советского Союза С.В. Хохрякова, общей площадью 30,4 кв.м., СПК «Коелгинское» (магазин), общей площадью – 113 кв.м. | ООО «Сервисная Компания г. Нязепетровск» |

Отопление части домовладений частного сектора с 2000 года производится от природного газа. Схема теплоснабжения Коелгинского сельского поселения, утверждена постановлением администрации Еткульского муниципального района от 22.06.2022 г.  № 419.

План развития системы теплоснабжения

Теплоснабжающими организациями в Коелгинском сельском поселении совместно с Администрацией Коелгинского поселения проводится большая работа по повышению надежности теплоснабжения сельского поселения, устранению имеющихся технических и технологических проблем, а именно:

- на котельных производится плановый ремонт основного и вспомогательного оборудования; проводится ремонт и перекладка проблемных участков тепловых сетей.

Однако существуют проблемы, которые сдерживают развитие системы теплоснабжения Коелгинского поселения. Этими проблемами являются:

- Теплоснабжающая организация ООО УК «Зауральский» в период действия концессионного соглашения, в целях обеспечения надежности в снабжении села тепловой энергией, а также в возможном снижении стоимости теплоэнергии, в зонах теплоснабжения в период с 2025-2030 г.г. планирует строительство 2-х блочно-модульных котельных, а также в период с 2022 г. по 2048 г.г. ремонт тепловых сетей с. Коелга, диаметр 114-219 мм., замену запорной арматуры. В зданиях в с.Коелга по ул. Труда, д. 31 и ул.

- Промышленная, д. 1 ремонты 9-котлов – КСВа-2,0 Гс «ВК-21», ремонт здания котельной (гидроизоляция и ремонт кровли), замена насосов и приобретение резервных насосов – 2 шт.

### 2.5.3. Газоснабжение.

На территории Коелгинского сельского поселения газифицированы 3 населенных пункта: с. Коелга, с. Долговка, д. Погорелка. Протяженность всех газопроводов 15299, в том числе 13792 м. собственность администрации Коелгинского сельского поселения и 1507 м. бесхозяйные объекты.

Основным поставщиком газа является ООО «НОВАТЭК — Челябинск».

Коелгинское сельское поселение газифицировано природным газом на 80 %.

Обслуживающей организацией на территории сельского поселения является Филиал АО Газпром газораспределение Челябинск в г. Коркино.

Всего 1118 абонента пользуются природным газом, из них с. Коелга - 888, с. Долговка – 107, д. Погорелка – 123. Деревня Ямки к природному газу не подключена.

В системе газоснабжения Коелгинского сельского поселения, можно выделить следующие основные задачи:

- подключение к газораспределительной системе жилых домов в частном секторе с. Коелга по улицам: Солнечная, Мира, Восточная, Лесная, Луговая, Троицкая, Садовая, Станичная; переулок Солнечный.

- газификация населенного пункта д. Ямки;

- обеспечение надежности газоснабжения потребителей.

План развития системы газоснабжения

Развитие системы газоснабжения Коелгинского сельского поселения планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих 20 %, а именно в населенном пункте застройка частного сектора в с. Коелга и вводимых вновь объектов в период 2021-2028 годов.

Во 2 квартале 2022 г. ГРС п. Коелга оформлена в собственность ПАО «Коелгамрамор». Эксплуатирующей организацией является ООО «Коелга-Сервис», таким образом увеличен ресурс газораспределительной станции до 100 %, пропускной способностью 5000 м.куб./ час.

С жителями нового поселка села Коелга по ул. Садовая были заключены договоры и выданы технические условия на подключения газа к жилым домам.

### 2.5.4. Электроснабжение.

Электроснабжение Коелгинского сельского поселения левобережной стороны (Рудничная сторона с.Коелга) осуществляется от централизованных источников ОАО «МРСК Урала» используются воздушные линии общая протяженность составляет 18860,5 м. В том числе: высокого напряжения - ВЛ-0,4 Кв  -13227,3 м.; низкого напряжения ВЛ -0,6 кв -5633,2 м.,  которые с августа 2016 г. на основании договора купли-продажи принадлежат ООО «Гелиос».

На правобережной стороне (Совхозная сторона с. Коелга) протяженность электрических сетей с. Коелга, с. Долговка, д. Погорелка, д. Ямки составляет 59,955 км., в то числе 31,3 км ВЛ-0,4 кв (сети низкого напряжения) и 28,655 км. ВЛ-6 кв (сети высокого напряжения).

Система электроснабжения находится в удовлетворительном техническом состоянии. Сети изношены на 40%. Обслуживающими организациями постоянно ведется контроль над эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

План развития системы электроснабжения

Проанализировав систему электроснабжения на территории Коелгинского сельского поселения можно выделить две основные проблемы:

- низкое напряжение в электрических сетях в населенных пунктах в д. Погорелка, д. Ямки, с. Долговка;

- ветхое состояние электрических сетей на левобережной стороне с. Коелга.

В  целях  улучшения  качества  уличного  освещения  и  снижения  на  эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие (СИП),  установка  энергоэффективных  светильников.  Такие лампы для уличного освещения подходят как нельзя лучше. Вкручивая их в фонари, можно добиться высокой эффективности работы за счет мощного преобразования электроэнергии в световую.

## 2.6. Санитарная очистка территории поселения.

### 2.6.1 Схема обращения с отходами.

Вывоз ТБО в Коелгинском сельском поселении, осуществляется ООО «Центр коммунального сервиса» региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Челябинской области. Все собранные коммунальные отходы вывозятся на Полетаевский полигон.

ООО «Центр коммунального сервиса» было выбрано победителем в ходе конкурсных процедур и ему был присвоен статус регоператора до 31 декабря 2026 года.

Несанкционированных свалок на территории Коелгинского сельского поселения не существует.

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, вывозом ТБО:

- отсутствие у населения воспитания экологической культуры населения.

- недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений;

- отсутствие в необходимом количестве контейнерных баков.

План развития системы сбора твердых коммунальных отходов

Основной целью реализации мероприятий направления является удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению твердых коммунальных отходов (далее - ТКО).

Для достижения цели данного направления предполагается:

- улучшение санитарного состояния территории сельского поселения;

- улучшение экологического состояния сельского поселения.

Целью организации услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов из населенных пунктов сельского поселения предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТКО.

Характеристика территории сельского поселения как источника образования отходов. В границах сельского поселения возможно образование следующих видов отходов производства и потребления:

- при уборке общественно-бытовых территорий;

- в результате жизнедеятельности жителей (уборка жилых помещений и территорий) – отходы из жилищ несортированные;

- при эксплуатации предприятий обслуживания населения, организаций, производственных объектов (мелких) – отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов;

- при освещении территорий застройки – отработанные люминесцентные и ртутные лампы.

Ориентировочные объемы образования некоторых видов отходов составят:

Нормативы накопления ТКО на территории Челябинской области утверждены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 31.08.2017г.№42/1. Норматив накопления ТКО в год на одного проживающего индивидуального дома составляет 188,668 кг/расчетную единицу.

Общая численность населения Коелгинского сельского поселения на расчетный срок реализации настоящего Генерального плана (т.е. к 2045 г.) – 5200 человек.

Ориентировочное количество отходов, образующееся за год от проживающих в населенных пунктах людей, составит:

5200 x 188,668 кг/год = 981,1 т/год.

Правила складирования и накопления отходов на территории.

Способ размещения и временного хранения отходов на территории определяется классом опасности отходов:

отходы 1-го класса опасности хранятся в герметизированной таре;

- отходы 2-го класса опасности хранятся в закрытой таре;

- отходы 3-го класса опасности хранятся в открытой таре;

- отходы 4-го и 5-го класса опасности могут храниться в открытой таре и навалом. Периодичность вывоза отходов определяется степенью токсичности отходов, емкостью контейнеров для временного хранения отходов, техникой безопасности и грузоподъемностью транспортных средств, осуществляющих вывоз отходов.

Отходы 4-го класса опасности: мусор от бытовых помещений организаций несортированный, смет с территории, фильтровальные и поглотительные отработанные массы размещаются в металлических контейнерах, установленных на мусорных площадках. По мере накопления отходы вывозятся на ближайший полигон ТБО.

Отходы 5-го класса опасности: отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные), отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово- розничной торговли промышленными и продовольственными товарами, пищевые отходы размещаются в металлических контейнерах, установленных на мусорных площадках. По мере накопления отходы вывозятся на ближайший полигон ТБО.

Организована система вывоза ТБО с территории посредством строительства специализированных площадок с установкой контейнеров для сбора ТБО.

Мероприятия по снижению влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды. Для защиты окружающей среды от негативного воздействия отходов следует предусмотреть следующие мероприятия:

- размещение бытовых отходов на специально отведенных площадках с водонепроницаемым покрытием, отбортовкой;

- своевременный вывоз отходов в места утилизации (захоронения);

- проведение систематической санитарной уборки территории жилой застройки. В местах скопления бытового мусора создаются условия для значительного загрязнения почв токсичными металлами и органическими соединениями;

- проведение санации почв. Санация должна включать в себя мероприятия по снижению содержания токсичных элементов, такие как: подсыпка незагрязненных почв, перекапывание с последующим непременным задернением газонными травами и кустарником с густой зеленой массой, влажная уборка улиц, а наиболее оживленных участков трасс раствором спиртовой барды и другие мероприятия.

Предлагаемые проектом решения по обращению с опасными отходами исключают негативное воздействие отходов на окружающую среду.

Мероприятия по охране земельных ресурсов и геологической среды от негативного воздействия. Для защиты земельных ресурсов от негативного воздействия предусмотрены следующие мероприятия:

- организация усовершенствованного покрытия территории, что предотвратит попадание загрязняющих веществ;

- организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства развитой сети водостоков, организация очистки дождевых и талых вод в очистных сооружениях;

- организация сбора отходов на специально отведенных площадках с водонепроницаемым покрытием, отбортовкой и своевременного вывоза отходов на лицензированные полигоны.

К важным методам защиты почв от техногенного загрязнения относятся методы мониторинга за состоянием окружающей среды, которые позволяют объективно оценить состояние окружающей среды, его составляющих в пределах обследуемых территорий и в зависимости от этой оценки принять верное решение относительно охраны окружающей среды, рационального использования ее ресурсов.

Предусмотренные проектом мероприятия обеспечивают минимальное воздействие на территорию, геологическую среду.

### 2.6.2. Ритуальное обслуживание территории.

Принимая во внимание численность населения поселения и норму обеспеченности (0,24 га на 1 тыс. чел., но не более 40,0 га) потребность площади кладбищ составит

5,2*0,24 га=1,25

что обеспечивается существующими сохраняемыми кладбищами общей площадью 7,25 га (определено согласно сведениям Государственного кадастра недвижимости).

### 2.6.3. Объекты утилизации, уничтожения биологических отходов.

На территории Коелгинского сельского поселения отсутствуют объекты утилизации, уничтожения биологических отходов.

## 2.7. Инженерная подготовка и благоустройство территории.

Инженерная подготовка территории предусматривает проведение мероприятий с целью создания благоприятных условия для проживания.

Природные условия планируемой территории предопределили следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке:

- организация стока поверхностных вод;

- защита территории от затопления;

- понижение уровня грунтовых вод;

- осушение пониженных и заболоченных территорий;

- благоустройство береговых полос рек, ручьев, прудов;

- организация мест массового отдыха населения;

- восстановление нарушенных территорий;

- организация санитарно-защитных зон, посадка санитарно-защитного озеленения.

- мероприятия по предотвращению образования депрессионной воронки.

Приведенные выше инженерные мероприятия разрабатываются в необходимом объеме для каждого населенного пункта и подлежат уточнению на следующих стадиях проектирования.

Организация стока поверхностных вод.

Организация поверхностного стока предусматривает устройство сети дождевой канализации в населенных пунктах.

В целях благоустройства планируемых территорий и улучшения общих санитарных условий предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства развитой сети водостоков.

Вертикальная планировка.

В основу вертикальной планировки положено:

- создание по улицам и проездам оптимальных продольных уклонов, обеспечивающих водоотвод с прилегающих к ним территорий и нормальные условия для движения транспорта;

- максимальное сохранение существующих дорожных покрытий на улицах;

- производство наименьшего объема земляных работ как по улицам, так и по жилым территориям при максимальном сохранении естественного рельефа.

Продольные проектируемые уклоны улиц и проездов должны приниматься в пределах нормативных.

Водосточная сеть.

Схема водостоков должна быть разработана для каждого населенного пункта с учетом особенностей рельефа.

Сток поверхностных вод с территории должен осуществляться путем строительства системы дождевой канализации. При необходимости устраиваются насосные станции.

Открытые водоотводные лотки подключаются к коллекторам дождевой канализации через специальные сооружения с песколовками и решетками.

Поверхностные воды с территорий предприятий, гаражей и прочих производственно-коммунальных объектов, входящих в состав водосборных бассейнов населенного пункта, перед сбросом в коллекторы дождевой канализации должны очищаться на локальных очистных сооружениях предприятий до требуемых ПДК. С территорий предприятий, не входящих в состав бассейнов водосбора, водоотвод должен быть организован коллекторами промливневой канализации со сбросом через очистные сооружения предприятий.

Водосток поверхностных вод с территорий определенных бассейнов площадью до 20 га осуществляется без очистки.

В системах проектируемой дождевой канализации должна быть обеспечена механическая очистка с площади более 20 га наиболее грязной части стока. Сброс дождевых вод предлагается производить в пониженные места за пределами населенного пункта. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений. В целях задержания взвешенных веществ, нефтепродуктов, поступающих в дождевую сеть из выпусков во внутренние водоемы или из открытой сети в закрытые, проектируются колодцы-отстойники закрытого типа с нефтеловушками, прочем на очистные сооружения должно подаваться не менее 70% годового объема стока. Пиковые расходы дождевых вод, практически чистые сбрасываются в водоприемники без очистки, а наиболее загрязненные поступают на очистные сооружения, для чего предусматривается устройство распределительных камер. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение уточняются на стадии подготовки рабочей документации после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.

Защита территории от затопления.

Необходимо проведение следующих мероприятий для защиты территории от затопления:

- подсыпка территории, включающая земляные работы и берегоукрепление;

- устройство дамб и обвалования.

Выбор способа защиты территории от затопления следует производить для каждого населенного пункта в отдельности, исходя из условий инженерно-геологических изысканий и гидрологических наблюдений затопляемой территории на основе разработки вариантов и их технико-экономического сравнения.

Благоустройство береговых полос рек, ручьев и прудов

Планируемая территория пересекается реками и ручьями, руслами которых являются тальвеги существующего рельефа.

Намечаемые проектом инженерные мероприятия по благоустройству береговых полос рек, ручьев и прудов включают в себя:

- расчистку русел рек и ручьев;

- подсыпку заболоченных пойм;

- планирование берега и прибрежной полосы;

- берегоукрепление;

- ликвидацию всех сбросов загрязненных стоков поверхностных вод с прибрежных территорий;

- расчистку всех водопропускных труб и сооружений в теле мостов, обеспечивающих пропуск, возрастающий в период таяния снега и ливней, расхода воды в реках и ручьях;

- озеленение.

Восстановление нарушенных территорий

Основное направление восстановления нарушенных территорий – освоение территории для различных видов рекреации с минимально возможным объемом работ по организации рельефа, освобождением территории от мусора, строительством пешеходных дорожек, оборудованием их малыми архитектурными формами и озеленением территории.

В границах планируемой территории находится несколько карьеров, действующих и отработанных. Территории карьеров свободны от застройки и имеют различную глубину выработанных котлованов, некоторые из них заполнены водой и представляют собой бессточные озера, источником питания которых являются атмосферные осадки.

Действующие карьеры по мере их отработки также благоустраиваются.

В связи с добычей полезных ископаемых – разработкой карьеров по добыче на территории поселения на перспективу образуются нарушенные территории, требующие рекультивации.

## 2.8. Зоны с особыми условиями использования территорий.

### 2.8.1. Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее – объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учетом санитарной классификации, результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий - и натурных исследований.

Если границы санитарно-защитной зоны не отражены на «Карте зон с особыми условиями использования территории», то эти границы входят в границы функциональной зоны.

Санитарно-защитная зона вновь размещаемых объектов должна включаться в границы соответствующей территориальной зоны для исключения негативного воздействия планируемых к размещению производственных объектов на объекты жилого, общественного, рекреационного и другого назначения.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», в границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

### 2.8.2. Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охрана газораспределительных сетей. В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно- кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Охранные зоны ЛЭП (по обе стороны от крайних проводов) установлены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условии использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Трубопроводы. Согласно Постановлению Правительства РФ от 08.09.2017 N 1083 (ред. от 15.07.2019) "Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов".

В соответствии с п. 4.1 Правил охранные зоны устанавливаются вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны.

### 2.8.3. Противопожарные разрывы от лесных массивов.

Согласно СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты», п. 4.14, Противопожарные расстояния от зданий, сооружений на территориях городских населенных пунктов до границ лесных насаждений в лесах хвойных или смешанных пород должны составлять не менее 50 м, лиственных пород - не менее 30 м. Противопожарные расстояния между некапитальными сооружениями не нормируются, если их суммарная площадь за- стройки не превышает 800 м2. Противопожарные расстояния от некапитальных сооружений до других подобных сооружений должны составлять не менее 15 м.

Согласно ГОСТ Р 57972-2017 "Объекты противопожарного обустройства лесов, Общие требования" п 5.13 ширина противопожарных минерализованных полос составляет 0,3 - 9 м в зависимости от способа их создания, расположения (вдоль склонов минимизируют или исключают во избежание развития эрозионных процессов). Допустимое уменьшение ширины противопожарного разрыва от проектной составляет не более 0,1 м.

Ширина основных противопожарных заслонов (противопожарный разрыв+ полосы леса по обеим сторонам по его обеим сторонам, очищенных от наземных горючих материалов и расчлененных сетью минерализованных полос) должна составлять:

- 100 - 160 м - для заслонов из лиственных или с преобладанием лиственных пород;

- 200 - 320 м - для заслонов из хвойных пород.

В ширину заслона включают ширину противопожарного разрыва и дороги.

### 2.8.4. Специальные зоны.

Придорожные полосы автомобильных дорог. Согласно ст. 26 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 15.04.2022) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ».

- Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

- В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- 50 м - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- 25 м - для автомобильных дорог пятой категории;

### 2.8.5. Водоохранные зоны, прибрежные защитные зоны и береговые полосы.

Согласно Ст.65 "Водного кодекса Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ:

- Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

- В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

- За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

- Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев, ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

### 2.8.6. Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

Согласно Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02". П.2.2 Определение границ поясов ЗСО.

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии:

- не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод

- не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Граница 2 пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 или 5 км и от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) на 500 – 1000.

Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3 - 5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

### 2.8.7. Зоны залегания полезных ископаемых.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная версия). Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.

# 3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов мест ного значения на комплексное развитие территории Коелгинского сельского поселения.

Реализация Генерального плана Коелгинского сельского поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, утвержденных Администрацией Еткульского муниципального района, с целью комплексного развития территории путем размещения объектов местного значения, относящихся к социальному и культурно-бытовому обслуживанию населения, инженерно-транспортному обеспечению и иных объектов местного значения. Перечень объектов местного значения приведен в Положении о территориальном планировании (том 1), с отражением их сведений о видах, назначении и наименовании, основных характеристик и местоположении, а также характеристиках зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

Размещение вышеуказанных объектов местного значения позволит в полной мере реализовать Комплексные программы развития социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур сельского поселения.

Кроме того, в случае реализации положений Генерального плана, на территории населенных пунктов будут на 100% соблюдены расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий жилых, общественно-деловых зон, рекреационных зон, зон транспортной и инженерной инфраструктур, заложенные Местными нормативами градостроительного проектирования сельского поселения.

# 4. Основные технико-экономические показатели

# «Генерального плана Коелгинского сельского поселения»

| № | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория |  |  |  |
| 1. | Сельского поселения, всего | га | 27 859 | 27 859 |
| 1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 284,9 | 294,8 |
| 1.2 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами |  | 7,5 | 7,5 |
| 1.3 | Многофункциональная общественно-деловая зона |  | 18,5 | 18,5 |
| 1.4 | Производственная зона |  | 277,6 | 300,0 |
| 1.5 | Зона инженерной инфраструктуры |  | 18,5 | 18,5 |
| 1.6 | Зона транспортной инфраструктуры |  | 167,2 | 167,4 |
| 1.7 | Зона сельскохозяйственного использования |  | 7967,0 | 7768,0 |
| 1.8 | Зона сельскохозяйственных угодий |  | 10931,6 | 11032,7 |
| 1.9 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ |  | 8,3 | 8,3 |
| 1.10 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий |  | 131,8 | 131,8 |
| 1.11 | Зона рекреационного назначения |  | 46,8 | 48,4 |
| 1.12 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  | 14,4 | 14,4 |
| 1.13 | Зона лесов |  | 7810,8 | 7810,8 |
| 1.14 | Зона кладбищ |  | 8,8 | 8,8 |
| 1.15 | Зона озелененных территорий специального назначения |  | - | 63,7 |
| 1.16 | Зона акваторий |  | 165,7 | 165,7 |
|  | Население |  |  |  |
| 2. | Численность населения, всего: в т.ч. с. Коелга д. Погорелка с. Долговка д. Ямки | чел. | 5006 3928 527 472 79 | 5200 4100 540 480 80 |
|  | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения, всего/1000 чел. с. Коелга д. Погорелка с. Долговка д. Ямки | мест | 501/100 | 520/100 410 54** 48 8** |
| 3.2 | Общеобразовательные школы, всего/1000 чел. с. Коелга д. Погорелка с. Долговка д. Ямки | мест | 902/180 | 938/180 738 98 87 15** |
| 3.3 | Аптеки, всего | объект | 1 | 1 |
| 3.4 | Клубы, всего/1000 чел. с. Коелга д. Погорелка с. Долговка д. Ямки | мест | 401/80 | 411/80 328 44 39 - |
| 3.5 | Спортивные залы общего пользования +бассейн (ФОК), всего/1000 чел. с. Коелга (расчет на все нп сельского сп) | объект | - | 1 |
| 3,6 | Плоскостные спортивные сооружения, спортплощадки общего пользования, всего/1000 жит. с. Коелга д. Погорелка с. Долговка д. Ямки | м2 | 8740/1746 8740 - - - | 11740/2258 9540 1100 1100 - |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов, всего: | км | 21 681,3 | 21 681,3 |
| 5.2 | Протяженность дорог местного значения, всего | км | - | - |
| 5.3 | Протяженность дорог регионального значения, всего | км | 21 681,3 | 42042,4 |
| 5.4 | Протяженность дорог федерального значения, всего | км | - | - |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Расчетное водопотребление на 1 чел. | м3/чел/год | 109,5 | 109,5 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных бытовых вод, всего (выгребы): | тыс. м3/год. | 561,5 | 569,4 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт*час | 950 | 950 |
|  | Удельная электрическая нагрузка | МВт | 1360 | 1360 |
| 6.6 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Норма накопления ТКО на 1 жит. | кг/год | 188,668 | 188,668 |

Примечания:

* - сведения не предоставлены (отсутствуют);

** - в населенном пункте объект отсутствует, предусмотрены маршруты школьных автобусов;

«–» - показатель отсутствует.

# 5. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений  их использования.

В соответствии со Схемой территориального планирования Челябинской области (в редакции Постановления Правительства Челябинской области от 21.02.2025 № 214-П) на территории Коелгинского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области предусматривается строительство автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения:

- Автодорога «Коелга – Подгорный», протяженность — 10,6 км, категория автомобильной дороги — IV;

- Автодорога «Казбаево – Таянды», протяженность — 18,41 км, категория автомобильной дороги — IV.

Для данных объектов устанавливаются придорожные полосы (за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов).

Ширина придорожной полосы для автомобильных дорог четвертой категорий устанавливается в размере 50 метров (согласно ст. 26 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ).

На основании Постановления Правительства Челябинской области от 21.02.2008 года № 34-П «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий Челябинской области на период до 2030 года» схемой территориального планирования Челябинской области (в редакции Постановления Правительства Челябинской области) рекомендуется к созданию особо охраняемая природная территория (памятник природы) - Памятник природы Челябинской области Коелгинские известняки на левобережье реки Увелька ниже села Коелга.

# 6. Утвержденные документом территориального планирования муниципаль ного района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования террито рий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а так же обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования.

В соответствии с утвержденными документами территориального планирования, а именно Схемой территориального планирования Еткульского муниципального района Челябинской области (Утверждена решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района № 128 от 31.08.2016) на территории Коелгинского сельского поселения не предусмотрено размещения новых объектов местного значения муниципального района.

# 7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Целью проектных решений раздела является определение основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждение ЧС техногенного и природного характера, защита населения и территорий, обеспечение жизнедеятельности объектов проектирования, сокращение числа жертв и материального ущерба, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Чрезвычайная ситуация (здесь и далее ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

При разработке раздела учтены требования СП 11-112-2011 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований", СП 165.1325800.2014 "Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне", других нормативно-технических документов, содержащих нормы и правила проектирования мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

## 7.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций (далее ЧС) природного, техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию.

| Источник природной ЧС | Поражающий фактор | Характер действия, проявления поражающего фактора |
| --- | --- | --- |
| Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | аэродинамический | ветровой поток, ветровая нагрузка, аэродинамическое давление, вибрация |
| сильный снегопад | гидродинамический | снеговая нагрузка, снежные заносы |
| сильная метель | гидродинамический | снеговая нагрузка, снежные заносы, ветровая нагрузка |
| гололед | гравитационный | гололедная нагрузка |
| туман | теплофизический | снижение видимости (помутнение воздуха) |
| заморозок | тепловой | охлаждение почвы и воздуха |
| гроза | электрофизический | электрические разряды |
| Природные пожары |  |  |
| пожар (ландшафтный, степной, лесной*) | теплофизический | пламя, нагрев тепловым потоком, тепловой удар |
|  | химический | помутнение воздуха, загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы, опасные дымы |

Примечание:

* - в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, меры пожарной безопасности в лесах включают в себя: предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров), мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров, устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос, организацию противопожарной пропаганды и другое.

### 7.1.2. Анализ возможности возникновения ЧС техногенного характера.

Техногенная ЧС - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной ЧС на объекте нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу, народному хозяйству и окружающей среде. («СП 14.13330.2018. Свод правил. Строительство в сейсмических районах»).

К техногенным ЧС, возможным к возникновению на территории поселения, относятся:

- транспортные аварии и катастрофы, включающие: крупные автомобильные катастрофы; аварии транспорта на мостах, в туннелях; аварии на магистральных трубопроводах;

- пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов; на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ; на различных видах транспорта; жилых и общественных зданиях; подземные пожары и взрывы горючих ископаемых;

- аварии на производственных предприятиях добывающей промышленности, связанные, в первую очередь с повышенной взрывоопасностью объектов;

- внезапное обрушение жилых, промышленных и общественных зданий и сооружений элементов транспортных коммуникаций;

- аварии на электроэнергетических объектах: электростанциях, линиях электропередачи, трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанциях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий; выход из строя транспортных электрических контактных сетей;

- взрывы на магистральных и распределительных газопроводах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе: на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, системах водоснабжения населения питьевой водой, сетях теплоснабжения и на коммунальных газопроводах;

- аварии на очистных сооружениях сточных вод населенных пунктов и промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ и промышленных газов.

Анализ опасностей и угроз техногенного характера показывает, что основными источниками техногенной опасности для территории поселения являются:

- хозяйственная деятельность человека, направленная на получение энергии, развитие энергетических, промышленных, транспортных и других комплексов;

- объективный рост сложности производства с применением новых технологий, требующих высоких концентраций энергии, опасных для жизни человека веществ и оказывающих ощутимое воздействие на компоненты окружающей среды;

- повышенная взрывоопасность на предприятиях добывающей промышленности;

- утраченная надежность транспортных средств, несовершенство технологий, снижение технологической и трудовой дисциплины;

- опасные природные процессы и явления, способные вызвать аварии и катастрофы на промышленных и других объектах;

- накопление отходов производства, представляющих угрозу распространения вредных веществ;

- снижение требовательности и эффективности работы надзорных органов и государственных инспекций.

### 7.1.3. Проработка наиболее вероятных сценариев ЧС техногенного характера.

К наиболее вероятным опасным авариям техногенного характера на территории Коелгинского сельского поселения можно отнести.

- авария при ДТП с участием автоцистерны на автодороге (взрывное превращение облака ТВС с образованием воздушной ударной волны);

- аварии на магистральном или распределительном газопроводе;

- аварии в котельной;

- аварии на системах электроснабжения;

- возникновение пожара вследствие взрыва ТВС; воспламенения разлива нефтепродуктов; возгорания горючих веществ и негорючих веществ в горючей упаковке, электроприборов.

- падение, обрыв, перегруз ЛЭП

Аварии на автомобильных магистралях, проходящих через территорию поселения. На проходящих через территорию поселения транспортных магистралях, а также на проездах внутри населенных пунктов осуществляется движение автотранспорта и возможны аварии, связанные с разливом легковоспламеняющихся жидкостей и последующим взрывом топливооздушной смеси, что может привести к разрушениям конструкций и остекления близлежащих зданий. В качестве топлива автотранспорта используются пожароопасные вещества – бензин, дизельное топливо.

Согласно "Правилам перевозок опасных грузов по железным дорогам" (утв. СЖТ СНГ, протокол от 05.04.1996 № 15) опасные грузы в соответствии с международными требованиями, установленными Типовыми правилами ООН (Рекомендации по перевозке опасных грузов) классификации веществ и изделий, по характеру опасных свойств подразделяются на следующие классы:

- класс 1 - Взрывчатые вещества и изделия;

- класс 2 - Газы ;

- класс 3 - легковоспламеняющиеся жидкости;

- класс 4.1 - легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные вещества и твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества;

- класс 4.2 - Самовозгорающиеся вещества;

- класс 4.3 - Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой;

- класс 5.1 - Окисляющие вещества;

- класс 5.2 - Органические пероксиды;

- класс 6.1 - Ядовитые (токсичные) вещества;

- класс 6.2 - Инфекционные вещества;

- класс 7 - Радиоактивные материалы;

- класс 8 - Едкие (коррозионные) вещества;

- класс 9 - Прочие опасные вещества и изделия;

Проводилась оценка последствия разрушения автоцистерны с бензином V=12 м3 при ДТП на автодороге (взрывное превращение облака ТВС с образованием воздушной ударной волны).

Бензины – легковоспламеняющиеся бесцветные жидкости, представляющие собой смеси легких углеводородов. В состав бензинов кроме углеводородов (парафиновых, олефиновых, нафтеновых и ароматических), могут входить примеси - серо-, азот- и кислородсодержащие соединения. Бензины готовят смешением компонентов, получаемых в основном переработкой нефти - прямой перегонкой (точное название «прямогонный бензин») а также крекингом, риформингом, коксованием и др. Применяют главным образом в качестве горючего для двигателей внутреннего сгорания с принудительным воспламенением (карбюраторных и с непосредственным впрыском). Небольшие количества бензинов используют как растворители и промывочные жидкости.

Сгорание бензовоздушных смесей в двигателях - сложная совокупность процессов, развивающихся в условиях быстро изменяющихся температур, давлений и концентраций реагирующих веществ. Скорость распространения фронта пламени при нормальном сгорании от 15 до 60 м/с. Основная причина нарушения процесса - появление детонации, возможность которой определяется способностью углеводородов бензина окисляться в паровой фазе с образованием пероксидов. При повышении концентрации последних выше некоторого критического значения происходит взрывной распад с послед, самовоспламенением. При этом появляется детонационная волна (скорость 2000-2500 м/с), в результате чего двигатель перегревается, быстрее изнашивается, дымность отработанных газов увеличивается.

Мера детонационной стойкости бензина, т.е. способности нормально сгорать в двигателе при различных условиях, - октановое число, равное содержанию (в % по объему) изооктана в его смеси с н-гептаном, при котором эта смесь эквивалентна по детонационной способности испытуемому топливу в стандартных условиях испытаний. Для авиационных бензинов используют также такой показатель, как сортность, который характеризует возможное увеличение мощности (в %) стандартного одноцилиндрового двигателя при переводе его с технического изооктана на данный бензин при той же степени сжатия в отсутствие детонации. Равномерность распределения октановых чисел по фракциям имеет большое значение, особенно при переменных режимах работы двигателя, в частности при разгоне автомобиля. Если низкокипящие фракции бензина менее стойки к детонации, чем высококипящие, то при каждом, изменении режима работы двигателя в течение какого-то времени в камерах сгорания наблюдается детонация.

Бензины при горении прогреваются в глубину, образуя все возрастающий гомотермический слой.

Пожароопасные свойства: Скорость нарастания прогретого слоя 0,7м/ч; температура прогретого слоя 80-100 0С; температура пламени 12000С.

Средства тушения: Воздушно-механическая пена, при подслойном тушении – фторированные пенообразователи.

Меры предосторожности:

- оборудование, аппаратура слива и налива, должны быть герметичны;

- в помещениях для хранения и эксплуатации запрещается обращение с открытым огнем, искусственное освещение должно быть во взрывобезопасном исполнении;

- при работе с топливом не допускается использовать инструмент, дающий при ударе искру;

- при загорании применимы следующие средства пожаротушения: распыленная вода, пена, при объемном тушении - углекислый газ;

- при проливе топливо собрать, место разлива протереть сухой тряпкой, при разливе на открытой площадке место разлива засыпать сорбентом с последующим его удалением

- при отборе проб, проведении анализа и обращении в процессе транспортных и производственных операциях - применять индивидуальные средства защиты

- емкости, в которых хранится и транспортируется топливо, а также трубопроводы должны быть защищены от статического электричества.

Средства защиты: шланговый, изолирующий противогазы; респиратор РПГ - 67А; защитный костюм типа ТоНл; фильтрующий противогаз марок А, М, БКФ.

Действие на организм человека:

- Бензин относится к малотоксичным веществам 4-го класса опасности. Опасен при вдыхании. Пары вызывают раздражение слизистых оболочек и кожи, головокружение, чувство опьянения, слабость, расстройство координации, понижение температуры тела, замедление пульса, першение в горле, кашель, резь в глазах, сухость, зуд и покраснение кожи. ЛК50 – 40-111,5мг/л; пороговая концентрация – 0,5-1,0мг/л.

- Бензин проникает в организм в основном через легкие. Опасность отравления существует на всех этапах его производства, транспортировки и особенно при его использовании. ПДК паров от 100 до 300 мг/м3. При остром отравлении парами появляются головная боль, неприятные ощущения в горле, кашель, раздражение слизистой оболочки глаз, носа, в тяжелых случаях - головокружение, неустойчивая походка, психическое возбуждение, замедление пульса, иногда - потеря сознания. При хроническом отравлении обычны жалобы на головную боль, головокружение, расстройство сна, раздражительность, повышенную утомляемость, похудание, боли в области сердца и др.

- При острых отравлениях необходимы свежий воздух, кислород, сердечные и успокоительные средства. При попадании бензина в желудок принимают внутрь растительное масло (30-50 г). При поражении верхних дыхательных путей - ввести 5% раствор эфедрина 2мл с 2,4% раствором эуфиллина 10мл. При падении артериального давления - кордиамин, кофеин. При проглатывании - промыть желудок водой. Лица, страдающие функциональными заболеваниями нервной системы и эндокринных органов, к работе с бензином не допускаются.

Исходные данные для расчета: Автоцистерна - НЗАС-5607-01;

- Горючая жидкость – бензин АИ-93 (летний);

- Плотность топлива (бензин) - 751 кг/м3;

- Низшая теплота сгорания – 41,9 МДж/кг;

- Вид аварийной емкости – цистерна;

- Степень заполнения резервуара – 0,85;

- Температура воздуха -	400С;

- Давление в аварийной емкости – 1 атм.;

- Плотность паров горючего – 3,82 кг/ м3;

- Молярная масса – 98,2 кг/кмоль;

- Условия разлива – свободный;

- Максимальная площадь разлива – 1122 м2;

- Скорость ветра – 0 м/сек.;

- Объем автоцистерны – 12,0 м3;

Определение массы вещества, участвующего во взрыве. Масса топлива, содержащегося в облаке, определяется по формуле:

М= 0,1×Mm

где: Mm – масса топлива, содержащегося в баке

М= 0,1×12,0×750=900 кг

Определение вероятного режима взрывного превращения. Класс пространства, окружающего место аварии – 3 (среднезагроможденное). Класс вещества – 3 (бензин).

Вероятный режим взрывного превращения – 4.

Границы зон разрушений.

| № поз. | Степень разрушения | Радиус зон разрушений (м) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полная | 25 |  |
| 2 | Сильная | 65 |  |
| 3 | Средняя | 110 |  |
| 4 | Слабая | 270 |  |
| 5 | Расстекление | 440 |  |

Радиусы зон теплового поражения.

| 1 | плотности >=1,4 кВт/м2 | 62,5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | плотности >=4,2 кВт/м2 | 39,4 |  |
| 3 | плотности >=7,0кВт/м2 | 30,9 |  |
| 4 | плотности >=10,5 кВт/м2 | 25,3 |  |
| 5 | возможное распространение пожара (>12,9 кВт/м2) | 22,9 |  |
| 6 | плотности >=17 кВт/м2 | 20,3 |  |

Аварии на объектах газоснабжения. Газоснабжение предусматривается газом по «ГОСТ 5542-2014. Межгосударственный стандарт. Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия».

Эксплуатация газопроводов представляет определенную опасность для обслуживающего персонала (сотрудников эксплуатационной организации, проживающего населения и окружающей среды). Истечение сжатого газа высокого давления из газопровода, его детонация и взрывное превращение. Эта опасность характеризуется спецификой газопроводной системы:

- протяженностью газопровода;

- массой обращающегося опасного вещества в системе;

- пожароопасностью;

- активностью продукта способного оказать вредное воздействие на человека и экосистему окружающей природной среды.

Таким образом, главной потенциальной опасностью, фактором риска эксплуатации газопровода является наличие определенной вероятности возникновения аварии с выбросом природного газа в окружающую среду. Самыми распространенными причинами аварий являются – коррозийное повреждение газопровода и внешнее воздействие техногенного характера (к внешнему воздействию техногенного характера относятся в основном повреждение газопровода землеройной и др. специальной техники при производстве капитального ремонта).

Авария на газопроводе создаст реальную угрозу возникновении техногенной чрезвычайной ситуации (чрезвычайная ситуация, связанная с аварией на газопроводе, может привести к истечению газа под давлением в окружающую среду, его скоплению, взрыву опасных веществ и образованию зон поражения. Газовая арматура и оборудование при действии на них тепловых и ударных нагрузок разрушаются, что может привести к дополнительному увеличению размеров аварий.

Из анализа реальных происшествий на распределительных газопроводах, описанных в «Докладе о промышленной безопасности опасных производственных объектов на территории РФ за 2008 г.» (Ростехндзор) выявлено, что в 63% случаев наблюдается утечка из подземного газопровода, в 27% - из наземного (надземного), в 10% - из подводного участка газопровода.

Механические повреждения подземных газопроводов, приводящие к авариям, случаются из-за невыполнения требований Правил охраны газораспределительных сетей и нарушения порядка производства земляных работ. Эти работы строительные организации часто проводят в отсутствие геоподосновы с нанесенными не нее коммуникациями, в том числе газопроводами; без вызова представителей эксплуатирующих организаций на место производства работ.

Из подземных газопроводов утечка под землей происходит с частотой 0,56, в вырытом котловане – 0,44.

С вероятностью 0,06 авария сопровождается образованием факела, с 0,14 – сгоранием утечки (колышущее пламя), с вероятностью 0,12 происходит взрыв (при наличии источника зажигания), в большинстве же случаев (0,68) – рассеивание утечки без горения. Частота разгерметизации для распределительных газопроводов (по данным на конец 2005 г.) составляет 1,3 10-7 1/(м год).

Гильотинные разрывы газопровода происходят только на надземных его участках. При консервативной оценке можно считать, что ориентировочно утечка в 95% случаев представляет выброс через малое отверстие (диаметром не более 2,5 см) в стенке газопровода до тех пор, пока утечка не будет остановлена, в 5% случаев происходит полный разрыв трубопровода (на весь диаметр).

При авариях, сопровождающихся утечкой и рассеянием газа из подземного и надземного газопроводов, поражающие факторы как таковые отсутствуют, вследствие быстрого рассеяния природного газа, который значительно легче воздуха.

При авариях на подземных газопроводах, сопровождающихся образованием колышущегося (небольшого) пламени, радиус действия поражающих факторов определяется рядом характеристик: проникающей способностью грунта, наличием коммуникаций, определяющих возможные пути прохождения газа, максимальной площадью, по которой действуют поражающие факторы, составляющей несколько квадратных метров.

При авариях на подземных газопроводах, сопровождающихся взрывом в жилом доме, зона действия поражающих факторов взрыва ограничена размерами помещений. Расстояние, на котором принципиально возможно действие поражающих факторов, определяется расстоянием от источника аварии до подвала дома, откуда газ в дальнейшем попадает в помещение с образованием взрывоопасной смеси.

Пожар и взрыв мало чем отличаются, но только при взрыве происходят разрушения. Пожар – это диффузионное горение газа, не приводящее к увеличению давления. Взрыв же обусловлен распространением пламени в предварительно перемешанной газовоздушной смеси. Этот процесс идет быстрее диффузионного горения и может привести к значительному повышению давления в помещении и возможным разрушениям.

Согласно ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы определения» к основным показателям пожароопасности горючих газов относятся:

- температура вспышки;

- концентрационные и температурные пределы воспламенения;

- температура самовоспламенения;

- нормальная скорость распространения пламени;

- минимальная энергия зажигания;

Причинами воспламенения газовоздушной смеси от внешнего источника являются искры, открытое пламя, высоконагретые поверхности.

Согласно ГОСТ 12.1.010-76 «Взрывобезопасность. Общие требования» источником инициирования взрыва являются:

- открытое пламя, горящие и раскаленные тела;

- электрические разряды;

- тепловые проявления химических реакций и механических воздействий;

- искры от удара и трения;

- ударные волны;

электромагнитные и другие излучения.

К наиболее вероятным авариям относятся:

- аварии с потерей герметичности трубопровода проявляются в виде свищей, трещин, разрывов тела трубы, аварий запорной арматуры и фланцевых соединений с выходом нефтепродукта. Аварией на линейной части магистрального трубопровода считается событие, связанное с возникновением неконтролируемой утечки транспортируемого нефтепродукта в результате разрушения (разгерметизации) трубопровода, запорной арматуры, оборудования для запуска или приема внутритрубных средств очистки и дефектоскопии.

- аварии, связанные с повреждением магистрального трубопровода (повреждение магистрального трубопровода — это нарушение его исправного состояния при сохранении работоспособности). К повреждениям трубопроводов относятся различные по происхождению гофры, вмятины, каверны, царапины, забоины, непровары, поры, неоднородность металла, отклонения выше нормы геометрического сечения труб, провисы и отдельные неплотности в конструкции трубопровода (сальники, прокладки и др.).

Ниже рассмотрены сценарии аварий на газопроводе (как наиболее вероятные и с наиболее тяжелыми последствиями) вызванной утечкой природного газа, повреждение посторонними средствами.

Авария при разгерметизации газопровода может сопровождаться следующими процессами и событиями:

- истечение газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на закрытие арматуры являются снижение)

- истечение газа из участка трубопровода, отсеченного арматурой.

В месте повреждения происходит истечение газа под давлением в окружающую среду: его скопление, оседание в приземном слое и смешивание его с воздухом сопровождается образованием облака взрывоопасной смеси. На месте разрушения в грунте образуется воронка.

Статистика показывает, что примерно 80% аварий сопровождается пожаром. Искры возникают в результате взаимодействия частиц газа с металлом и твердыми частицами грунта. Обычное горение может трансформироваться во взрыв за счет самоускорения пламени при его распространении по рельефу. Взрывное горение при авариях на газопроводе может происходить по одному из двух режимов – дефлаграционному или детонационному. При оперативном прогнозировании принимается, что процесс развивается в детонационном режиме.

Газоснабжение населенных пунктов и вновь проектируемых объектов промышленности предусматривается природным газом по ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия» с низшей теплотой сгорания газа QpH=33611,6 кДж/нм3 (8000 ккал/м3, плотность газа при температуре t=0оС н=0,6848 кг/м3).

Характеристика природного газа.

| Наименование параметра | Параметр |
| --- | --- |
| Наименование вещества: - химическое - торговое | метан природный газ |
| Общие данные: - молекулярный вес - температура кипения °С (при давлении 101 кПа) - плотность при 20°С, кг/м³ | 16,043 -161,3°С 0,675 кг/м³ |
| Данные о взрывопожароопасности: - температура воспламенения - пределы взрываемости | 645°С 5-15% |
| Данные о токсической опасности - ПДК в воздухе рабочей зоны | 4 класс опасности 300 мг/м³ |
| - ОБУВ в атмосферном воздухе | 50 мг/м³ |
| Реакционная способность | химически не активен |
| Запах | отсутствует |
| Коррозийное воздействие | отсутствует |
| Меры предосторожности | работать с применением СИЗ |
| Информация о воздействие на людей | действует удушающее при недостаточном, менее18%, содержании О2 в воздухе |
| Средства защиты | изолирующий или шланговый противогаз |

Природный газ имеет следующий состав.

| Наименование параметра | Показатель |
| --- | --- |
| Состав газа по объему |  |
| Метан СН | 96,54 |
| Этан С2Н6 | 1,28 |
| Пропан С8Н6 | 0,59 |
| Бутан С4Н10 | 0,4 |
| Азот N | 1,18 |
| Кислород О2 | 0,01 |

Предполагается развитие по следующей схеме:

Дальность распространения облака взрывоопасной смеси в направлении ветра определяется по эмпирической формуле 6.11 (ПБ 09-540-03):

L = 25 √М / W (м),

где: М – массовый секундный расход газа (кг/с);

25 – коэффициент пропорциональности, имеющий размерность (м³/² / г¹/²);

W - скорость ветра, м/.с

Тогда граница зоны детонации, ограниченная радиусом (rо), в результате истечения газа за счет нарушения герметичности газопровода, определена по формуле 6.12 (ПБ 09- 540-03):

rо = 12,5√М /W (м)

Массовый секундный расход газа (М) из газопровода для критического режима истечения, когда основные его параметры (расход и скорость истечения) зависят только от параметров разгерметизированного участка газопровода, определена по формуле 6.13 (ПБ 09-540-03):

М =ψ Fμ √Pг / Vг (кг/с), где:

Ψ – коэффициент учитывающий расход газа от состояния пока (для звуковой скорости истечения ψ= 0,7);

F-площадь отверстия истечения, принимаемая равной площади сечения трубопровода (м²)

µ - коэффициент расхода, учитывает форму отверстия (µ =0,7…0,9), в расчетах принимается µ=0,8);

Pг – давление газа в газопроводе (Па);

Vг– удельный объем транспортируемого газа (м³/кг)

Vг= Ro· (T/Pг), Т – температура транспортируемого газа;

Ro – удельная газовая постоянная, определяемая по данным долевого состава газа (q) и молекулярным массам компонентов смеси из соотношения:

Ro=8314 Σqk/ mk,

где 8314 – универсальная газовая постоянная, Дж/ кмоль×К.

mk – молярная масса компонентов, кг/кмоль

При прогнозировании последствий случившийся аварии на газопроводе зону детонации и зону действия воздушной ударной волны принимается с учетом направления ветра. При этом считается, что граница зоны детонации распространяется от трубопровода по направлению ветра на расстояние 2 rо.

В случае заблаговременного прогнозирования, зона детонации определяется в виде полос вдоль всего трубопровода шириной 2 rо, расположенных с каждой из его сторон. Это связано с тем, что облако взрывоопасной смеси может распространяться в любую сторону от трубопровода в зависимости от направления ветра. За пределами детонации по обе стороны от трубопровода находятся зоны действия ударной волны.

Радиусы поражения при взрыве на межпоселковом газопроводе высокого давления.

| Воздействие на здания |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | степень разрушения | радиус зоны разрушения здания, м |
| 1 | полная (Рф  50 кПа) | 153,0 |
| 2 | сильная (30  Рф < 50 кПа) | 229,5 |
| 3 | средняя(20  Рф < 30 кПа) | 306,0 |
| 4 | слабая (10  Рф < 20 кПа) | 459,0 |
| 5 | расстекление (Рф < 10 кПа) | 765,0 |

Взрыв газа в топке котла. При несанкционированном погасании факела горелки, до срабатывания автоматики в топку котла может поступать газ. При повторном зажигании горелки, без проверки наличия газа в топке котла, возможен взрыв ТВС. Основными поражающими факторами при данной аварии являются: разрушение оборудования и конструкций здания и поражение людей воздушной ударной волной.

Определение радиусов зон разрушения. Радиусы зон разрушения определяются по формуле:

W1/3

R = K

[1 + (3180/W)2]1/6

где: К – безразмерный коэффициент, характеризующий воздействие взрыва на объект;

W – тротиловый эквивалент (кг)

Wт = (0,4*q/0,9*qт) z*m, где

0,4 – доля энергии взрыва парогазовой среды, затрачиваемая непосредственно на формирование ударной волны.

0,9 - доля энергии взрыва тринитротолуола (ТНТ), затрачиваемая непосредственно на формирование ударной волны.

q =36,72Мдж/нм3.– удельная теплота сгорания природного газа

qт =4,2Мдж/кг – удельная энергия взрыва ТНТ

z – доля приведенной массы парогазовых веществ, участвующих во взрыве,z=0,5

m –масса вещества, участвующего во взрыве m = G*q\4,6*10000

G – масса парогазовой фазы (ПГФ) – 3,75 нм3

Радиусы поражения при взрыве котла в котельной (рассчитывается по наиболее вероятному сценарию – для взрыва одного котла).

| Воздействие на здания |  |  |
| --- | --- | --- |
| степень разрушения | Котельная 58 МВт/час | Котельная 1 МВт/час |
|  | радиус зоны разрушения здания, м | радиус зоны разрушения здания, м |
| полная (Рф  50 кПа) | 53,8 | 0,9 |
| сильная (30  Рф < 50 кПа) | 78,2 | 1,34 |
| средняя(20  Рф < 30 кПа) | 131,2 | 2,27 |
| слабая (10  Рф < 20 кПа) | 386,1 | 6,66 |
| расстекление (Рф < 10 кПа) | 772,2 | 13,3 |

В результате взрыва в топке котла: котел будет разрушен, помещение котельного зала получит слабые повреждения, разрушения оконных проемов (легкосбрасываемых конструкций), гибель людей маловероятна, так как котельная работает в автоматическом режиме.

Аварии на системах электроснабжения. Согласно статистическим данным, неисправности электротехнического оборудования являются причиной пожаров в 2,8×10- 1 случаев в год, то есть среди пожаров фактически стоят на первом месте.

Поражение электрическим током - наиболее частая причина гибели людей в любых зданиях, имеющих электрические сети.

Для защиты людей от поражения электрическим током, а также предотвращения пожара в случае неисправностей в электросетях предусматриваются следующие мероприятия:

- для приема и распределения электроэнергии устанавливаются вводно- распределительные щиты с автоматическими выключателями на отходящих линиях;

- электропроводка выполняется проводами и кабелями с медными жилами: скрытая электропроводка выполняется проводами в стальных или ПВХ трубах в подготовке пола;

- открытая электропроводка выполняется проводами в трубах или кабелями по железобеонным перекрытиям потолков и по стенам на высоте 2,5 м от пола.

- предусмотрены основные меры обеспечения безопасной эксплуатации электрооборудования, т.е.:

- выполнение требований ПУЭ в части заземления и зануления электроустановок;

- выполнение требований ПУЭ в части устройства электроустановок в пожароопасных помещениях;

- отключение общеобменных установок при возникновении пожара и автоматическое включение противодымной вентиляции.

- предусмотрено соблюдение нормативных габаритов между электрооборудованием и строительными конструкциями, трубопроводами и технологическим оборудованием;

- исключается возможность дистанционного пуска оборудования во время ремонтных работ, наличием ключей на щитках местного управления, запрещающих дистанционное управление;

- заземление корпусов оборудования связи и сигнализации выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ с учетом рекомендаций, данных в технической документации заводов изготовителей. Металлоконструкции подключаются к защитному контуру заземления;

- все работы по монтажу оборудования и прокладке кабелей (проводов) выполняются в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85 «Электромонтажные работы»; Правила строительства линейных сооружений ГТС; ПУЭ (Правила устройства электроустановок); РД 78.145-93 (Системы и комплексы охранной пожарной и охранно-пожарной сигнализации).

Прохождение высоковольтных воздушных линий электропередач через насаждения и застройку должно выполняться в строгом соответствии с Правилам устройства электроустановок ПУЭ (7е издание (изм.)). Ширина просек в насаждениях должна приниматься в зависимости от высоты насаждений с учетом их перспективного роста в течение 25 лет с момента ввода ВЛ в эксплуатацию и группы лесов. Под насаждениями понимаются естественные и искусственные древостой и кустарники, а также сады и парки. По всей ширине просеки по трассе ВЛ должны быть произведены ее очистка от вырубленных деревьев и кустарников, корчевка пней или срезка их под уровень земли и рекультивация.

Общие характеристики поражающих факторов техногенных аварий.

Расчеты опасных зон поражающих факторов аварий включают:

- расчет размеров зон разлива, т.е. последующую зону пожара пролива;

- расчет зон загазованности (взрывоопасных концентраций), т.е. последующую зону поражения пожара-вспышки);

- расчет размеров зон разрушений зданий и поражения людей от ударной волны при взрыве топливно-воздушных смесей (далее ТВС);

- расчет размеров зон поражения людей и загорания материалов при воздействии теплового излучения, т.е. определяется возможность распространения пожара на другие объекты.

На объектах, где предусматривается организация автопарковок, возможны аварии автотранспорта с выбросом сжиженного углеводородного газа (далее СУГ) (только на открытых парковках) и разливом бензина, его воспламенением и детонацией (гипотетически возможный вариант).

Наиболее вероятный вариант - утечка СУГ и нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо), его розлив и воспламенение, в результате возникает пожар, в том числе и с образованием огненного шара.

К опасным явлениям при авариях, разрушительно действующим на здания и сооружения на рассматриваемой территории, относятся образование облаков газовоздушных или топливоздушных смесей в ограниченном пространстве, их быстрые взрывные превращения и, как следствие, возникновение пожаров.

Перечисленные явления характеризуются следующими поражающими факторами:

- воздушной ударной волной, возникающей при взрывах разного рода, в том числе при взрывных превращениях газовоздушных смесей;

- тепловым излучением пожаров.

В качестве зон воздействия данных поражающих факторов принимались:

- для воздушной ударной волны – круг с центром в месте воспламенения облака га- зовоздушной или топливовоздушной смеси, радиус которого (круга) определяется типом и массой вещества, типом взрывного превращения;

- для теплового излучения – зоной воздействия теплового излучения при пожаре является либо прямоугольник, либо круг, размеры которых определяются массой горящих веществ, характеристиками помещений, в который развивается пожар.

Для оценки количества разрушений и числа пострадавших от воздушной ударной волны принимались следующие значения:

| Характер повреждений элементов зданий | Р, кПа |
| --- | --- |
| Разрушение остекления | 5 |
| Разрушение перегородок и кровли |  |
| - кирпичных зданий | 15 |
| - железобетонных каркасных зданий | 17 |
| Разрушение перекрытий |  |
| - промышленных кирпичных зданий | 28 |
| - промышленных зданий со стальным и железобетонным каркасом | 30 |
| Разрушение стен |  |
| - шлакоблочных зданий | 22 |
| - кирпичных зданий | 40 |
| - полное разрушение зданий | 100 |
| Разрушение фундаментов | 215-400 |
| Воздействие на человека | Р, кПа |
| Отсутствуют летальные исходы; возможны травмы, связанные с разрушением стекол и повреждением стен зданий | 5.9-8.3 |
| Летальный исход маловероятен; травмы – временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов УВ | 16 |
| Летальный исход возможен; травмы – серьезные | 24 |
| Летальный исход на 50%; 50% серьезные повреждения барабанных перепонок и легких | 55 |
| Летальный исход – все люди в неукрепленных зданиях | 70 |

Для оценки количества разрушений и числа пострадавших от теплового излучения при пожарах принимались следующие значения:

| Характер повреждений элементов зданий | Интенсивность излучения, кВт/м2 |
| --- | --- |
| Стальные конструкции (Твоспл=3000С) разрушение |  |
| 10 минут при | 30 |
| 30 минут при | 20 |
| 50 минут при | 15 |
| 90 минут при | 12 |
| Кирпичные конструкции (Твоспл=7000С) разрушение |  |
| 10 минут при | 95 |
| 30 минут при | 55 |
| 50 минут при | 35 |
| 90 минут при | 30 |
| Воздействие на человека | Интенсивность излучения, кВт/м2 |
| Летальный исход |  |
| 10 секунд при | 45 |
| 30 секунд при | 35 |
| 1 минуту при | 20 |
| 10 минут при | 10 |
| Ожог 2 степени |  |
| 10 секунд при | 20 |
| 30 секунд при | 10,5 |
| 1 минуту при | 8 |
| 10 минут при | 6 |
| Ожог 1 степени |  |
| 10 секунд при | 10,5 |
| 30 секунд при | 7 |
| 1 минуту при | 6 |
| 10 минут при | 5 |

Степень разрушения элементов объекта при различных значениях избыточного давления во фронте ударной волны, кПа.

| № п/п | Элементы объекта | Степень разрушения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | слабое | среднее | сильное | полное |
| 1 | Здания с легким металлическим каркасом и бескаркасной конструкции | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50-70 |
| 2 | Кирпичные малоэтажные здания (одно-двух этажные) | 8-15 | 15-25 | 25-35 | 35-45 |
| 3 | Железобетонные крупнопанельные малоэтажные | 10-20 | 20-30 | 30-45 | 45-60 |
| 4 | Железобетонные крупнопанельные многоэтажные | 8-17 | 17-30 | 30-45 | 45-60 |
| 5 | Остекление зданий обычное | 0,5-1 | 1-1,5 | 1,5-3 | - |
| 6 | Кирпичные бескаркасные производственно-вспомогательные здания с перекрытием (покрытием) из железобетонных сборных пане- лей | 10-20 | 20-35 | 35-45 | 45-60 |
| 7 | Одноэтажные здания с металлическим каркасом и стеновым заполнением из волнистой стали | 5-7 | 7-10 | 10-15 | >15 |
| 8 | Здания фидерной или трансформаторной подстанции из кирпича или блоков | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 60-80 |
| 9 | Остекление зданий обычное | 0,5-1 | 1-1,5 | 1,5-3 | - |
| 10 | Электролампы в плафонах | - | - | - | 10-20 |
| 11 | Кабельные подземные линии | 200-300 | 300-600 | 600-1000 | 1500 |
| 12 | Кабельные наземные линии | 10-30 | 30-50 | 50-60 | 60 |
| 13 | Сети коммунального хозяйства (водопровод, канализация, газо- провод) заглубленные | 100-200 | 400-1000 | 1000-1500 | 1500 |

Различают четыре степени ожогов и четыре степени тяжести термических поражений человека. Степень ожога определяется глубиной термического повреждения кожи. Степень тяжести термического поражения отражает нарушение общего состояния, пораженного и зависит от глубины и площади ожога, а также от его локализации.

Ожоги I степени характеризуются болезненной краснотой и отеком кожи, ожоги II степени – образованием пузырей, ожоги III степени – омертвением кожи, ожоги IV степени – обугливанием кожи и более глубоко лежащих тканей.

Термические поражения I степени тяжести (легкое поражение) характеризуются, как правило, благоприятным исходом.

Термические поражения II степени тяжести (средней тяжести) отличаются более тяжелым течением заболевания. В результате развития осложнений возможны смертельные исходы (до 5%).

Термические поражения III степени тяжести (тяжелое поражение) в 20–30% случаев заканчиваются смертельным исходом.

При IV степени тяжести (крайне тяжелое поражение), человек, как правило, погибает в течение 10 суток после поражения.

Обеспечение надежности работы объектов на рассматриваемой территории закладывается на стадии строительства и проведения профилактических мероприятий освидетельствования трубопроводов и оборудования в период эксплуатации. Наибольшую опасность для людей представляет угроза возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами.

Предупреждению пожаров способствуют правильная эксплуатация зданий, оборудования, установленного в нем, поддержание сетей электроснабжения в исправном состоянии. В общественных зданиях, учреждениях снижению числа пострадавших в случае пожара и снижению материальных потерь способствуют: своевременное обнаружение возгорания, скорейшее сообщение о начале пожара в пожарную часть, исправная работа пожарной сигнализации и систем автоматического пожаротушения, разработка плана мероприятий по пожарной безопасности с планом эвакуации людей из здания (схемы путей эвакуации необходимо вывешивать на видных местах на каждом этаже), обеспечение беспрепятственного подъезда к зданию и возможность объезда.

Для объектов со значительным количеством работающих и посетителей необходимо назначение специалиста, ответственного за пожарную безопасность, регулярные осмотры сооружений на предмет соблюдения правил пожарной безопасности.

## 7.2. Описание основных инженерно-технических мероприятий гражданской обороны по предотвращению ЧС природного и техногенного характера (ИТМ ГОЧС), по обеспечению защиты населения и территории в военное и мирное время.

Оповещение населения о ЧС. На территории поселения должны быть предусмотрены к размещению объекты оповещения населения (сирены), расположенных в центральных населенных пунктах поселения (согласно «Положению о системах оповещения гражданской обороны, введённому в действие совместным приказом МЧС России, Госкомитета РФ по связи и информации, ГУП «ВГТРК»»).

Противопожарные мероприятия. В населенных пунктах поселения создается сеть противопожарных водоводов, размещаются резервуары для хранения воды; предусматривается строительство пожарных депо (охват 100% территории района при нормативном времени прибытия на пожар – 20 минут и средней скорости движения автомобиля – 50 км/час). От лесных массивов предусмотрено создание противопожарных разрывов шириной 30 м, в которых не допускается размещение застройки Укрытия для населения. На территории поселения должны быть предусмотрены укрытия установленных категорий населения, согласно требованиям постановления Правительства РФ от 29.11.1999 N 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны».

В мирное время, учитывая возможные ЧС, укрытие населения в защитных сооружениях предусматривать нет необходимости. Для защиты населения в «особый период» необходимо предусмотреть строительство противорадиационных укрытий.

Основным способом защиты населения при внезапном нападении принимается способ укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны (ЗС ГО). Укрытие наибольшей работающей смены (НРС) предприятий, продолжающих работать в военное время, производится в убежищах, расположенных на территориях предприятий и организаций.

Для укрытия населения на рассматриваемой территории предусматривается использование планируемого фонда защитных сооружений.

Защита рабочих и служащих объектов и предприятий, а также местного населения предусматривается в зоне возможных слабых разрушений – в противорадиационных укрытиях (ПРУ). Емкость ПРУ определяется из расчета охвата ими 85% местного населения в сельских поселениях. Для укрытия населения необходимо предусмотреть укрытие в защитных сооружениях, при необходимости строительство простейших укрытий или быстровозводимых убежищ. Ответственный за планирование и выполнение данных мероприятий орган управления по делам ГО и ЧС при Администрации Сосновского муниципального района, который должен внести необходимые изменения в соответствующие разделы и приложения «Плана ГО». Перевод помещений на режим защитного сооружения должен осуществляться не более 12 час.

Население, не связанное с производственной деятельностью, планируется укрыть в подземных гаражах, переоборудованных под убежища, в подвальных помещениях жилых и общественных зданий.

Строительство быстровозводимых убежищ (БВУ) осуществляется в угрожаемый период. Для его строительства применяются сборные железобетонные элементы.

В БВУ предусматривается помещения:

- для укрываемых из расчета не менее 50 человек;

- место для размещения фильтровентиляции (агрегатов);

- санузел;

- место для емкости с водой;

- вход с тамбуром.

При строительстве БВУ небольшой емкости, на 50 укрываемых, допускается размещать санузел и емкости для отбросов в тамбуре, а емкости с водой - в помещении для укрываемых. Внутреннее оборудование и инвентарь БВУ включает:

- комплект фильтров промышленного изготовления или простейших фильтров (песчаных, шлакопесчаных, гравийно-песчаных) с приводом;

- противовзрывные устройства из малогабаритных секций или металлические дефлекторы;

- аккумуляторные фонари (лампы) не менее одного;

- нары или скамьи для укрываемых;

- емкости для питьевой воды;

- емкости или выгребные ямы для сточных вод, отбросов;

- бумажные мешки для сухих отбросов.

Для устройства БВУ роют котлован, в котором с помощью автокрана устанавливают остов сооружения. Ограждающие конструкции герметизируют мятой глиной толщиной не менее 0,1 м. Устраивают входы с тамбуром и предтамбуром, оборудованные защитно-герметическими и герметическими дверями. Затем остов засыпают грунтом толщиной не менее 1 м.

Строительство простейших укрытий (щели открытые и перекрытые) осуществляется в угрожаемый период, и предназначаются для массового укрытия людей в момент взрыва. Они защищают от воздействия ударной волны, радиоактивного излучения, светового излучения, обломков разрушенных зданий, предохраняют от прямого попадания на одежду и кожу РВ, ОВ и БС.

Щели выкапывают глубиной 1,7 - 2,0 м, шириной поверху 1,1 - 1,2 м, по дну - 0,8 м, с входом под углом 90° к ее продольной оси. На дне устраивают канаву и водосборный приемник глубиной до 0,5 м. Длину выбирают из расчета 0,5 м на одного укрываемого. Длина прямого участка не должна превышать 15 м, а затем она может быть продолжена под углом 90. Максимальная вместимость одной щели - 40 - 50 человек. Крутости укрепляют и обшивают досками, жердями. В последующем щель перекрывают рельсами, бревнами, железобетонными плитами и обсыпают грунтом толщиной 50-60 см. На входе устанавливают защитную дверь. Внутри ставят скамьи для сиденья, у входа размещают туалет. Для вентиляции по торцам устанавливают трубы из досок 20×20 см.

Проекты установки БВУ, отдельно стоящих ПРУ и простейших укрытий, дооборудование подземного пространства для укрытия, разрабатывается отдельно.

Простейшая перекрытая щель.

Эвакуация населения является одним из способов защиты населения при чрезвычайных ситуациях. Население, занятое на объектах экономики, продолжающих работу в военное время, переводится на режим рассредоточения. Эвакуационные мероприятия планируются, готовятся заблаговременно и осуществляются при возникновении ЧС. Основные элементы жизнеобеспечения эвакуируемого населения:

- обеспечение жильем;

- охрана общественного порядка;

- противопожарное обеспечение;

- медико - санитарное обеспечение;

- инженерное обеспечение;

- материально - техническое обеспечение.

Эвакуация населения организуется, планируется и осуществляется по территориально - производственному принципу.

В целях создания условий для организованного проведения эвакуации планируются и осуществляются мероприятия по следующим видам обеспечения: транспортному, медико-санитарному, охране общественного порядка и безопасности дорожного движения, инженерному, материально- техническому, связи и оповещения, разведки.

Для организованного осуществления автотранспортных перевозок и создания условий устойчивого управления ими на всех этапах эвакуации создаются специальные автомобильные формирования, а именно: автомобильные колонны, автосанитарные отряды, группы транспорта, находящегося в личном пользовании граждан. Автомобильные колонны формируются на базе автотранспортных предприятий общего пользования и автотранспорта объектов других отраслей экономики. Личный транспорт владельцев объединяется в группы (отряды) на основе добровольного согласия его владельцев. Транспортные средства личного пользования заблаговременно регистрируются и учитываются. Автотранспортные средства частных владельцев сводятся в самостоятельные колонны, которые формируются органами ГИБДД по месту регистрации автотранспортных средств.

Медико- санитарное обеспечение эвакуации включает в себя проведение органами здравоохранения организационных, лечебных, санитарно - гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на охрану здоровья эвакуируемого населения, своевременное оказание медицинской помощи пострадавшим от ЧС, заболевшим и получившим травмы в ходе эвакуации, а также предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

При проведении эвакуации осуществляются следующие лечебно - профилактические мероприятия:

- оказание экстренной медицинской помощи пораженному населению в оптимальных объемах и в оптимальные сроки;

- организация оказания медицинской помощи. В основу лечебно - эвакуационного обеспечения при угрозе и возникновении ЧС положена схема двухэтапного лечения пораженных и больных в сочетании с эвакуацией по назначению, при этом предусматривается маневр силами и средствами здравоохранения, а также эвакуационными потоками пораженных (больных) в соответствии с обстановкой;

- развертывание медицинских пунктов на пункты временного размещения (ПВР), пункты длительного пребывания (ПДП), пунктах посадки, пунктах высадки, организация на них дежурства медицинского персонала для оказания медицинской помощи эвакуируемому населению;

- организация обслуживания нетранспортабельных больных;

- контроль за санитарным состоянием мест временного размещения и длительного проживания эвакуируемого населения;

- непрерывное наблюдение за эпидемиологической обстановкой, выявление инфекционных больных и выполнение других противоэпидемических мероприятий;

- снабжение медицинских пунктов, лечебно - профилактических, санитарно - эпидемиологических учреждений и формирований здравоохранения, привлекаемых к обеспечению эвакуируемого населения, медицинским имуществом.

Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения осуществляются органами МВД и включают в себя следующие мероприятия:

- осуществление нарядами милиции пропускного режима (блокирование автодорог и пешеходных путей), предусматривающего пресечение проезда транспорта и прохода граждан, не занятых в проведении эвакуационных, спасательных и других неотложных мероприятий;

- проведение выборочного контроля технического состояния транспортных средств, предназначенных для эвакуационных перевозок;

- оказание содействия (при необходимости) должностным лицам, ответственным за проведение эвакуационных мероприятий, в мобилизации транзитного транспорта с целью обеспечения быстрейшего вывоза людей из зон ЧС;

- охрана порядка и обеспечение безопасности на эвакообъектах (ПВР, ПДП, пункты посадки и высадки, железнодорожные станции, речные порты, аэропорты и т.д.), маршрутах эвакуации, в населенных пунктах и в местах размещения эвакуированного населения, предупреждение паники и распространения дезинформирующих слухов;

- охрана объектов в установленном порядке;

- регулирование дорожного движения на внутригородских и загородных маршрутах эвакуации;

- сопровождение автоколонн с эвакуируемым населением;

- обеспечение установленной очередности перевозок по автомобильным дорогам и режима допуска транспорта в зоны ЧС;

- борьба с преступностью, мародерством в городах и населенных пунктах, на маршрутах эвакуации и в местах размещения населения;

- организация регистрации в органах МВД РБ эвакуированного населения и ведение адресно - справочной работы (создание банка данных о нахождении граждан, эвакуированных из зон ЧС).

Инженерное обеспечение создает необходимые условия для эвакуации населения из зон ЧС путем обустройства инженерной инфраструктуры мест сбора эваконаселения и районов размещения.

Характер и объемы выполняемых задач инженерного обеспечения зависят от условий, обстановки, вида и масштаба эвакуации населения, наличия сил и средств.

Инженерное оборудование районов и размещение эвакуируемого населения включает в себя:

- оборудование общественных зданий, сооружений и устройство временных сооружений для размещения эвакуируемых;

- оборудование сооружений для размещения временных торговых точек, медицинских пунктов, полевых хлебопекарен, бань и других объектов быта;

- оборудование пунктов водоснабжения.

Материально-техническое обеспечение эвакуации заключается в организации технического обслуживания и ремонта транспортных средств в процессе эвакуации, снабжении горюче - смазочными материалами и запасными частями, водой, продуктами питания и предметами первой необходимости, обеспечении необходимым имуществом.

Обеспечение связи в период эвакуации заключается в оснащении ПВР, ПДП, органов управления эвакомероприятиями стационарными или передвижными средствами связи, в организации и осуществлении бесперебойной связи на всех этапах эвакуации.

Особое значение имеют информирование и инструктаж населения в ходе проведения эвакомероприятий. Для этих целей могут использоваться электронные средства массовой информации, уличные громкоговорители, установленные на транспортных средствах, наглядная информация.

Приемные эвакуационные пункты (ПЭП) создаются в сельских районах и в городах не отнесенных к группам по ГО, на территории которых предусматривается размещение рассредоточиваемого и эвакуируемого населения. ПЭП предназначен для приема, учета и всестороннего обеспечения населения и отправки его в места расселения.

Предоставление средств индивидуальной защиты. Одним из основных способов защиты населения от возможных поражающих факторов применения противником оружия массового поражения (ядерного, химического, биологического) является его обеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Работающее население обеспечивается СИЗ по месту работы.

Обеспечение СИЗ не работающего населения осуществляется с пунктов выдачи СИЗ, разворачиваемых, как правило, органами ЖКХ, под контролем администрации.

Наиболее приемлемые места развертывания пунктов выдачи СИЗ - детские сады, школы, кинотеатры.

Финансовые ресурсы для ликвидации ЧС. Для ликвидации ЧС создаются резервы материальных ресурсов исходя из прогнозируемых видов и масштабов ЧС, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также, максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации ЧС. Финансовые ресурсы для ликвидации ЧС создаются путем резервирования финансовых средств на специальном лицевом счете в банке. Допускается вместо создания финансовых и материальных резервов, кроме предназначенных для локальных аварий (аварийный запас), заключать договор страхования резервов со страховыми компаниями, осуществляющими данный вид страхования. Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС, контроль над созданием, хранением, использованием и восстановлением указанных резервов устанавливается руководителем объекта. К ним относятся СИЗ, запасы ремонтного материала необходимой номенклатуры. Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС размещаются на объектах, предназначенных для хранения и откуда возможна их оперативная доставка в зоны ЧС. Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС используются при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей и других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения.

К основным показателям, влияющим на объемы поисково-спасательных работ и жизнеобеспечение населения относятся:

- общая численность пострадавших людей;

- число пострадавших, оказавшихся в завале;

- число людей, оказавшихся без крова (для жилых районов);

- потребность во временном жилье;

- пожарная обстановка в зоне разрушений;

- радиационная и химическая обстановка в районе аварии.

Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны предусматривается в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 N 28-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О гражданской обороне".

Запасы предназначены для первоочередного обеспечения населения в военное время, а также для оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований объектов экономики и служб для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасности при ведении военных действий или вследствие этих действий. Запасы материально-технических средств включают в себя специальную и автотранспортную технику, средства малой механизации, приборы, оборудование и другие средства, предусмотренные табелем оснащенности нештатных аварийно-спасательных формирований. Запасы продовольственных средств включают в себя крупы, муку, мясные, рыбные и растительные консервы, соль, сахар, чай и другие продукты. Запасы медицинских средств включают в себя медикаменты, дезинфицирующие и перевязочные средства, медицинские препараты, индивидуальные аптечки, а также медицинские инструменты, приборы, аппараты, передвижное оборудование и другое медицинское имущество. Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи и оповещения.

Средства радиационной, химической и биологической защиты, отдельные виды топлива, спички, табачные изделия, свечи и другие средства.

Аварийно-спасательные работы (АСР) на объектах (территориях), подвергшихся воздействию аварий, катастроф, или иных стихийных бедствий, осуществляются в целях спасения жизни и сохранения здоровья людей, снижения размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также для локализации зон чрезвычайных ситуаций, прекращения действия характерных для них опасных факторов.

Аварийно-спасательные работы включают в себя следующие этапы:

- приведение в готовность сил постоянной готовности и выдвижения их в зону чрезвычайной ситуации;

- рекогносцировка объектов (территорий), где планируется проведение аварийно- спасательных работ;

- проведение поисковых работ по обнаружению пострадавших людей, оказание первой медицинской помощи и вывод (вынос) их в безопасное место;

- выдвижение и ввод на объекты сил и средств, необходимых для выполнения работ;

- проведение аварийно-спасательных работ;

- вывод сил и средств по завершению работ и возвращение их к месту дислокации.

Аварийно-спасательные работы проводятся формированиями постоянной готовности, силами и средствами предприятий, учреждений и ведомств, а также территориальными формированиями органов местного самоуправления в зоне чрезвычайной ситуации.

# 8. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Настоящей редакцией Генерального плана (внесение изменений) Коелгинского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области предусмотрено изменение существующих границ с. Коелга

Перечень земельных участков, которые включаются в границы с. Коелга

| Кадастровый номер | Категория земель (сущ) | Категория земель (проект) | Цель планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- |
| 74:07:0600030:33 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 74:07:0600030:8 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 74:07:0600030:11 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 74:07:0600030:59 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | для приусадебного участка личного подсобного хозяйства |
| 74:07:0600030:371 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 74:07:0104001:188 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 74:07:0600030:28 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 74:07:0600030:372 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 74:07:0600030:26 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 74:07:0600030:24 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 74:07:0600030:373 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) |

## 8.1. Перечень земельных участков, требующих смены категории в соответствии с их использованием

Земельные участки с кадастровыми номерами 74:07:0103003:481 и 74:07:0103003:150 расположены в границах лицензии на пользование недрами ЧЕЛ 01219 ТР для геологического изучения и добычи облицовочного камня на Восточно-Варламовском участке гранитов. На данный момент этот земельный участок относятся к категории земель «земли сельскохозяйственного назначения». Для использования земель по их назначению необходимо эти участки перевести в категорию земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

| Кадастровый номер | Категория земель (сущ) | Категория земель (проект) | Цель планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- |
| 74:07:0103003:481 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | код 6.1 – недропользование: осуществление геологических изысканий; добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр происходит на межселенной территории |
| 74:07:0103003:150 |  |  |  |

# 9. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

## 9.1. Особо охраняемые природные территории.

В границах Коелгинского сельского поселения отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения.

Схемой территориального планирования Челябинской области (в редакции Постановления Правительства Челябинской области) предусмотрено размещение ООПТ памятник природы - Памятник природы Челябинской области Коелгинские известняки на левобережье реки Увелька ниже села Коелга.

## 9.2. Объекты культурного наследия.

По данным Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области, в «Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» есть 1 объект культурного наследия (далее ОКН), расположенный в с. Коелга.

| Название объекта | Рег. номер в ЕГРОКН | Тип ОКН | Категория ОКН | Дата создания | Основания для принятия на гос. охрану | Сведения о границе территории ОКН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюст Дважды Героя Советского Союза С.В. Хохрякова | 741711302610005 | Памятник монументального искусства | Регионального значения | 1952 г. | Постановление Совета Министров Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 30.08.1960 № 1327 | Приказ Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области от 11.11.2019 № 542 |

В соответствии со ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ) защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные ст. 56.4 Закона № 73-ФЗ требования и ограничения.

Согласно п. 1 ст. 5.1 Закона № 73-ФЗ в границах территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. На территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

В соответствии с п. 3 ст. 36 Закона № 73-ФЗ строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с областным органом охраны объектов культурного наследия.

Вместе с тем, в органе охраны объектов культурного наследия не имеется данных об отсутствии на территории Коелгинского сельского поселения иных объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. Кроме того, границы территорий большого количества выявленных объектов культурного (археологического) наследия на территории Еткульского муниципального района в настоящее время также не определены (не установлены).

В соответствии с п. 56 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в п. 3, 4 и 7 части 1 ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, являются объектом историко-культурной экспертизы.

Особенности порядка определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на территориях, подлежащих воздействию изыскательных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2023 г. № 2418.