ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

(ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ)

КОЕЛГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ТОМ 1

Состав и содержание градостроительной документации «Генерального план (внесение изменений) Коелгинского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области»:

А. Текстовая часть проекта:

Общий заголовок всех книг: «Генеральный план (внесение изменений) Коелгинского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области».

Том 1. Положение о территориальном планировании.

Том 2. Материалы по обоснованию генерального плана.

Б. Графическая часть проекта:

Общий заголовок всех чертежей: «Генеральный план (внесение изменений) Коелгинского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области».

Лист 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1:25000.

Лист 2. Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов). М 1:25000.

Лист 3. Карта функциональных зон. М 1:25000.

Лист 4. Материалы по обоснованию генерального плана. М 1:25000.

Оглавление.

Общая часть.	4

1.Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.	5

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.	6

# Общая часть.

Настоящее внесение изменений в Генеральный план Коелгинского сельского поселения разработана на основании Постановления администрации Еткульского муниципального района Челябинской области от 15.02.2023 № 139 «О разработке проекта «Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Коелгинского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области»;

Изменения вносятся в Генеральный план Коелгинского сельского поселения Еткульского муниципального района, утвержденного Решением совета депутатов Коелгинского сельского поселения от 22.08.2013 года № 279.

Территориальное планирование направлено на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и муниципальных образований. Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее также - информационная система территориального планирования).

Цели проведения настоящего внесения изменений в действующий Генеральный план Коелгинского сельского поселения:

- смена категории земель для земельных участков с кадастровыми номерами 74:07:0103003:481 и 74:07:0103003:150 с «земли сельскохозяйственного назначения» на «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»;

- изменение функционального зонирования земельных участков с кадастровыми номерами 74:07:0103003:481 и 74:07:0103003:150 (производственная);

- изменение границ с. Коелга, д. Погорелка, с. Долговка и д. Ямки.

Расчетные сроки настоящего Генерального плана (внесение изменений):

- Исходный год – 2025 г.;

- Расчетный срок реализации Генерального плана– 2045 г.

Материалы документации по территориальному планированию разработаны в программе ГИС ИнГЕО в системе МСК74 и представляют собой электронную векторную базу, позволяющую вести мониторинг всех видов градостроительной деятельности

Проект внесения изменений в документацию по территориальному планированию выполнен в соответствии с требованиями градостроительного законодательства РФ, Схемой территориального планирования Челябинской области, Региональными нормативами градостроительного проектирования Челябинской области, Местными нормативами градостроительного проектирования Еткульского муниципального района Челябинской области, Лесохозяйственным регламентом Еманжелинского участкового лесничества.

# 1.Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

| № | Код объекта | Значение | Вид объекта | Основные характеристики объекта |  |  | Местоположение/ функциональная зона | Хар-ка зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ед. изм. | показатель |  |  |  |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 602010301 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | ФОК с бассейном в с. Коелга | кв.м |  | 540 | с. Коелга Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Не устанавливаются |
| 2 | 602010301 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | спортивные сооружения/ площадки | кв.м |  | 9 000 | с. Коелга Зоны рекреационного назначения | Не устанавливаются |
| 3 | 602010301 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | спортивные сооружения/ площадки | кв.м |  | 1 100 | д. Погорелка Зоны рекреационного назначения | Не устанавливаются |
| 4 | 602010301 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | спортивные сооружения/ площадки | кв.м |  | 1 100 | с. Долговка Зоны рекреационного назначения | Не устанавливаются |
| Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 602041402 | Сети водоотведения | Сети водоотведения | км |  | 1,53 | с. Коелга Коелгинское СП/ - | Не устанавливаются |
| 6 | 602041301 | Очистные сооружения (КОС) (реконструкция) | КОС (реконструкция) | объект |  | 1 | Коелгинское СП/ Зона инженерной инфраструктуры | - 20 метров - (п. 13.5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 602041202 | Сети водоснабжения | Сети водоснабжения | км |  | 1,48 | с. Коелга/ - | Не устанавливаются |

# 2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории. Функциональное зонирование проводится с учетом сложившегося использования земельных ресурсов на основании комплексной оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений и направлено на выделение отдельных участков территории, для которых рекомендуются различные виды и режимы хозяйственного использования.

Функциональное зонирование территории отображено на карте функциональных зон в графической части генерального плана Коелгинского СП. Данные положения являются основой для разработки правил землепользования и застройки.

| № | Наименование функциональной зоны | площадь зоны, га | Параметры функциональной зоны | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения (за исключением линейных объектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны |  |  |  |  |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 294,8 | Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несоответствующие требованиям СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, не допускается размещать в жилых зонах. В жилых зонах размещаются дома усадебные с приусадебными участками; многоквартирные дома этажностью не выше восьми этажей отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом социальных нормативов обеспеченности (в т.ч. услуги первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.); гаражи и автостоянки для легковых автомобилей; культовые объекты. Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов (санитарно-защитная зона должна иметь размер не менее 25 м). Бытовые разрывы между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать не менее 15 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних участках, должны быть не менее 6 м, а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – 10 м. Расстояние до границы участка должно быть от стены жилого дома 3 м, от хозяйственных построек – 1 м. Размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее, м: одиночные или двойные – 10, до 8 блоков – 25, свыше 8 до 30 блоков – 50. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 м2. Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м. Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм | Предусмотрено размещение объектов местного значения: - сети водоснабжения (поз. 7) - сети водоотведения (поз. 5) |
| 2 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 7,5 |  | Размещение планируемых объектов федерального, регионального, местного значения не предусмотрено |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |  |
| 3 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 18,5 | Предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. Согласно п. 6 ст. 85 Земельного кодекса РФ: общественная зона – территория, предназначенная для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными объектами. Общественно-деловые зоны формируются как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной части села, на территориях, прилегающих к главным улицам и объектам массового посещения. Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», другими нормативно-правовыми актами, НГП Кособродского СП. | Размещение планируемых объектов федерального, регионального, местного значения не предусмотрено |
| Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |  |
| 4 | Производственная зона | 300,0 | Предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур с соответствующими санитарно-защитными зонами. При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на Территории производственной зоны следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производственных и других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами. Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной зоны. Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины зоны, %: до 300 м – 60%; от 300 до 1000 м – 50%; от 1000 до 3000 м – 40%; свыше 3000 м – 20%. В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м. Размеры земельных участков, площадь зданий и вместимость складов, предназначенных для обслуживания поселений, определяются региональными градостроительными нормативами или на основе расчета. Размещение сооружений, коммуникаций и других объектов транспорта на территории поселений должно соответствовать требованиям, приведенным в разделах 14 и 15 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Санитарно-защитные зоны производственных объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Противопожарные расстояния в соответствии с СП 4.13130.2013. Размещение подразделений пожарной охраны в соответствии с СП 11.13130.2009, СП 18.13330.2011. Если зона с особыми условиями использования территории не отражена на схеме, то ее граница входит в границы этой функциональной зоны. Санитарно-защитная зона вновь размещаемых объектов должна включаться в границы соответствующей территориальной зоны для исключения негативного воздействия планируемых к размещению производственных объектов на объекты жилого, общественного, рекреационного и другого назначения. | Размещение планируемых объектов федерального, регионального, местного значения не предусмотрено |
| 5 | Зона инженерной инфраструктуры | 18,5 |  | Предусмотрено размещение объектов местного значения: - КОС (реконструкция) (поз. 6) |
| 6 | Зона транспортной инфраструктуры | 167,4 |  | Предусмотрено размещение объектов местного значения: - сети водоснабжения (поз. 7) |
| Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |
| 7 | Зона сельскохозяйственного использования | 7768,0 | Размещение производственных сельскохозяйственных предприятий необходимо осуществлять в соответствии с СП 19.13330.2011. Производственные зоны и отдельные сельскохозяйственные объекты следует располагать, по возможности, с подветренной стороны по отношению к зонам жилой застройки и ниже по рельефу местности. При организации производственной зоны объекты и сооружения следует, по возможности, концентрировать на одной площадке с односторонним размещением относительно жилой зоны. Территории производственных зон, как правило, не должны разделяться на обособленные участки железными или автомобильными дорогами общей сети, а также реками. Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», другими нормативно-правовыми актами | Предусмотрено размещение объектов регионального значения: - ООПТ Памятник природы (Коелгинские известняки); местного значения: - сети водоотведения (поз. 5) |
| 8 | Зона сельскохозяйственных угодий | 11032,7 |  | Размещение планируемых объектов федерального, регионального, местного значения не предусмотрено |
| 9 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | 8,3 |  | Размещение планируемых объектов федерального, регионального, местного значения не предусмотрено |
| 10 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 131,8 |  | Размещение планируемых объектов федерального, регионального, местного значения не предусмотрено |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |  |
| 11 | Зона рекреационного назначения | 48,4 | При формировании зон необходимо соблюдать соразмерность застроенных территорий и открытых незастроенных пространств, а также обеспечивать удобный доступ к рекреационным зонам для населения. Параметры функциональной зоны следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», другими нормативно-правовыми актами | Предусмотрено размещение объектов местного значения: - спортивные площадки в с. Коелга (поз. 2) - спортивные площадки в д. Погорелка (поз. 3) - спортивные площадки в с. Долговка (поз. 4) |
| 12 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 14,4 |  | Предусмотрено размещение объектов местного значения: - ФОК с бассейном в с. Коелга (поз. 1) |
| 13 | Зона озелененных территорий специального назначения | 63,7 |  | Предусмотрено размещение объектов местного значения: -сети водоснабжения (поз. 7) |
| Зона специального назначения |  |  |  |  |
| 14 | Зона кладбищ | 8,8 | Размеры земельного участка для кладбищ – по заданию на проектирование, но не более 40 га. Для объектов, расположенных в зонах специального назначения, в зависимости от мощности, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ и других вредных физических факторов на основании санитарной классификации устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Размещение планируемых объектов федерального, регионального, местного значения не предусмотрено |
| Земли лесного фонда |  |  |  |  |
| 15 | Зона лесов | 7810,8 | К землям лесного фонда относятся лесные земли и нелесные земли. К лесным землям относятся земли, на которых расположены леса, и земли, предназначенные для лесовосстановления (вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины и другие). К нелесным землям относятся земли, необходимые для освоения лесов (просеки, дороги и другие), и земли, неудобные для использования (болота, каменистые россыпи и другие). Границы земель лесного фонда определяются границами лесничеств | Размещение планируемых объектов федерального, регионального, местного значения не предусмотрено |
| Земли водного фонда |  |  |  |  |
| 16 | Зона акваторий | 165,7 | Землями водного фонда являются земли, на которых находятся поверхностные водные объекты. Если водные объекты полностью находятся в пределах земель сельскохозяйственного назначения и (или) земель других категорий, такие земли не относятся к землям водного фонда. В целях строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов осуществляется резервирование земель. Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется Водным кодексом РФ. | Размещение планируемых объектов федерального, регионального, местного значения не предусмотрено |